采购货物清单及技术规格要求

| 序号 | 名 称 |  | 规格型号参数 | 数量 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、卡口(5个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口抓拍单元 |  | ★嵌入式一体化300万像素高清卡口抓拍单元包含1台300万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个内置LED补光灯、1个高清镜头、1个室外防护罩、1个网络防雷器。  图像传感器：≥1/1.8英寸CCD；不得使用CMOS图像传感器；  ★最大图像尺寸≥2048×1536像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距8～25mm内根据现场情况选择；  处理器：应采用集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片；  最低照度：≤0.1lux@F1.2，AGC ON；  电子快门：1/25秒至1/100,000秒；  ★应内置车牌识别算法、车辆视频检测及视频跟踪算法；  ★应内置特征识别算法：支持5种车型识别、10种车身颜色识别和62种车标识别；  支持H.264视频流输出；  支持饱和度、亮度、对比度远程可调，支持自动白平衡、自动增益、3D降噪技术；  支持LED频闪灯同步控制；支持自动光控、时控可选；  预留车辆检测器接入接口；  不少于1个工业级高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；  不少于1个10M/100M/1000M自适应网络接口，不少于1个RS-485接口；  本地调试：不少于1个BNC接口，不少于1个USB接口；  外部触发输入≥4路，光耦触发输出≥3路（支持同步控制补光灯）；  网络防雷器应安装于护罩内，防护罩应采用防尘、防水滴面板，不得加装雨刷等不稳定器件。室外防护罩应具备不低于IP66的防护等级。 卡口系统能识别90种车标类型，日间车标识别率≥90%，夜间车标识别率≥70%（要求提供该项卡口系统的检测报告），具备系安全带检测功能（要求提供该项卡口系统的检测报告） 提供由公安部权威检测机构（按照GA/T 497-2009标准检测）出具的包含车辆捕获率、车牌识别准确率、抓拍图像分辨率的高清卡口系统检测报告；提供公安部权威检测机构出具的车身颜色识别、车型识别、车标识别检测报告（以上报告提供复印件加盖公章） | 10 |  | 台 |  |
| 2 | 补光灯 |  |  色温：5600K±500K；  回电时间：＜67ms；  峰值闪光持续时间：1/30ms；  工作寿命：≥300万次；  触发方式：电平，+5VDC；  覆盖范围（参考）： 7.5m～8m @25m处；  有效补光距离（参考）：16m～30m；  电压（参考）：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；  功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；  工作环境温度（参考）：-20℃～+70℃；  工作环境湿度（参考）：5%~90%@40℃，无凝结；  防护等级：IP65。 | 10 |  | 台 |  |
| 3 | 终端服务器 |  |  嵌入式Linux，室外恶劣环境工业级设计；  处理器：TI 高性能嵌入式（ARM+DSP）处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等），单颗处理器频率≥1GHz；  内存≥1GB；  标配硬盘2TB，SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB；  100M自适应以太网口≥8个；1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用，光模块支持20KM、40KM、80KM选配；  USB2.0≥2个,RS232≥2个,RS485≥4个，音频输出接口≥1个，eSATA接口≥1个，VGA接口≥1个，BNC输入接口≥4个；  接入车道数≥12；  支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；  支持前端与后端设置不同的网段；  功耗≤20瓦（不含硬盘）；  工作电压：直流12V；  工作环境温度：-30℃～+70℃°。 | 5 |  | 台 |  |
| 4 | 全景枪机 |  | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.027 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2° (可选)8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 40°-16.5° 最高分辨率可达200万像素（1920×1080） • 采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(8-20mm镜头可达50-80米) • 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 支持数字宽动态,3D数字降噪功能 • 支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率 • 可最大支持20路同时访问,支持手机监控 • 支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 • 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 • 具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装 • 具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 支持GB/T 28181-2011，提供该项检验报告 提供有公安部检测中心出具的产品检验报告，并加盖厂家分公司公章 | 10 |  | 台 |  |
| 5 | 网络交换机 |  | 千兆8口 工业级、适应恶劣环境， | 5 |  | 台 |  |
| 6 | 室外机柜 |  | 根据现场情况定制，有防水、防寒、防锈、散热设施，内含漏电保护器、插排等附件。 | 5 |  | 台 |  |
| 7 | 立杆 |  | 6.5M | 10 |  | 套 |  |
| 8 | 光纤租赁 |  |  | 5 |  | 套 |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 5 |  | 批 |  |
| 二、电子警察（2个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电警抓拍单元 |  | ★嵌入式一体化300万像素高清电警抓拍单元包含1台300万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1个网络防雷器。图像传感器：≥1/1.8英寸CCD；不得使用CMOS图像传感器；  ★最大图像尺寸≥2048×1536像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距8～25mm内根据现场情况选择；处理器：应采用集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片；最低照度：≤0.1lux@F1.2，AGC ON；电子快门：1/25秒至1/100,000秒；  ★应内置车牌识别算法、车辆视频检测及视频跟踪算法；  ★应内置局部进光量控制算法应用程序，有效缓解红灯偏黄问题；  ★支持视频分析闯红灯、不按规定车道行驶、逆行、压线、实线变道等交通违法行为；  支持H.264视频流输出；支持饱和度、亮度、对比度远程可调，支持自动白平衡、自动增益、3D降噪技术；支持LED频闪灯同步控制；支持自动光控、时控可选；预留车辆检测器接入接口；不少于1个工业级高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；不少于1个10M/100M/1000M自适应网络接口，不少于1个RS-485接口；本地调试：不少于1个BNC接口，不少于1个USB接口；外部触发输入≥4路，光耦触发输出≥3路（支持同步控制补光灯）；网络防雷器应安装于护罩内，防护罩应采用防尘、防水滴面板，不得加装雨刷等不稳定器件。室外防护罩应具备不低于IP66的防护等级 该抓拍单元需能捕获一下类型交通违法行为：1）不按导向车道行驶：捕获率≥90%，捕获有效率≥80%；2）路口逆行、单行线逆行：捕获率≥90%，捕获有效率≥80%；3）实线变道、穿越双黄线：捕获率≥90%，捕获有效率≥80%；4）机动车占用非机动车道、违法规定占用专用车道：捕获率≥90%，捕获有效率≥80%。前端抓拍机应具备上述多种类型违法行为的判断功能，投标产品（电子警察抓拍摄像机）应具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的在有效期内的检测报告，并在报告中体现上述上述功能、满足上述性能要求。支持H.264视频流输出；支持饱和度、亮度、对比度远程可调，支持自动白平衡、自动增益、3D降噪技术；支持LED频闪灯同步控制；支持自动光控、时控可选；预留车辆检测器接入接口；不少于1个工业级高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；不少于1个自适应网络接口，不少于1个RS-485接口；本地调试：不少于1个BNC接口，不少于1个USB接口；外部触发输入≥4路，光耦触发输出≥3路（支持同步控制补光灯）；所投电警抓拍单元的国标GB28181-2011检测报告和公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的在有效期内的检测报告。 | 8 |  | 台 |  |
| 2 | 复合控制单元 |  | 满足电警抓拍单元需要 | 8 |  | 套 |  |
| 3 | 补光灯 |  |  光通量：≥1800lm；  外壳材质：金属铝；  响应时间：≤100μs；  触发方式：电平，+5VDC；  支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作；  发光角度：40°±1°；  电源效率：≥85%，可连续启动；  工作寿命：≥50000小时；  工作环境温度：-30℃～+55℃；  工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结 防护等级 ：ip65 | 16 |  | 个 |  |
| 4 | 终端服务器 |  | 嵌入式Linux，室外恶劣环境工业级设计；  处理器：TI 高性能嵌入式（ARM+DSP）处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等），单颗处理器频率≥1GHz；  内存≥1GB；  标配硬盘2TB，SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB；  100M自适应以太网口≥8个；1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用，光模块支持20KM、40KM、80KM选配；  USB2.0≥2个,RS232≥2个,RS485≥4个，音频输出接口≥1个，eSATA接口≥1个，VGA接口≥1个，BNC输入接口≥4个；  接入车道数≥12；  支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；  支持前端与后端设置不同的网段；  功耗≤20瓦（不含硬盘）；  工作电压：直流12V；  工作环境温度：-30℃～+70℃°。 | 2 |  | 台 |  |
| 5 | 交通灯信号检测器 |  | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；  信号灯交流信号输入接口≥16路，同时配置16路交通灯状态指示；  RS485输出接口≥6个；  +5VDC输出接口≥1个；  交通灯信号的检测电压范围：140VAC～270VAC；  5路拨码开关设置波特率、地址和上传模式；  输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。  功耗：≤5瓦；  工作环境温度：-30℃～+70℃。  工作环境湿度：5%～95%@40℃，无凝结。  1U上架式机箱。 信号灯检测器应通过国家级质量监督检验中心的检测，供应商应提供该检验中心出具的检测报告 | 2 |  | 个 |  |
| 6 | 网络交换机 |  | 千兆8口 工业级、适应恶劣环境， | 2 |  | 个 |  |
| 7 | 室外机柜 |  | 室外机柜（含风扇、防雷模块、配电模块） | 2 |  | 个 |  |
| 8 | 全景球机 |  | ★图像传感器 1/2.8"Progressive Scan CMOS,有效像素 327 万像素★水平分辨力：1000TVL★最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON)信噪比 大于 52dB，红外功能:采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m★红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度，使图像达到理想的状态,内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾,恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时★支持Smart IR防红外过曝技术；系统功能：采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080 支持智能运动跟踪功能 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动;支持标准的API开发接口，支持ONVIF、CGI和PSIA协议接入 ★支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大,支持3D数字降噪,支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失★支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态,支持防雷、防浪涌、防突波,室外球达到IP66防护等级,支持定时任务预置点/球机重启/球机校验/辅助输出等功能 ★30倍光学变倍4.3-129mm,，16倍数字变倍,支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿,支持宽动态功能 ★支持透雾功能（该项在检测报告当中要有体现）★支持强光抑制功能（该项在检测报告当中要有体现）,支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选 支持SDHC卡和标准的SD卡存储,支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘,支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤★支持ROI感兴趣区域增强编码★支持三码流技术（该项在检测报告当中要有体现）,支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准)★水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°,无监视盲区★水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s★水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s,支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能,支持守望功能，支持报警功能，支持报警联动. 提供所投产品产品检测报告和国标GB28181-2011产品检测报告。 | 4 |  | 台 |  |
| 9 | 立杆 |  | 定制、镀锌防锈、抗风（含地垄基础）6.5M | 8 |  | 根 |  |
| 10 | 辅材 |  | 含各种线材、电料等 | 2 |  | 套 |  |
| 11 | 光纤租赁 |  |  | 2 |  | 套 |  |
| 三、前端监控点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能球机 |  | 1/3“ Progressive Scan CMOS，有效像素：223万像素，最大分辨率：1920×1080 ·最低照度：彩色：0.05Lux ，黑白：0.005Lux ，0 Lux with IR ·20倍光学变倍，16倍数字变倍 ·红外距离150米 ·ROI感兴趣区域增强编码（支持24块区域，等级可调） ·支持3D数字降噪功能，宽动态 ·信噪比52dB，水平分辨力：1000TVL ·电子快门：1/1~1/30000s可调 ·镜头：4.7-94mm ·水平键控速度：165°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直键控速度：125°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s ·7路报警输入，2路报警输出，音频输入/输出接口，网口，RS-485接口 ▪自动扫描模式，自动巡航，守望模式 ·低温试验-30℃，高温试验65℃（几大品牌均能达到） ·TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 ·隐私遮蔽：最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 ·支持GB/T 28181-2011，提供该项检验报告 IP66 提供有公安部检测中心出具的产品检验报告，并加盖厂家公章 |  | 42 |  | 台 |
| 2 | 红外高清枪 |  | 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS，最小照度 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR，0.027 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR，镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2°，(可选)8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 40°-16.5° ，最高分辨率可达200万像素（1920×1080） • 采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(8-20mm镜头可达50-80米) • 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 支持数字宽动态,3D数字降噪功能 • 支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率 • 可最大支持20路同时访问,支持手机监控 • 支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 • 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 • 具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装，具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能，符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 提供所投产品产品检测报告和国标GB28181-2011产品检测报告。 |  | 110 |  | 个 |
| 3 | 设备箱 |  | 定制，根据现场情况定制，室外防水箱，符合国标，钢材壁厚1.2mm；静电喷塑；抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质；内含漏电保护器、插排、电表等附件。 |  | 129 |  | 台 |
| 4 | 立杆 |  | 定制、镀锌防锈、抗风（含地垄基础） 6.5M |  | 129 |  | 套 |
| 5 | 避雷器 |  | 电源+网络二合一防感应雷 |  | 129 |  | 套 |
| 6 | 辅材 |  |  |  | 129 |  | 套 |
| 7 | 光纤租赁 |  |  |  | 129 |  | 套 |
| 四、中心（含派出所） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理服务器 | 国内自主品牌，非OEM产品 CPU：Xeon E5-2609；标配CPU数量一颗，可扩展至两颗； 内存:8GB DDR3； 内部硬盘架数:标配硬盘容量300GB； 产品类型:机架式2U； 光驱:DVD； 端口:2个RJ-45网络接口，4个USB 2.0接口,1个VGA接口，1个串口； 电源:1+1冗余电源；含win server2008标准版 |  |  | 12 |  | 台 |
| 2 | 数字高清矩阵（解码器） | DVI输出个数: 12路；解码通道:48; 解码能力: 支持6路800W，或12路500W，或18路300W，或24路1080P，或48路720P，或90路4CIF及以下分辨率；支持1*2、1*3、1*4、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*2、3*3、3*4、4*2、4*3、5*2拼接, 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 符合国标GB/28181-2011。 提供所投产品产品检测报告和国标GB28181-2011产品检测报告。 |  |  | 6 |  | 台 |
| 3 | 磁盘阵列 | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和5个以上专利证书；8U48盘位，64位多核处理器，4GB高速缓存，220V AC 2+1冗余电源；2*GE数据口，可扩展至6个；提供百兆管理口，扩展可支持4*8G FC 或2*10Gb接口； ★支持320路2M码流并发写入（该项要在检测报告当中有体现）；最大支持4000G硬盘（该项要在检测报告当中有体现）, 单套最大容量可达192TB;"★支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID，JBOD（该项要在检测报告当中有体现），支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用，逻辑卷的动态在线扩展；支持在Raid组内多块硬盘损坏的情况下，未损坏的硬盘可实现数据读写； "兼容GB/T28181国家标准；支持RTSP/ONVIF/PSIA/私有SDK等视频流传输协议；支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP等存储协议；" ★支持视音频采用视频流协议直接接入存储（该项要在检测报告当中有体现），可节省存储服务器；当平台服务器掉线甚至瘫痪时，视频数据仍可正常写入，保证数据完整； ★可提供Web管理方式、命令行管理方式以及多设备集中管理工具，管理页面可图形化显示磁盘状态、性能状态和空间使用，可及时获取设备环控信息（主板温度/CPU温度/机箱温度等）； ★支持对历史视频的抽帧存储，可按照1/2、1/4、1/8 、I帧 的策略进行抽帧； ★针对关键视频，包含实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；设备内部可实时备份录像数据，无需第三方软件； 支持N+1热备机制，故障存储录像业务可被自动接管，并支持数据回迁，对应用透明； ★存储设备自身能够实现IE端的直接视频预览、回放和下载，回放功能可以实现将一段视频分成多段视频并行回放；同时可按照时间、位置、通道、报警类型等分别或者组合检索，实现秒级定位和即时回看； ★实时流检测，丢帧15秒以上则报警；历史视频固定每小时检测，录像丢失则报警； ★支持磁盘在线热插拔，且支持磁盘使用前、使用中的状态验证，及时报出错误或警告信息； 多网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储； ★支持远程管理、访问加密，提供用户管理，资源管理，管理员权限设置等功能，要求该功能符合《信息安全技术访问控制产品检验规范》，需提供第三方权威检测机构检验证书或检验报告； ★3C/公安部型式检测报告、公安部GB/T28181检测报告； |  |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 企业级硬盘 | 4T 企业级 |  |  | 48 |  | 块 |
| 5 | 辅材 |  |  |  | 1 |  | 批 |
|  | 税 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工费 |  |  |  |  |  |  |