# 招标项目内容和参数及服务要求

温县人民法院审判法庭信息化建设项目

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法庭后台支撑（机房设备） |  |  |  |  |  |  |
|  | 庭审应用系统 | 可实现数字法庭应用系统与法院审判流程管理系统双向挂接。在法院审判流程管理系统中录入案件信息以后，可以在系统中进行数字法庭的预定，在预定法庭以后，即将开庭的案件就会在数字法庭应用系统中显示出来，同时可以显示该案件基本信息同时，庭审结束后，由数字法庭产生的笔录信息和音视频信息自动导入到法院审判流程管理系统中，便于查看。 庭审应用系统要与审判流程管理系统实现互联互通双向自动无缝对接，此系统中的案件信息要从审判系统中自动获取，同时产生的数据需要自动进入审判系统。投标时提供现有法院审判流程管理系统开发生产厂商出具的无缝对接证明原件。 河南全省法院系统今年将建设全省统一的审判流程系统软件，庭审应用系统要与与全省统一的审判流程系统软件实现互联互通双向自动无缝对接。投标时提供全省统一的法院审判流程系统软件中标生产厂商出具的无缝对接承诺函原件。 投标时提供：软件计算机软件著作权登记证书，涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质，ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系认证，庭审应用系统为成熟可靠的软件产品，提供软件开发厂商的CMMI-5证书、SJ/T11235-2001软件能力成熟度等级证书，ISO9001:2008质量管理体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；投标人所投产品为正规渠道产品，为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件； 庭审应用系统服务器端由庭审预订系统、庭审直播点播系统、综合管理平台、流媒体服务、采集控制服务、个人中心系统、及Web服务组成。 （1）庭审预订系统 即使没有与我院审判流程管理软件挂接，也可由书记员事先在庭审预订系统中录入案件基本信息并预订法庭，供法庭正常开庭使用。 （2）庭审直播点播系统 庭审直播点播系统可具有专业性的外观以及丰富的展现形式，如院长推荐，焦点案件，系统推荐，个人收藏，排行榜等，可向院领导或法官展示所有庭审直播点播视频。 庭审视频和笔录文字可实现图文同屏播放，同步字幕显示，视频与笔录互相定位功能，并支持个人评论添加，案件收藏等互动功能。 庭审直播点播系统可支持跨院观看,本法院可观看其他法院设为“允许跨院观看”的直播点播视频，非公开案件可进行设置为观摩案件，即可进行在三级法院内进行观看； 图像视角方面，图像能够同时多方位、多角度、有重点的查看庭审现场各席位核心人员及证据展示过程的情况，支持多画面硬分割；图像质量方面，能够辨认出画面中图像，能够辨认出各席位核心人员的面部情况、能够辨认出被展示证据的情况 网络点播视频可以自动添加庭审片头 （3）综合管理平台 综合管理平台监控各设备和子系统状态。 综合管理平台可对数字法庭系统进行全面的管理和配置。数字法庭系统管理员可以在综合管理平台中对人员、庭室、法庭信息进行维护，调整和扩展法庭的视频信号采集点、存储资源、web服务等，并进行故障恢复管理。 可快速直观地了解到本院和辖区院数字法庭建设情况、数字法庭的建设数量和比例、法庭所使用的庭审主机和采集设备的型号、各院数字法庭建设数量和排名； 可根据本院统计数字法庭使用情况，按庭室、个人进行庭审总时间、庭审总次数、开庭案件比例、平均庭审次数、平均庭审时间、笔录填写率、笔录校对率、正点开庭率和刻录光盘数的查询； 支持系统检测，支持手动检测、定时检测、工作日设置，可针对流媒体平台、法庭运行状态、本院服务、跨院服务、远程连接服务、FTP服务、案件详情服务进行状态检测； （4）流媒体服务 流媒体服务与庭审主机配合可实现将法庭的摄像机信号和证据信号数字化为流媒体文件，进行网络直播。 流媒体录像文件自动分段、异常定时关闭，满足长时间庭审可正常刻录、下载、点播需求 可根据法院实际网络状况和庭审视频利用率部署在多台边缘服务器上，通过流媒体转发的方式实现更多人共享庭审流媒体资源。 （5）采集控制服务 书记员用庭审系统进行开庭、休庭或闭庭操作，即控制采集控制服务实现庭审音视频信息的网络存储，支持720p、1080i、1080p高清视频和1024×768、1280×720、1280×1024的VGA采集。采集控制服务负责完成法庭前端书记员的庭审系统和机房后台的流媒体服务的协同工作。 （6）个人中心系统 具备个人中心操作模块，查看我的预定、我的案件、我的收藏、刻录管理、笔录模版等功能，可通过直播点播案件播放器上的操作图标进入个人中心； （7）Web服务 支持远程庭审辅助功能，笔录信息支持电子签名和指纹确认及打印功能，方便远程当事人对于笔录进行电子化确认，免去远程庭审情况下邮寄笔录； 支持异地开庭的功能，上级院法官可以到下级院并利用其数字法庭系统进行开庭，案件信息实时从上级院同步获取，同时产生的庭审笔录、庭审录像信息是实时的上传至上级院。 系统可定义Web Service接口，用来与法院其他系统进行信息交换。 与高清庭审数控主机同一品牌。 | 1 |  | 套 |  |
|  | 光盘打印刻录机 | DVD光驱刻录；单次最大输入容量：20片；最高4800 dpi分辨率真彩色打印；单彩色（CMY）墨盒；USB 2.0接口；根据庭审软件定制开发，自动刻录庭审视频光盘，并将案件基本信息打印到DVD盘面 | 1 |  | 台 |  |
|  | 流媒体服务器 | 1、国内知名品牌，非OEM产品，要求与存储同一品牌； 2、2U机架式服务器； 3、CPU：≥2颗Intel Xeon E5-2609 v2，≥2.5GHz，四核处理器； 4、内存：本次配置≥64GB内存容量，内存插槽数≥ 24个插槽，最大支持768GB； 5、硬盘：支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，硬盘扩展能力：最大支持12块3.5寸+2个2.5寸硬盘，本次配置3TB SATA硬盘≥3块； 6、RAID：配置独立RAID卡缓存≥512M，配置缓存保持电池，支持RAID 0/1/5/6/50/60； 7、网卡：本次配置板载2个千兆网卡，支持板载4个千兆网口或2个10GE万兆网口； 8、光驱：DVD-RW光驱； 9、I/O扩展：支持 PCI-E I/O 插槽总数≥7个，支持 PCIe X16； 10、电源及外设：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，满配冗余风扇,支持单风扇失效，服务器长期支持40°运行； 11、可管理和维护性：1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 12、投标时提供：中国环境标志产品认证证书，中国节能产品认证证书，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务及针对本项目的售后服务承诺函原件，设备生产厂商需在国内设有400技术服务热线。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 应用服务器 | 1、国内知名品牌，非OEM产品，要求与存储同一品牌； 2、2U机架式服务器； 3、CPU：≥2颗Intel Xeon E5-2403 v2，≥1.8GHz，四核处理器； 4、内存：本次配置≥32GB内存容量，内存插槽数≥12个插槽，最大支持384GB； 5、硬盘：支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，硬盘扩展能力：最大支持26个2.5寸硬盘，本次配置300GB 10K SAS硬盘≥3块； 6、RAID：支持RAID 0/1/10等； 7、网卡：本次配置板载2个千兆网卡，支持板载4个千兆网口或2个10GE万兆网口； 8、光驱：DVD-RW光驱； 9、I/O扩展：支持 PCI-E I/O 插槽总数≥6个； 10、电源及外设：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，满配冗余风扇,支持单风扇失效，服务器长期支持40°运行； 11、可管理和维护性：1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 12、投标时提供：中国环境标志产品认证证书，中国节能产品认证证书，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；提供三年免费软硬件生产厂商技术支持与售后服务及针对本项目的售后服务承诺函原件，设备生产厂商需在国内设有400技术服务热线 | 1 |  | 台 |  |
|  | 磁盘阵列 | 为保证兼容性，要求与服务器同一品牌； 控制器：SAN架构，双控制器架构，采用Active-Active控制器架构； 缓存：配置缓存容量≥4GB； 主机接口：支持FC和IP两种主机连接，主机端口数量≥20；此次配置12×1Gb iSCSI主机连接和8个8G FC主机接口； 硬盘：最大支持硬盘数≥200块；支持硬盘类型为SAS或SATA，本次配置4块3TBSATA或NL SAS硬盘； 可靠性：可对硬盘的坏道进行自动检测、修复，配置冗余电源、风扇，可以实现热备盘跨框热备保护硬盘，支持按RAID组的磁盘休眠； RAID：支持0,1,5,6,10,50等； 高级软件功能：支持快照、LUN拷贝、同步/异步远程复制等功能，配置多路径冗余软件功能； 冗余组件：冗余电源、风扇、控制器； 阵列管理软件：配置阵列管理软件，中英文管理界面，可通过GUI或CLI设置阵列，可管理多台阵列；可提供性能统计、告警管理、故障管理等多种功能；支持windows、Linux、Solaris、HP-UX等主流操作系统； 投标时提供：三年免费软硬件生产厂商技术支持，三年免费软硬件售后服务，并在本省设有生产厂商服务机构，设备生产厂商需在国内设有400技术服务热线，提供存储产品生产厂商的3C、CE、CB、Rohs、GOST、VCCI证书，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；投标人所投产品为正规渠道产品，为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 1 |  | 台 |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型综合法庭 |  |  |  |  |  |
|  | 高清庭审数控主机（含嵌入式系统管理软件） | 集成1080p高清SDI矩阵、VGA矩阵，支持画面合成功能；集成集中控制系统；具有混音编组功能，支持声音调节；提供语音激励功能，实现声像同步；内置两路高清编码模块；支持本机硬盘存储；音视频输入：≥4路SDI视频输入、≥4路VGA输入、≥10路话筒输入、≥4路立体声输入；音视频输出：≥4路DVI视频输出、≥4路音频输出；控制口：≥2路RS232串口、≥1路USB接口、≥1路网络控制口。提供上述模块的场景控制，实现证据展示控制、语音激励及控制、声音调节、庭审场景控制等；与庭审应用系统同一品牌；高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件为成熟可靠的软件产品，投标时提供：生产厂商的CMMI-5证书，国家广播电视产品质量监督检验中心出具的质量检验报告，CCC产品认证证书，提供高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件的计算机软件著作权登记证书，提供原生产厂商的ISO9001:2008质量管理体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；投标人所投产品为正规渠道产品，为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 1 | 台 |  |
|  | 书记员庭审系统 | 书记员登录系统后，选取案件载入，庭审中可进行场景切换，包括开庭、休庭、闭庭三个场景；支持并案开庭，书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭；开庭前书记员可以导入笔录模版，为笔录记录提供方便。笔录编辑器支持使用亚伟速录机、WPS、OFFICE进行文字快速录入；笔录过程中书记员可以随时对遗漏的庭审内容做手动标记，同时系统对笔录中的每个字符做自动标记，庭后可根据标记定位到对应位置的庭审录音录像，方便书记员准确、快捷地完成庭审笔录的校对调整；庭审系统通过和庭审主机的配合，完成设备的联动控制，进行多种形式的证据展示以及远程质证。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录；书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励。法庭庭审录像智能化，可针对庭前/后调解进行自动录音录像，并不影响法庭实际开庭/休庭/闭庭录像；书记员可以随时使用页面上方的按钮来开启法庭预监功能，掌握法庭现场的实时情况；庭审中生成的笔录每隔几秒钟可自动保存到法院审判流程管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性；书记员庭审系统支持后台软硬件终端系统异常报警提示，在开庭前或开庭过程中出现异常，可及时提醒告知书记员或管理员进行故障排查；与庭审应用系统同一品牌；投标人所投产品为正规渠道产品，投标时提供：为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 1 | 套 |  |
|  | 庭审直播主机 | 兼容省院庭审直播平台 | 1 | 台 |  |
|  | 高清摄像机及支架 | 采用1/2.5英寸，500万有效象素的高品质HD CMOS传感器，输出有效像素270万，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。18倍光学变焦，f＝4.7—84.6mm，垂直上下俯角-30+90度，水平±120度；支持1080p，1080i，720p多种高清视频制式(高清1080p/30，高清1080p/25,高清720p/30，高清720p/60高清1080i/60，)并在YPbPr，HDMI，HD-SDI多个接口上同时输出高清模拟和数字视频信号(具有三路高清输出)；支持VISCA,PELCO协议等多种协议，并支持级联；可设置16个预置位；支持正装和倒装；最大拍摄角度为55度。 | 4 | 台 |  |
|  | 桌面显示器 | 19寸LED宽屏桌面显示器，支持壁挂安装（符合VESA标准，孔距为100毫米*100毫米） | 7 | 台 |  |
|  | 实物展台 | 解析度TV线：850TV线；像素输出：320万；变焦：整机220倍放大变焦；对焦/白平衡：自动/手动；图像特技：正负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩页；RGB输入：2组；RGB输出分辨率：XGA、SXGA、WXGA、720P16:9；RGB输出：2组；音频输入：3.5插口3组；麦克风输入：标准麦克风6.3插座；音频输出：3.5插口1组；USB接口：USB2.0。 | 1 | 套 |  |
|  | 打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4黑白；最高分辨率：1200×1200dpi；打印速度：33ppm；内存：128MB；自动双面打印 | 1 | 台 |  |
|  | 计算机 | I3/4G内存/500G硬盘/DVDRW/独立显卡（DVI+VGA）/232串口/Windows 7专业版(32位)/19寸宽屏液晶显示器/键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
|  | 全频音箱 | 3单元2分频倒相式；持续功率 900W；最大功率 1800W；峰值功率 3600W；标称阻抗 4 OHMS；推荐放大器额定输出功率 1200W1600W@4 OHMS；灵敏度 100dB(1W@1m)；计算最大声压级 132dB(1600W@1m)；指向特性 75°H×50°V ；频率带宽 40Hz20KHz ；换能器配置 低频驱动器15"(350mm单元)×2；高频驱动器2.0"(75mm音圈)×1；连接器 SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG；箱体材质 18mm(0.7″)MDF中密度纤维板 ；吊挂硬件 M8×12 | 2 | 只 |  |
|  | 返听音箱 | 2路分频；12＂+51mm＂Horn；RMS：450W；Peak：900W，阻抗：8Ω | 2 | 只 |  |
|  | 辅助音箱 | 2路分频；15＂+44mm＂Horn；RMS：400W；Peak：800W，阻抗：8Ω | 2 | 只 |  |
|  | 主扩功率放大器 | 4Ω: 2350W；8Ω: 1200W；频率响应: 20Hz - 20KHz；信噪比: ≥103dB；输入灵敏度: 0.775V；平衡输入阻抗: >20KΩ；非平衡输入阻抗: >10KΩ；总谐波失真(额定功率): < 0.05%@1KHz | 1 | 台 |  |
|  | 返听音箱功放 | 4Ω: 1200W * 2；8Ω: 60W * 2；桥接8Ω: 2000W；频率响应: 20Hz - 20KHz；信噪比: ≥103dB；输入灵敏度: 0.775V；平衡输入阻抗: >20KΩ；非平衡输入阻抗: >10KΩ；总谐波失真(额定功率): < 0.05%@1KHz | 2 | 台 |  |
|  | 调音台 | 1. 16路输入带有XLR话筒，LINE，插入TRS插座和转接输出口；2. 2X2立体声通道输入，带有输入/输出增益控制，4个辅助输出和2段EQ调节；3. 超低噪音的话筒前置放大器带48V幻像电源及可开关控制的75Hz低滤波器； | 1 | 台 |  |
|  | 效果器 | 数字前级放大器 可PC连接调试，L\R C\ SUB输出，LED液晶频显示。 | 1 | 台 |  |
|  | 电源时序器 | 电源指示电平、优先2路强插，8路依序开关，可每路单独点控 2U机 | 1 | 台 |  |
|  | 无线手持麦克风 | 双麦克风双天线接收；1、PLL锁相环回路设计；2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能； | 1 | 套 |  |
|  | 会议话筒 | 类型：电容式；频率响应：40Hz～16KHz；拾音距离：50-150cm；输出阻抗：2KΩ；灵敏度：-40 ±2dB；供电方式：可DC3V/DC48V自动转换；话筒麦头带灯环显示 | 8 | 只 |  |
|  | 投影机 | RGB 光阀式液晶投影系统,0.63 英寸LCD 含微透镜；亮度≥5000 ISO21118标准；对比度≥3000:1 ；分辨率 1024*768 （4:3）；变焦比 投影光学变焦≥1.6倍变焦；0秒关机 关机冷却时间0秒（关机后，风扇立即停转）；灯泡 ≥245W； 接口 复合视频/S-视频/分量视频/RGB 视频 15针微型D-sub×1， ，S视频(4针)×1，HDMI ×1 S-视频：Mini DIN，DP接口，USB mini B x 1，USB mini A x 1 LAN(RJ-45)×1(投影控制)，RS-232C(输入):9针D-sub(公口)×1(提供直接指令) RS-232C(输出):9针D-sub(公口)×1(提供直接指令) 有线遥控(输入):立体声微型插孔(φ3.5mm)×1 有线遥控(输出):立体声微型插孔(φ3.5mm)×1 遥控器:9针D-sub(母口)×1；双画面并列投影 可以让单台投影机同时投影两路不同的输入信号源，比如在进行高清视频会议时，可以同时投影远端参会者视频影像和电脑上播放的演示材料； 无PC 演示 只需将USB 存储器插入投影机， 投影机便能自动投影播放存储器里的内容。您外出演示时， 只需带上USB 设备，无需带PC 就可完成投影；投影文件类型：MPEG2/MPEG4 格式的视频文件、JPEG 格式的图片文件或PDF 格式的文件；扬声器 ≥10W 非立体声；DICOM SIM 模式 可以清晰的还原具有更深阴影的医疗图像；有线/无线投影 可通过有线网络或选配无线网卡，使用自带的EasyMP network projection软件进行有线或无线网络投影，可实现多屏连接功能，同时在两台投影机上投射相同或不同的画面； 其他功能 DICOM SIM 模式，强大的网络投影功能；自动垂直梯形校正；水平梯形校正滑钮；EasyMP Monitor；投标提供：1、针对本项目的售后服务承诺原件；2、提供投影机生产厂商盖章确认参数的技术文档（如彩页等），以说明所投产品参数的真实性；3、提供投影机产品的3C认证证书加盖生产厂商公章； | 2 | 台 |  |
|  | 幕布 | 三叶150寸电动、遥控幕布 | 2 | 挂 |  |
|  | 吊架 | 规格：长3M，加厚钢制万能吊架 | 2 | 个 |  |
|  | 专用机柜 | 标准 | 1 | 套 |  |
|  | 线材插接件 | VGA分配器、BGA线、接头等 | 1 | 批 |  |
|  | 交换机 | 支持24个10/100Mbps自适应以太网电口 | 1 | 台 |  |
|  | 线材辅料 | 线材、接线盒、配线架辅料、串口扩展器、桌面接口、VGA分配器 | 1 | 套 |  |
|  | 光束摇头灯 | 电压：110-220V 50/60HZ；控制：16CH；颜色盘：12个颜色片+白光 | 8 | 个 |  |
|  | 54颗铸铝灯 | 电压：110V-220V 50-60Hz ；功率：200W ；光源：54颗3W高亮度LED；控制通道：7个通道；运行模式：自走模式 DMX512信号控制 声控模式，主从模式 ；工作环境：室内 ；内包装尺寸：26*250*36CM ；外包装尺寸：55*53*38CM（4台) 6+6+8 | 20 | 个 |  |
|  | 蝴蝶灯 | 电压：110-220V 50/60HZ；灯珠：2颗10W美国科瑞；功率：20W；通道：6CHDMX | 3 | 个 |  |
|  | 气柱式烟机 | 功率：1500W；控制方式：DMX512控制，定时定量数码显示控制，遥控控制 | 2 | 台 |  |
|  | 信号放大器 | 512DIM信号放大器； | 1 | 台 |  |
|  | 电脑灯控制台 | 技术参数：512通道，2个光隔离DMX输出端口。 控制32台16通道电脑灯。 LCD显示。 16个通道推杆，1个速度控制推杆，2个数据轮控制16Bit的Tilt/Pan。 48个走灯程序，共1600步。每步的速度、渐变参数独立设置。48场景储存。 15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合状态。可同时运行8个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 USB盘数据数据文件备份。走灯程序音乐触发。 关机数据保存。 可选配12V鹅颈工作灯。 电源：AC100V-240V，50-60Hz ，尺寸：482mm × 400mm × 105mm 净重：约 8Kg | 1 | 台 |  |
|  | 摇头小金刚 | 技术参数：电压： 100v-240v 50HZ/60HZ；光源：36颗1/3W LED； 颜色：RGB无限混色 ；消耗功率:140W； 调光：调光0%-100%；水平旋转： 540°垂直旋转: 280°；控制：DMX 512/自走/主从控/声控 ；通道：DMX 通道数:8；防水度:IP 20；特色： 1.低燥音水平旋转和垂直旋转； 2.超亮高能量LED灯珠, 36x1w.为1225 lm； 3.自选多种不同颜色版本,RGB,AWB,白+暖白,紫色,等；4.照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区 | 12 | 个 |  |
|  | 灯架 | 长方形桁架400*400*50 | 1 | 套 |  |
|  | 电动升降系统 | 调整角度及高度照射达到最佳效果，含收缆框、走线槽、挂灯杆，可整理吊挂灯具和收放照明电缆、控制电缆和信号电缆， 可整体收起隐藏灯光组，可降至检修、维护高度。 技术参数：1、规格型号、杆重、吊物重量、提升速度：12米、93Kg、600Kg、8-10米/分；2、规格型号、机重、额定载重、提升速度、提升高度电机功率安装尺寸：12米、93Kg、450Kg、8-10米/分1100W、402x554； | 1 | 套 |  |
|  | 线材插接件 | 国标 | 1 | 项 |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型法庭 |  |  |  |  |  |
|  | 高清庭审主机（含嵌入式全高清庭审集控系统） | 集成1080p高清SDI矩阵、VGA矩阵，支持画面合成功能；集成集中控制系统；具有混音编组功能，支持声音调节；提供语音激励功能，实现声像同步；内置两路高清编码模块；支持本机硬盘存储；音视频输入：≥4路SDI视频输入、≥4路VGA输入、≥10路话筒输入、≥4路立体声输入；音视频输出：≥4路DVI视频输出、≥4路音频输出；控制口：≥2路RS232串口、≥1路USB接口、≥1路网络控制口。提供上述模块的场景控制，实现证据展示控制、语音激励及控制、声音调节、庭审场景控制等；与庭审应用系统同一品牌；高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件为成熟可靠的软件产品，投标时提供：生产厂商的CMMI-5证书，国家广播电视产品质量监督检验中心出具的质量检验报告，CCC产品认证证书，提供高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件的计算机软件著作权登记证书，提供原生产厂商的ISO9001:2008质量管理体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；投标人所投产品为正规渠道产品，为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 3 | 台 |  |
|  | 庭审应用系统之书记员庭审系统 | 书记员登录系统后，选取案件载入，庭审中可进行场景切换，包括开庭、休庭、闭庭三个场景；支持并案开庭，书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭；开庭前书记员可以导入笔录模版，为笔录记录提供方便。笔录编辑器支持使用亚伟速录机、WPS、OFFICE进行文字快速录入；笔录过程中书记员可以随时对遗漏的庭审内容做手动标记，同时系统对笔录中的每个字符做自动标记，庭后可根据标记定位到对应位置的庭审录音录像，方便书记员准确、快捷地完成庭审笔录的校对调整；庭审系统通过和庭审主机的配合，完成设备的联动控制，进行多种形式的证据展示以及远程质证。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录；书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励。法庭庭审录像智能化，可针对庭前/后调解进行自动录音录像，并不影响法庭实际开庭/休庭/闭庭录像；书记员可以随时使用页面上方的按钮来开启法庭预监功能，掌握法庭现场的实时情况；庭审中生成的笔录每隔几秒钟可自动保存到法院审判流程管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性；书记员庭审系统支持后台软硬件终端系统异常报警提示，在开庭前或开庭过程中出现异常，可及时提醒告知书记员或管理员进行故障排查；与庭审应用系统同一品牌；投标人所投产品为正规渠道产品，投标时提供：为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 3 | 套 |  |
|  | 长焦高清云台摄像机及支架 | 采用1/2.5英寸，500万有效象素的高品质HD CMOS传感器，输出有效像素270万，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。18倍光学变焦，f＝4.7—84.6mm，垂直上下俯角-30+90度，水平±120度；支持1080p，1080i，720p多种高清视频制式(高清1080p/30，高清1080p/25,高清720p/30，高清720p/60高清1080i/60，)并在YPbPr，HDMI，HD-SDI多个接口上同时输出高清模拟和数字视频信号(具有三路高清输出)；支持VISCA,PELCO协议等多种协议，并支持级联；可设置16个预置位；支持正装和倒装；最大拍摄角度为55度 | 12 | 台 |  |
|  | 桌面显示器 | 19寸宽屏液晶桌面显示器，支持壁挂安装（符合VESA标准） | 18 | 台 |  |
|  | 实物展台 | 镜头输出像素200万，整机220倍放大变焦，支持自动/手动 对焦/白平衡，RGB输出分辨率：XGA、720P SXGA、WXGA16:9 | 3 | 台 |  |
|  | 计算机 | I3/4G内存/500G硬盘/DVDRW/独立显卡（DVI+VGA）/232串口/Windows 7专业版(32位)/19寸宽屏液晶显示器/键盘鼠标 | 3 | 台 |  |
|  | 电容话筒 | 1.超心型指向超高灵敏度；2.使用电压：3V或幻象电源48V；3.带灯环指示；频率响应:40Hz-16KHz；灵敏度:-40dB± 2dB | 24 | 支 |  |
|  | 落地立架式电容话筒 | 1.频率响应:30-16KHz；2.输出阻抗:75Ω；3.灵敏度:-43dB；4.指向性:心型指向；5.供电:DC48V | 3 | 支 |  |
|  | 扩声音箱 | 同轴扬声器单元，高音可向四周旋转15°左右；寿命长；全频喇叭/高频喇叭：6.5″x1，1″x1；额定功率：20W；最大功率：40W；输入电压：70-100V；灵敏度(1m,1W)：88db；最大声压级：101dB；频 响：60-18,000Hz；开孔尺寸：Φ194-Φ200mm；尺寸（HxWxL)：95×Φ228mm；重 量：1.8kg | 12 | 套 |  |
|  | 专业功放 | 采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，失真小，电能效率高，体积小，重量轻；智能变频无级调速散热系统，噪声很小，散热风扇寿命大幅延长；六路分区输出，100V传输电压，可定制70V或者其它传输电压；有默音功能，便于插入优先广播；各通道独立音量控制；5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能；额定输出功率：120W；输出电压调整率：小于3dB；输出方式：100V 定压输出；辅助输出电平：1V；输入灵敏度：话筒 1,2, 3mV 不平衡； 线路 1,2,3, 300mV 不平衡；频响：60 Hz ~ 16kHz；总谐波失真：小于0.5%（1kHz ,1/3额定功率）；信噪比：话筒 1,2 : 大于66dB； 线路 1,2,3 : 大于70dB；音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)；高音:±10dB(10kHz)；保护：交流保险丝×1, 直流输出，过载, 短路；默音功能：话筒1输入覆盖其它输入；电源：AC 220V/50Hz | 3 | 台 |  |
|  | 打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4黑白；最高分辨率：1200×1200dpi；打印速度：33ppm；内存：128MB；自动双面打印 | 3 | 台 |  |
|  | 布线材料 | 桌面下接口，VGA×1、音频×1、电源接口×1、网口×2、切换键×1、VGA分配器1分2（2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz）、布线材料 | 3 | 套 |  |
|  | 电源时序控制器 | 12路时序控制电源；对整个音响系统提供规范的，安全的，自动的开启/关断控制；可有效避免因设备开启/关闭对总电源及扬声器等造成的冲击和损坏；控制电路采用高可靠性的数字电路及大电流继电器，安全且功耗低；具有DC24V远程遥控端口，可满足紧急遥控广播等应用系统的要求；采用2U的标准机箱及标准电器插头，使用方便。 | 3 | 台 |  |
|  | 大屏幕显示设备 | 液晶电视尺寸：50英寸；显示比例：16:9；分辨率：1920×1080；支持1080P全高清；HDMI端子：1组；USB接口：2组；AV端子：2组；分量端子：1组；VGA接口：1组 | 6 | 台 |  |
|  | 支架 | 标准支架 | 6 | 架 |  |
|  | 交换机 | 支持24个10/100Mbps自适应以太网电口 | 3 | 台 |  |
|  | 机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套 | 3 | 台 |  |

| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型法庭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清庭审主机（含嵌入式全高清庭审集控系统） | 具有2.3寸文本屏，具有开关指示灯、状态监控灯；视频：≥1路SDI摄像机输入；≥1路DVI-D输出；音频：≥8路话筒输入、≥1路立体声输入；≥2路功放输出、≥1路监听输出、≥1路立体声输出；中控：≥2个RS-232串口、≥1个千兆网口、≥1个USB口；录播：≥1路高清编码，支持5～10路流媒体直播连接；支持本机硬盘存储；内置媒体播放器，能够当庭播放法庭纪律和移动存储证据；提供上述模块的场景控制，实现证据展示控制、语音激励及控制、声音调节、庭审场景控制等；与庭审应用系统同一品牌；高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件为成熟可靠的软件产品，投标时提供生产厂商的CMMI-5证书，国家广播电视产品质量监督检验中心出具的质量检验报告，CCC产品认证证书，提供高清庭审数控主机所含嵌入式系统管理软件的计算机软件著作权登记证书，生产厂商的ISO9001:2008质量管理体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；投标人所投产品为正规渠道产品，为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |  | 3 | 台 |  |
|  | 庭审应用系统之书记员庭审系统 | 书记员登录系统后，选取案件载入，庭审中可进行场景切换，包括开庭、休庭、闭庭三个场景；支持并案开庭，书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭；开庭前书记员可以导入笔录模版，为笔录记录提供方便。笔录编辑器支持使用亚伟速录机、WPS、OFFICE进行文字快速录入；笔录过程中书记员可以随时对遗漏的庭审内容做手动标记，同时系统对笔录中的每个字符做自动标记，庭后可根据标记定位到对应位置的庭审录音录像，方便书记员准确、快捷地完成庭审笔录的校对调整；庭审系统通过和庭审主机的配合，完成设备的联动控制，进行多种形式的证据展示以及远程质证。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录；书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励。法庭庭审录像智能化，可针对庭前/后调解进行自动录音录像，并不影响法庭实际开庭/休庭/闭庭录像；书记员可以随时使用页面上方的按钮来开启法庭预监功能，掌握法庭现场的实时情况；庭审中生成的笔录每隔几秒钟可自动保存到法院审判流程管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性；书记员庭审系统支持后台软硬件终端系统异常报警提示，在开庭前或开庭过程中出现异常，可及时提醒告知书记员或管理员进行故障排查；与庭审应用系统同一品牌；投标人所投产品为正规渠道产品；为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |  | 3 | 套 |  |
|  | 庭审直播主机 | 兼容省院庭审直播平台 |  | 3 | 台 |  |
|  | 长焦高清云台摄像机及支架 | 采用1/2.5英寸，500万有效象素的高品质HD CMOS传感器，输出有效像素270万，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。18倍光学变焦，f＝4.7—84.6mm，垂直上下俯角-30+90度，水平±120度；支持1080p，1080i，720p多种高清视频制式(高清1080p/30，高清1080p/25,高清720p/30，高清720p/60高清1080i/60，)并在YPbPr，HDMI，HD-SDI多个接口上同时输出高清模拟和数字视频信号(具有三路高清输出)；支持VISCA,PELCO协议等多种协议，并支持级联；可设置16个预置位；支持正装和倒装；最大拍摄角度为55度 |  | 3 | 台 |  |
|  | 计算机 | I3/4G内存/500G硬盘/DVDRW/独立显卡（DVI+VGA）/232串口/Windows 7专业版(32位)/19寸宽屏液晶显示器/键盘鼠标 |  | 3 | 台 |  |
|  | 电容话筒 | 1.超心型指向超高灵敏度；2.使用电压：3V或幻象电源48V； 3.带灯环指示.频率响应:40Hz-16KHz；灵敏度:-40dB± 2dB； |  | 18 | 支 |  |
|  | 扩声音箱 | 同轴扬声器单元，高音可向四周旋转15°左右；寿命长；全频喇叭/高频喇叭：6.5″x1，1″x1；额定功率：20W；最大功率：40W；输入电压：70-100V；灵敏度(1m,1W)：88db；最大声压级：101dB；频 响：60-18,000Hz；开孔尺寸：Φ194-Φ200mm；尺寸（HxWxL)：95×Φ228mm；重 量：1.8kg |  | 6 | 只 |  |
|  | 专业功放 | 采用新型电路设计，电网适应性宽，静态功耗低、机震噪声低，输出噪声低，失真小，电能效率高，体积小，重量轻；智能变频无级调速散热系统，噪声很小，散热风扇寿命大幅延长；六路分区输出，100V传输电压，可定制70V或者其它传输电压；有默音功能，便于插入优先广播；各通道独立音量控制；5单位LED电平显示，完善的机器自我保护功能；额定输出功率：120W；输出电压调整率：小于3dB；输出方式：100V 定压输出；辅助输出电平：1V；输入灵敏度：话筒 1,2, 3mV 不平衡；线路 1,2,3, 300mV 不平衡；频响：60 Hz ~ 16kHz；总谐波失真：小于0.5%（1kHz ,1/3额定功率）；信噪比：话筒 1,2 : 大于66dB； 线路 1,2,3 : 大于70dB；音调调节范围：低音:±10dB(100Hz)；高音:±10dB(10kHz)；保护：交流保险丝×1, 直流输出，过载, 短路；默音功能：话筒1输入覆盖其它输入；电源：AC 220V/50Hz； |  | 3 | 台 |  |
|  | 布线材料 | 1分2 DVI分配器、布线材料 |  | 3 | 套 |  |
|  | 打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4黑白；最高分辨率：1200×1200dpi；打印速度：33ppm；内存：128MB；自动双面打印 |  | 3 | 台 |  |
|  | 电源时序控制器 | 12路时序控制电源；对整个音响系统提供规范的，安全的，自动的开启/关断控制；可有效避免因设备开启/关闭对总电源及扬声器等造成的冲击和损坏；控制电路采用高可靠性的数字电路及大电流继电器，安全且功耗低；具有DC24V远程遥控端口，可满足紧急遥控广播等应用系统的要求；采用2U的标准机箱及标准电器插头，使用方便。 |  | 3 | 台 |  |
|  | 交换机 | 提供24 个符合IEEE802.3u 标准的10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用19 英寸标准机架设计 |  | 3 | 台 |  |
|  | 机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套 |  | 3 | 台 |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼服务中心 |  |  |  |  |  |
| 诉讼服务窗口建设 |  |  |  |  |  |
|  | 高清半球网络摄像机 | 室内半球，1/3寸CMOS 130万像素，2.8-12mm变焦，自动光圈，超宽动态，支持RTMP传输协议，支持SD卡本机存储，DC12V/PoE | 4 | 台 |  |
|  | 二代身份证读卡器 | 公安部认可的二代身份证读卡器 | 2 | 台 |  |
|  | 布线材料 | 包含各类线材、管道等 | 1 | 套 |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二楼大厅P3全彩屏及音频部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏 | P3RGB（4.224*1.92显示屏净面积不含边框）物理点间距 3mm；像素点构成 1R1PG1B；基色 纯红+纯绿+纯蓝；物理密度：111111点/㎡；单元板尺寸：192mm×96mm；单元行列数 宽：64点×高32点；单元分辨率： 2048点/张；最佳视距：3～50m；最佳视角：水平：≥160度,垂直：≥160度；环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃, 工作 -20℃ ～ +50℃；工作电压：220V；平均功耗：200～500 W/m2；最大功耗：≤500 W/ m2；控制主机： 带有独立显卡的主机；控制方式：同步控制；显 卡：DVI显卡；编辑卡：PCTV；驱动器件： 采用LED专用驱动器件；驱动方式：恒流驱动；扫面方式：1/16扫；换帧：60帧/秒；刷新频率：≥800HZ；灰度/颜色：16384级，可显示16.7M颜色；白平衡亮度 ≥1800cd/m2；亮度调节方式：软件调节100级可调；视频信号：PAL/NTSC；视频输入/输出方式：八路输入/八路输出；控制系统采用：DVI显卡＋全彩控制卡；平均无故障时间 ≥10000小时；寿命：大于10万小时；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm； 板子拼接间隙<0.5mm；均匀性：像素光强、单元板亮度均匀；开关电源负荷：5V/40A；计算机显示模式：1024×768；有效通讯距离:双绞线：≥100米；多模光纤：≥1000米；单模光纤：≥12000米；防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。投标时提供：生产厂商的质量荣誉双保障证书，注册商标证书，ISO质量体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 8.11 |  |  | m2 |  |  |
|  | 数据采集发送卡 | 灵星雨901 | 1 |  |  | 张 |  |  |
|  | 接收驱动卡 | 灵星雨901 | 18 |  |  | 张 |  |  |
|  | 显示屏专用显卡 | 配合显示屏使用 | 1 |  |  | 张 |  |  |
|  | LED播放软件 | 控制软件 | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  | 视频处理器 | 专用设备 | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  | 计算机 | I3-4160/4G/500G/DVDRW/集成/19.5寸显示器 | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  | 音箱 | 额定功率 20W ；最大功率 40W ；输入电压 70/100V ；灵敏度（1m，1W） 88dB ；最大声压级（1m） 101dB ；频响 60-18kHz | 1 |  |  | 对 |  |  |
|  | 功放 | 额定输出 60W 120W；输入灵敏度 LINE -50dBV ；MIC -10dBV ；信噪比 LINE ﹥84dBV ；MIC ﹥66dBV ；频响 50Hz-20kHz ；输出方式 100V ；谐波失真 LINE ﹤0.3% ；MIC ﹤0.3% ； | 1 |  |  | 台 |  |  |
|  | 配电箱 | 定制 | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  | 屏体框架/钢结构 | 铝合金框架 | 1 |  |  | 套 |  |  |
|  | 机柜 | 专用 | 1 |  |  | 个 |  |  |
|  | 工程布线 | 电源线、通讯线，音响线 | 1 |  |  | 套 |  |  |
| 二楼大门口单色条屏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二楼大门口条屏 | P10户外单基色LED显示屏(铝型材，屏幕尺寸：7.14米*0.74米）P10户外单基色LED显示屏(铝型材)；屏幕尺寸：7.14米*0.74米；点 间 距：10 mm；发光点颜色:1红；密度 约10000点/m2；基色: 红；最佳视距5～70m；最佳视角:±60度；亮 度: ≥800cd/m2；可显示内容 文字、视频图像；工作环境温度 -20℃ ～ +60℃；相对湿度 ≤85%；工作电压 220V；最大功耗:≤500 W/m2；控制方式:异步或同步；驱动方式: 1/16扫描驱动；显示控制方式: 同步映射控制；有效通讯距离: 无中继120m以内；扫描频率 ≥120帧/秒；刷新频率 ≥60帧/秒；LED通用播放软件；投标时提供：生产厂商的质量荣誉双保障证书，注册商标证书，ISO质量体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 | 5.28 |  |  | m2 |  |  |
|  | 控制卡 | 主屏配件 | 1 |  |  | 个 |  |  |
|  | 线材 | 电源线、通讯线 | 1 |  |  | 项 |  |  |
| 立案大厅 P3 全彩屏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏 | P3RGB（4.224*1.92显示屏净面积不含边框）物理点间距 3mm；像素点构成 1R1PG1B；基色 纯红+纯绿+纯蓝；物理密度：111111点/㎡；单元板尺寸：192mm×96mm；单元行列数 宽：64点×高32点；单元分辨率： 2048点/张；最佳视距：3～50m；最佳视角：水平：≥160度,垂直：≥160度；环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃, 工作 -20℃ ～ +50℃；工作电压：220V；平均功耗：200～500 W/m2；最大功耗：≤500 W/ m2；控制主机： 带有独立显卡的主机；控制方式：同步控制；显 卡：DVI显卡；编辑卡：PCTV；驱动器件： 采用LED专用驱动器件；驱动方式：恒流驱动；扫面方式：1/16扫；换帧：60帧/秒；刷新频率：≥800HZ；灰度/颜色：16384级，可显示16.7M颜色；白平衡亮度 ≥1800cd/m2；亮度调节方式：软件调节100级可调；视频信号：PAL/NTSC；视频输入/输出方式：八路输入/八路输出；控制系统采用：DVI显卡＋全彩控制卡；平均无故障时间 ≥10000小时；寿命：大于10万小时；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm； 板子拼接间隙<0.5mm；均匀性：像素光强、单元板亮度均匀；开关电源负荷：5V/40A；计算机显示模式：1024×768；有效通讯距离:双绞线：≥100米；多模光纤：≥1000米；单模光纤：≥12000米；防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。投标时提供：生产厂商的质量荣誉双保障证书，注册商标证书，ISO质量体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |  | 6.64 | m2 |  |  |  |
|  | 数据采集发送卡 | 灵星雨901 |  | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 接收驱动卡 | 灵星雨901 |  | 15 | 张 |  |  |  |
|  | LED播放软件 | 控制软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 显示屏专用显卡 | 配合显示屏使用 |  | 1 | 块 |  |  |  |
|  | 视频处理器 | 专用设备 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 计算机 | I3-4160/4G/500G/DVDRW/集成/19.5寸显示器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 音箱 | 额定功率 20W ；最大功率 40W ；输入电压 70/100V ；灵敏度（1m，1W） 88dB ；最大声压级（1m） 101dB ；频响 60-18kHz |  | 1 | 对 |  |  |  |
|  | 功放 | 额定输出 60W 120W；输入灵敏度 LINE -50dBV ；MIC -10dBV ；信噪比 LINE ﹥84dBV ；MIC ﹥66dBV ；频响 50Hz-20kHz ；输出方式 100V ；谐波失真 LINE ﹤0.3% ；MIC ﹤0.3% ； |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 配电箱 | 定制 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 屏体框架/钢结构 | 铝合金框架 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 机柜 | 标准 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 工程布线 | 电源线、通讯线，音响线 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 大型综合法庭3.75室内单色条屏部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.75室内单色 | φ（长）9.86m×（高）0.708m；像素管直径: 3.75mm；点 间 距:4.75mm；发光点颜色: 红；密度:44000点/m2；基色: 红；单元板尺寸: 305mm×152mm；模组行列数: 宽64点×高32点；分辨率:2048点/块；最佳视距:10～50m；最佳视角:±60度；亮 度: ≥1300cd/m2；工作环境温度: -20℃ ～ +60℃； 相对湿度: ≤85%； 屏体重量: 30kg/m2；屏体厚度: ≤15cm；工作电压: 220V±10 V； 最大功耗≤300W/m2；驱动方式1/16扫描驱动；显示控制方式U盘，网口，串口，无线均可； 有效通讯距离120m以内无中继；扫描频率: ≥120帧/秒；刷新频率: ≥60帧/秒； LED专用播放软件；投标时提供：生产厂商的质量荣誉双保障证书，注册商标证书，ISO质量体系认证，以上证明文件复印件加盖生产厂商公章；为保证质保期内服务质量，提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |  | 6.98 | m2 |  |  |  |
|  | 控制系统 | 异步控制卡（单屏） |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 编辑软件 | 自带软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 电子屏边框 | 1050边框 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 线材 | 通讯线、电源线等 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 计算机 | I3-4160/4G/500G/DVDRW/集成/19.5寸显示器 |  | 1 | 台 |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁 |  |  |  |  |  |
|  | 单门TCP门禁机控制主机 | 单门TCP门禁机控制主机；处理器：SmartKM双核低功耗架构； 识别算法：工业级HSA8.0 ；报警功能：防拆报警，超时开门报警，强行开门报警；通信方式：TCP/IP，RS485 | 14 | 台 |  |
|  | Ic读头 | Ic读头:读卡频率：125KHz/13.56MHz。工作模式：wiegand26/34；,读卡模式：IC卡；工作电压：DC5-16V，标准直流12V 。 工作电流：≤30mA。 内置LED：有双色LED。 工作温度：-10℃-70℃。 工作湿度：10-90% | 28 | 个 |  |
|  | 支架 | 定制 | 28 | 个 |  |
|  | 闭门器 | 定制 | 0 | 个 |  |
|  | 电插锁 | 通电开门、断电开门一体化设计；抗拉力：440公斤 | 28 | 个 |  |
|  | 门禁电源 | 交流输入：110-230VAC；直流输出：标准12VDC，1.6A；输出电压可调，调节范围：11V-15V；；设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁；减少门禁控制器的负荷；；外置開锁时间调节旋钮，调节范围0～10秒；设开门按钮输入，可直接开启电锁，（无充电电路）. | 14 | 个 |  |
|  | Ic卡 | 定做 | 100 | 张 |  |
|  | 网线 | 五类网线 | 1000 | 米 |  |
|  | 电源线 | 国标 | 1000 | 米 |  |
|  | 控制线 | 国标 | 1000 | 米 |  |
|  | 辅助材料 | 线管、线槽镙丝、胶、钉等 | 1 | 批 |  |
|  | 控制电脑 | I3-4160/4G/500G/DVDRW/集成/19.5寸显示器 | 1 | 套 |  |

| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 |  | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法庭审判桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刑庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审判台 |  | 4200W*950D*900H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 审判长椅 |  | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  | 审判员椅 |  | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  | 代理人、公诉台 |  | 3200W*850D*760H， 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 辩护人台 |  | 3200W*850D*760H1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 公诉椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 辩护人椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 书记员台 |  | 2000W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 书记员椅 |  | 550w*550D*1150H，马来西亚进口橡胶木，进口牛皮椅面，油漆采用大宝牌油漆经五底三面工艺处理，德国斯凯牌优质五金配件 |  | 1 | 把 |  |  |
|  | 嫌疑人栏 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 民一庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审判台 |  | 4200W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 审判长椅 |  | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  | 审判员椅 |  | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  | 代理人、公诉台 |  | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 辩护人台 |  | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 公诉椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 辩护人椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 书记员台 |  | 2000W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 书记员椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
| 交通庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审判台 |  | 3500W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 审判长椅 |  | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  | 审判员椅 |  | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  | 代理人、公诉台 |  | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 辩护人台 |  | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 公诉椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 辩护人椅 |  | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  | 书记员台 |  | 2000W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 书记员椅 |  | 550w*550D*1150H，马来西亚进口橡胶木，进口牛皮椅面，油漆采用大宝牌油漆经五底三面工艺处理，德国斯凯牌优质五金配件 |  | 1 | 把 |  |  |
| 民二庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审判台 | 4200W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 审判长椅 | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  | 审判员椅 | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  |  | 代理人、公诉台 | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 辩护人台 | 3200W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 公诉椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 辩护人椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 书记员台 | 2000W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 书记员椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
| 小审判庭一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审判台 | 3500W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 审判长椅 | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  | 审判员椅 | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  |  | 代理人、公诉台 | 2400W*800D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 辩护人台 | 2400W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 公诉椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 辩护人椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 书记员台 | 2400W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 书记员椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
| 小审判庭二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审判台 | 3500W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 审判长椅 | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  | 审判员椅 | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  |  | 代理人、公诉台 | 2400W*800D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 辩护人台 | 2400W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 公诉椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 辩护人椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 书记员台 | 2400W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 书记员椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
| 小审判庭三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审判台 | 3500W*950D*900H，基材采用优等级密度板甲醛含量均达到E1标准，面材采用美国进口口黑胡桃木皮厚度大于或等于60丝，美国进口胡桃木木皮，经脱脂烘干处理，含水率8%以下，油漆采用大宝牌油漆，经五底三面工艺处理，本产品甲醛释放量达到国家释放标准。德国斯凯牌优质五金配件 |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 审判长椅 | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  | 审判员椅 | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  |  | 代理人、公诉台 | 2400W*800D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 辩护人台 | 2400W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 公诉椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 辩护人椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 书记员台 | 2400W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 书记员椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
| 小审判庭四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审判台 | 3500W*950D*900H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 审判长椅 | 690w*600D*1720H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |
|  |  | 审判员椅 | 690w*600D*1640H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 2 | 把 |  |  |
|  |  | 代理人、公诉台 | 2400W*800D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 辩护人台 | 2400W*850D*760H，1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 公诉椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 辩护人椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 4 | 把 |  |  |
|  |  | 书记员台 | 2400W*850D*760H, 1、贴面材料：采用进口大西洋牌胡桃木高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用福建福人高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%； 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用“大宝”PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，采用意大利先进油漆工艺“五底三面” |  | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 书记员椅 | 550w*550D*1150H，1、面料:选用优质“卡森”真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用东亚公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形 |  | 1 | 把 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密集架 |  |  |  |  |  |
|  | 密集架 | 材料：优质冷轧钢板Q235；表面涂层：静电喷涂涂层；宽度：900+45+135mm、高度：2300mm、深度：510-560mm；层板尺寸：852*550（495）*25mm；层板数量：6层/列；层板承重量：加强活动层板：D550mm/85kg；D275mm/50kg；路轨数量：连1-3：条2pcs 连4-5：条3pcs 连6：条4pcs；通道尺寸：600-900mm；支柱：“U”形支柱两旁连26mm连排孔；防撞胶垫：直径30*16mm天然橡胶φ30*16mm；路轨：采用20mm实心方钢 | 160 | 组 | 一连5组 |