温县2015年度全民技能振兴工程建设项目

招  标  文  件

项目编号：温交易[2015]220号

采购编号：温政采[2015]181号

采购单位：温县人力资源和社会保障局

温县职业技术教育中心

代理机构：河南智远工程管理有限公司

日    期：2015 年 12月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 评标标准和评标方法	- 15 -

第四章  招标项目技术参数及服务要求	- 18 -

第五章 合同签订及条款	- 56 -

第六章  投标文件格式	- 60 -

一、投 标 函	- 62 -

二、开标一览表	- 63 -

三、货物分项报价一览表	- 64 -

四、技术规格和商务条款偏差表	- 65 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 66 -

六、授权委托书	- 67 -

七、投标人基本情况表	- 68 -

八、类似业绩	- 69 -

九、售后服务承诺	- 70 -

十、反商业贿赂承诺书	- 70 -

十一、资 格 证 明 文 件	- 71 -

十二、投标人认为需要复印的其它材料	- 71 -

第一章  招标公告

温县2015年度全民技能振兴工程建设项目招标公告

河南智远工程管理有限公司受温县人力资源和社会保障局、温县职业技术教育中心的委托，就温县2015年度全民技能振兴工程建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县2015年度全民技能振兴工程建设项目

二、项目编号：温交易[2015]220号       采购编号：温政采[2015]181号

- 采购项目简要说明：

1、标段划分：本项目为温县2015年度全民技能振兴工程建设项目，共分为 八 个标段：

一标段：电子商务设备（具体参数详见招标文件）

二标段：电子商务设备（具体参数详见招标文件）

三标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件）

四标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件）

五标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件）

六标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件）

七标段：农产品加工培训设备（具体参数详见招标文件）

八标段：农产品加工培训设备（具体参数详见招标文件）

2、招标范围：招标文件、清单及答疑等规定的全部内容

3、资金来源：项目资金和配套资金

4、工期:一标段：60日历天；二标段：60日历天；三标段：60日历天； 四标段：60日历天； 五标段：60日历天；六标段：60日历天；七标段：60日历天；八标段：60日历天

5、质量标准：合格

四、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立法人资格；

2、具有生产或经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）；

3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；投标人若为代理商须出具生产厂家出具的产品授权书；

4、企业法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）及本人身份证；

5、不接受联合体投标 ；

6、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

五、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2015年   月   日   时   分-2015年   月   日   时   分（节假日除外）

3、招标文件的下载

2015年   月   日   时   分-2015年   月   日   时   分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/标段、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

六、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2015 年   月   日   时   分，地点为温县公共资源交易中心三楼开标厅。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

八、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：

一标段：人民币叁万伍仟元整（35000.00元）

二标段：人民币叁仟伍佰元整（3500.00元）

三标段：人民币贰万伍仟元整（25000.00元）

四标段：人民币壹万伍仟元整（15000.00元）

五标段：人民币壹万贰仟元整（12000.00元）

六标段：人民币肆仟元整（4000.00元）

七标段：人民币伍万元整（50000.00元）

八标段：人民币玖仟元整（9000.00元）

递交时间：2015 年   月   日   时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

九、本次采购项目联系事项

采购人：温县人力资源和社会保障局、温县职业技术教育中心

联系人：吴先生          电  话：0391-6196802

采购代理机构：河南智远工程管理有限公司

联系人：朱先生          电  话：13462804561

监督单位：温县财政局

电  话：0391-6197778

2015年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：温县人力资源和社会保障局、温县职业技术教育中心 联系人：吴先生 电话：0391-6196802 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南智远工程管理有限公司 联系人：朱先生 电话：13462804561 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县2015年度全民技能振兴工程建设项目 |
|  |  | 温交易[2015]220号、 采购编号：温政采[2015]181号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 一标段：1817860.00元；二标段：182140.00元；三标段：1360000.00元；四标段：820000.00元； 五标段：600000.00元； 六标段：220000.00元；七标段：2540000.00元；八标段：460000.00元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 项目资金和配套资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 一标段：电子商务设备（具体参数详见招标文件） 二标段：电子商务设备（具体参数详见招标文件） 三标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件） 四标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件） 五标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件） 六标段：机加工培训实训基地设备（具体参数详见招标文件） 七标段：农产品加工培训设备（具体参数详见招标文件） 八标段：农产品加工培训设备（具体参数详见招标文件） |
| 1.3.2 | 供货期 | 一标段：60日历天；二标段：60日历天；三标段：60日历天； 四标段：60日历天； 五标段：60日历天；六标段：60日历天；七标段：60日历天；八标段：60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 合格投标人 | 资质条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立法人资格； 2、具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）； 3、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。 以上证件均为原件。 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 否 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间2015年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：个人网银或通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额： 一标段：人民币叁万伍仟元整（35000.00元） 二标段：人民币叁仟伍佰元整（3500.00元） 三标段：人民币贰万伍仟元整（25000.00元） 四标段：人民币壹万伍仟元整（15000.00元） 五标段：人民币壹万贰仟元整（12000.00元） 六标段：人民币肆仟元整（4000.00元） 七标段：人民币伍万元整（50000.00元） 八标段：人民币玖仟元整（9000.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2015年 月 日16时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 采购人代表1人及有关技术、经济专家4人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 签订合同前中标单位需向采购人缴纳10%的履约保证金 |
| 8 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、商务文件和技术文件三部分组成。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、税务登记证等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章及法定代表人章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）    标段

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

## 8.行贿犯罪查询记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要补充的其他内容

9.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

- 2.1 初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定 |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 |  | 一标段：人民币叁万伍仟元整（35000.00元） 二标段：人民币叁仟伍佰元整（3500.00元） 三标段：人民币贰万伍仟元整（25000.00元） 四标段：人民币壹万伍仟元整（15000.00元） 五标段：人民币壹万贰仟元整（12000.00元） 六标段：人民币肆仟元整（4000.00元） 七标段：人民币伍万元整（50000.00元） 八标段：人民币玖仟元整（9000.00元） |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、税务登记证等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 供货期 |  | 见投标人须知前附表1.3.2的规定 |
|  | 质量要求 |  | 合格 |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第四章“技术标准和要求”规定，若不符合第四章技术标准和要求”规定，将不再进行评审 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐1-3中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

第四章  招标项目技术参数及服务要求

一标段：电子商务设备

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络营销推广实训平台系统-搜索营销模块 | 1 | 套 |
| 2 | 网络营销推广实训平台-网盟模块 | 1 | 套 |
| 3 | 电子商务运营技能竞赛平台 | 1 | 套 |
| 4 | 移动电子商务微商城系统 | 1 | 套 |
| 5 | 云主机 | 2 | 台 |
| 6 | 云终端 | 90 | 台 |
| 7 | 显示器 | 90 | 台 |
| 8 | 键盘鼠标 | 90 | 台 |
| 9 | 管理系统 | 2 | 套 |
| 10 | 教师台式电脑 | 7 | 台 |
| 11 | 二层交换机 | 4 | 台 |
| 12 | 扫描仪 | 1 | 台 |
| 13 | 打印一体机 | 1 | 台 |
| 14 | 投影机 | 7 | 台 |
| 15 | 音响系统 | 7 | 套 |
| 16 | 网线 | 6 | 箱 |
| 17 | 稳压电源 | 2 | 台 |
| 18 | 综合布线 | 2 | 批 |
| 19 | 电脑桌 | 90 | 张 |
| 20 | 凳子 | 90 | 张 |
| 21 | 机柜 | 2 | 台 |
| 22 | 装修 | 2 | 批 |
| 23 | 电子白板 | 7 | 个 |
| 24 | 操作台 | 7 | 台 |
| 25 | 中控 | 7 | 台 |
| 26 | IP服务器 | 1 | 台 |
| 27 | IP终端 | 21 | 台 |
| 28 | 放大器 | 4 | 台 |
| 29 | IP调谐器 | 1 | 台 |
| 30 | IP播放机 | 1 | 台 |
| 31 | 网络矩阵 | 1 | 台 |
| 32 | 音频系统 | 40 | 台 |
| 33 | 声音处理器 | 18 | 台 |
| 34 | 有线会议话筒 | 4 | 套 |
| 35 | 无线会议话筒 | 1 | 套 |
| 36 | 输入设备 | 2 | 台 |
| 37 | 专用柜 | 1 | 台 |
| 38 | 系统集成 | 1 | 项 |

2、建设要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络营销推广实训平台系统-搜索营销模块 | 1.网络营销软件系统可以模拟实现搜索引擎的原理、功能及应用讲述，并且完全仿真的操作的后台操作，并且可以通过前台的搜索页面，查看推广的效果 2.网络营销软件系统可以设定推广关键词、编辑创意批量、推广物料快速定位、离线操作、自由备份和推广信息查询 3.网络营销软件系统可以实现多人同时在线运营同一个项目推广内容，并实现同标准下营销推广能力的真实的竞争结果展现 4.网络营销软件系统可以根据实际社会中不同行业不同规模的企业设计不同的互联网营销方案 5.网络营销软件系统需要提供真实的互联网搜索数据，并实现在无需花费任何推广费用的前提下获得搜索引擎营销的实战训练 6.提供网络版在线互动教学实训。系统可在联网环境下实现多人（不少于130人）同时在线，可通过简洁的操作对场景的进程进行实时有效的控制，可以进行有效的展现； 7.系统可将后台互联网营销方案进行量化前台展现； 8.搜索后台系统，可以提供真实的关键词搜索数据，在搜索引擎真实的排名规下实施竞价排名并实现数据的有效整合与展示等； 9.根据行业及企业的大中小规模设定任务场景，规范互联网营销行业针对性与客户针对性，可实现5个行业、15个营销任务产景下，50个系统并发的营销推广操作训练； 10.系统支持百度云技术，可实现系统云端访问百度云服务器，连接进行搜索引擎营销帐户搭建、计划与单元设置、关键词设置等实战型技能实训。 |
| 2 | 网络营销推广实训平台-网盟模块 | 1.互联网营销实验室网盟营销模块软件系统可以设定推广关键词、编辑创意批量、推广物料快速定位、离线操作、自由备份和推广信息查询 2.互联网营销实验室网盟营销模块软件系统可以结合用户搜索和行为习惯，将互联网广告按照人群定向、兴趣定向等技术手段投放到对应的网站联盟中，实现推广内容精准化投放 3.互联网营销实验室网盟营销模块软件系统可以实现多人同时在线运营同一个项目推广内容，并实现同标准下营销推广能力的真实的竞争结果展现 4.互联网营销实验室网盟营销模块软件系统可以根据实际社会中不同行业不同规模的企业设计不同的互联网营销方案 5.互联网营销实验室网盟模块软件系统需要提供真实的互联网搜索数据，可实现50个系统并发的营销推广操作训练。 |
| 3 | 电子商务运营技能竞赛平台 | 一、软件要求： 1、软件可支持日常教学及相关比赛，分为系统后台、评委专区和比赛前台，平台的设计要本着“以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促建”的核心理念，应充分融合采购、店铺装修、网络营销、网络销售、店铺运营、物流管理、客户服务等等一系列电子商务环节，可以有效地检验学生对电子商务各项技能的掌握情况； 2、实验内容包括组建团队、团队分工，平台应提供超过50种不同品牌、不同价位的商品，能进行商品图片美化、商品内容策划编辑、商品包装描述、商品上传、分类、店标制作等店铺装修业务，同时可运用关键词优化策略、展位策略、直通车策略、淘宝联盟策略、站外推广策略、定价策略、物流策略、售前/售后服务等一系列过程进行店铺的一体化运营管理。评委端口，可通过系统客观和裁判主观双重评价机制对学生团队的资金综合使用、店铺装修、推广效果、店铺运营、售前/售后服务等进行最终评价； 3、平台采用B/S架构，SQL2000数据库，在硬件能满足的条件下对客户端无限； 4、开发单位免费提供配套的教学资源 (包括行业资讯、经典案例、精品课程、相关PPT、教学视频、教学大纲、人才培养计划等、在线实训等)； 5、系统必须有软件著作权证书、产品登记证，必须提供生产厂家授权书及服务承诺书原件； 6、开发单位对所提供的软件提供常年技术支持，同时必须提供全国免费售后服务400专线； 7、平台能支持全国电子商务职业教育教学指导委员会组织的电子商务运营技能竞赛训练。 8、三年内每年为电子商务专业老师提供免费师资培训不少于3批次，每批次培训时间不少于3天，培训教师人数不少于20人； 二、主要功能模块： 1. 系统后台 （1） 快捷导航：提供方便会计的导航链接； 物流公司管理：可实现对8大物流公司进行新增、删除、及对物流公司的公司名称、基础运费、运输时间、公司Logo、可用状态等信息进行编辑管理，同时系统内置8大物流公司的费率等。物流公司包括：圆通速递物流公司、申通快递物流公司、中通速递物流公司、顺丰速运物流公司、韵达快运物流公司、天天快递物流公司、中国邮政特快专递物流公司、宅急送快运物流公司； （2） 商品分类管理：可实现对商品分类的新增、编辑以及删除等操作管理； （3） 商品信息管理：可实现对商品信息的新增、编辑、删除、查询以及启停，同时还可以对产品信息进行关键词优化添加策略以及进行编辑和删除关键词、添加直通车策略关键词、竞价以及进行编辑和删除操作、资源包的下载、查询商品信息等操作管理； （4） 推广策略管理：可实现对商品推广测试的新增、编辑、删除、启停、查询等操作管理； （5） 客服问题管理：可实现对客服问题的新增、编辑、删除、查看浏览、查询等操作，客服问题分为前台客服问题和后台客服问题两种。 2. 评委专区 （我的账户、比赛设置、比赛专区、分数专区、评委管理、评分点设置、比赛数据初始化）可以实现对比赛场次、小组的创建，对抽签号及比赛时间进行调整及管理，对比赛场次、分数排名、小组商铺进行查看及管理，还可实现对评分点的设置，查看及对所有比赛数据的初始化操作及日志的浏览。评委登录后可根据评分点评价各个组的比赛情况，另系统会自动进行分数和排名统计。 3. 比赛前台 （1） 买家管理：能可实现最新商品、推荐商品、商品分类、特惠商品、品牌商品等信息的查看及购物信息的管理； （2）店铺管理：可实现比赛个人账户的注册及登录，小组成员分工管理，店铺的申请，包括交易管理（订单中心、交易评论）、账户管理（账户信息 修改密码 会员积分 收货地址管理 收藏）、站内邮件管理等信息（反馈留言 写邮件 草稿箱 收件箱 发件箱 废件箱），卖家商品信息管理（商品采购、商品分类、管理商品、发布商品、列表商品、直通车商品、关键词优化、订单管理）、商铺管理（基本设置、商铺推广设置、店铺留言、商铺客服服务、FAQ中心、推广博文）、站内邮件管理及查看（反馈留言、写邮件、草稿箱、收件箱、发件箱、废件箱）。 |
| 4 | 移动电子商务微商城系统 | 软件要求： 1.系统是在对众多不同商城平台、移动交易业务体系及相关系统的深入了解，在对众多现代信息条件下的营销工具调研、分析、实践的基础上，结合不断变化的电子商务营销方式的发展而设计。 2.系统将传统电子商务与高效、精准、协同度高的移动电子商务商城有效整合、集成，独有的手机移动端APP独立后台，可方便用户用手机管理商品、处理订单、管理客户，同时系统支持多后台管理，让交易体验更简单，便捷。 3. 系统以电子商务课程内容为基础，现实操作为依据，让学生深入体会移动微商城后台与商城前台的交互过程与内在联系。 4. 系统可支持真实项目运营及交易，实现教学与创业有机融合，为学生创业提供了平台和环境，提高学生综合电子商务创新、创业技能。 5.开发单位提供免费的教学资源 (包括行业资讯、经典案例、精品课程、相关PPT、教学视频、教学大纲、人才培养计划等、在线实训等)。 6.系统必须有软件著作权证书、测试报告，必须提供生产厂家授权书及服务承诺书原件； 7.开发单位对所提供的软件提供常年技术支持，同时必须提供全国免费售后服务400专线。 8.可提供中国互联网协会网络营销培训项目认证、为电子商务专业老师提供师资培训机会、软件开发单位需有校企合作的实践经验，需有全国电子商务职业教育校企合作服务基地资质； 功能模块要求： 用户角色; 功能; 说明. 管理员端; 我的账户; 后台首页; 后台信息一览，相当于欢迎页面. 修改密码; 用户密码修改. 资源管理; 用户管理; 1.系统注册用户列表管理 2.用户基础信息查看. 店铺管理; 1.用户创建店铺列表 2.店铺基础信息查看. 系统管理; 系统设置; 1.系统名称、logo设置. 数据初始化; 1.系统数据初始化，将清除所有安装之后产生的用户数据 及店铺相关数据和资源文件. 用户端; 用户模块; 用户注册; 1.用户基础功能，可以进行注册，登录系统， 并进行密码修改。. 用户登录. 账号密码修改. 店铺模块; 创建店铺; 1.输入店铺名称创建店铺 2.系统针对每一个店铺有一套对应的后台管理. 店铺管理; 1.用户可以查看自己创建的店铺列表 2.可以预览所有店铺的流量、收入、订单数 3.可以进行删除店铺，将清除所有店铺数据及资源文件 4.每个人可以创建多个店铺. 店铺后台; 1.点击后台管理，可以进入店铺的后天管理. 账户设置; 可以修改账户密码. 技术支持; 可以链接到技术支持地址. 管理首页; 二维码; 1.微网站二维码预览 2.微信公众号二维码预览. 基础信息; 1.微信基础配置信息展示 2.订单信息展示 3.其他基础信息汇总. 店铺设置; 4.对店铺进行相关设置. 商品相关模块; 分类管理; 1.商品分类管理 2.添加分类，可以进行无线级分类添加 3.分类可以进行层级展示 4.可以修改分类 5.可以删除分类. 品牌管理; 1.品牌管理 2.可以添加品牌基础属性 3.修改品牌属性 4.删除品牌，旗下有商品不能进行删除. 添加商品; 1.添加商品基础信息、分类、品牌、定价、邮费、详情 2.批量上传商品图片 3.保存商品信息，按规则存储商品图片. 商品管理; 1.管理商品列表，查看商品图片、名称等基础信息 2.可以对商品进行修改，异步删除商品图集 3.可以单个、批量删除商品及资源. 交易管理; 订单管理; 1.所有交易订单管理列表 2.订单详细信息查看 3.订单备注功能 4.订单发货、使用发货地址、快递方式 5.订单设置已收货 6.订单设置已付款. 快递方式; 1.店家发货常用快递方式列表 2.可以自行添加、编辑、删除快递方式 3.订单发货时进行选择快递方式、并录入快递单号. 发货地址; 1.店家常用发货地址管理 2.可以添加、编辑、删除发货地址 3.可以设置默认地址 4.订单发货时进行选择发货地址. 支付方式; 1.支付方式列表，现在支持支付宝wap网站接口支付，线下支付，货到付款的方式 2.可以修改接口及其他属性参数. 客户管理; 会员; 1.微网站会员列表管理 2.微站前台注册会员列表 3.可以添加会员信息 4.可以编辑会员信息 5.可以删除会员信息. 仿真微信管理; 微信配置; 1.配置与微信对接的基础信息 2.微信开发者URL配置 3.微信token，默认系统会生成，也可以自行修改 4.微信公众号二维码上传，管理首页就可以看到 5.每一个店铺对应一个独立的微信公众号. 关注自动回复; 1.用户首次关注微信号的回复信息 2.可以设置纯文字回复 3.可以设置图文模式回复 4.图文模式可以添加多条图文信息 5.可以实时编辑修改图文回复信息. 关键词回复; 1.微信回复关键词列表管理 2.可以添加关键字及其规则 3.关键词可以设置为纯文本信息回复 4.也可以设置为图文信息回复 5.用户输入关键字，系统自动匹配数据库，根据关键字进行回复. 广告; 首页广告; 1.微网站首页焦点广告管理 2.可以添加 3.可以删除. 管理app; 用户模块; 用户注册; 1.用户通过注册基础信息，可以登录管理app，创建及管理属于自己的店铺。. 用户登录. 用户资料; 1.用户基础信息查看 2.用户资料修改. 密码修改; 用户密码修改. 店铺模块; 创建店铺; 1.用户通过输入店铺名称或基础信息创建店铺 2.系统针对每一个店铺有一套对应的后台管理数据. 店铺管理; 1.用户可以查看自己创建的店铺列表 2.可以预览所有店铺的流量、收入、订单数 3.可以进行删除店铺，将清除所有店铺数据及资源文件 4.每个人可以创建多个店铺. 商品管理; 后台首页; 1.登录店铺可看到店铺基础信息 2.微信公众二维码 3.微商城二维码. 商品管理; 1.商品分类管理 2.添加分类 3.可以修改分类 4.可以删除分类、其下有商品或子分类无法删除. 商品分类; 1.品牌管理 2.可以添加品牌基础属性 3.修改品牌属性 4.删除品牌，旗下有商品不能进行删除. 添加商品; 1.添加商品基础信息、分类、品牌、定价、邮费、详情 2.批量上传商品图片 3.保存商品信息，按规则存储商品图片. 品牌管理; 1.管理商品列表，查看商品图片、名称等基础信息 2.可以对商品进行修改，异步删除商品图集 3.可以单个、批量删除商品及资源. 交易管理; 订单管理; 1.所有交易订单管理列表 2.订单详细信息查看 3.订单备注功能 4.订单发货、使用发货地址、快递方式 5.订单设置已收货 6.订单设置已付款. 快递方式管理; 1.店家发货常用快递方式列表 2.可以自行添加、编辑、删除快递方式 3.订单发货时进行选择快递方式、并录入快递单号. 发货地址管理; 1.店家常用发货地址管理 2.可以添加、编辑、删除发货地址 3.可以设置默认地址 4.订单发货时进行选择发货地址. 支付方式设置; 1.支付方式列表，现在支持支付宝wap网站接口支付，线下支付，货到付款的方式 2.可以修改接口及其他属性参数. 客户管理; 会员管理; 1.微网站会员列表管理 2.微站前台注册会员列表 3.可以添加会员信息 4.可以编辑会员信息 5.可以删除会员信息. 仿真微信管理; 微信配置; 1.配置与微信对接的基础信息 2.微信开发者URL配置 3.微信token，默认系统会生成，也可以自行修改 4.每一个店铺对应一个独立的微信公众号. 关注自动回复; 1.用户首次关注微信号的回复信息 2.手机端支持设置纯文字回复. 关键词自动回复; 1.微信回复关键词列表管理 2.可以添加关键字及其规则 3.关键词可以设置为纯文本信息回复 4.也可以设置为图文信息回复 5.用户输入关键字，系统自动匹配数据库，根据关键字进行回复. 首页广告; 广告管理; 1.微网站首页焦点广告管理 2.可以添加 3.可以删除. 店铺管理; 站点设置; 可以设置自己的站点信息. 手机web站; 用户模块; 用户注册; 需要注册成为店铺用户，才能登陆系统. 用户登录; 进行商品购买. 用户操作; 首页; 1.展示推荐、最新商品列表、展示焦点广告 2.展示分类、及基础模块. 购物车; 1.罗列用户放入购物车的商品 2.可以对商品购买数量进行调整 3.实时调整商品总价 4.可以删除购物车商品 5.可以将当前购物车商品生成订单. 订单提交; 1.根据用户是否有地址页面调配 2.没有收货地址，则第一次需要输入，并可以保存至地址列表 3.输入附加留言 4.可以选择快递方式 5.提交订单可以进入支付页面 6.可以选择一下支付方式，支付宝支付，货到付款、线下汇款。. 用户中心; 1.用户首页展示用户基础信息 2.展示未付款订单列表 3.可以进行点击付款到支付页面 4.展示各个状态的订单列表 5.查看订单详细信息 6.可以进行收货确认. |
| 5 | 云主机 | 硬件规格： 软硬件一体化设备，提供满足教学、图书馆等应用需求的VDI桌面虚拟化功能； 设备要求:2U硬件设备，CPU不低于2路Intel E5-2600 V2系列； 内存配置不少于192GB，并在满足192G配置的情况下预留不少于6个内存扩展槽位； 端口要求:提供不少于2个GE口，不少于1个console口，不少于1个USB口； 存储要求:提供不少于1T不低于SATA级硬盘、不少于160G SSD硬盘、提供不少于6个硬盘扩展能力； 噪声要求:满负荷运行情况下噪音不高于60dB。 性能： 单台设备支持不少于60路虚拟桌面，要求虚拟桌面能提供系统安装、配置、以及与PC操作系统相同的功能，满足教学应用、图书馆等应用需求； 60路虚拟桌面启动时间小于3分钟。 部署方式： 支持在教室分布式部署主机设备，以教室为单位对虚拟机统一管理和分配，并减轻网络压力。 客户端 ： 支持C/S架构的学生端，程序可自动登录虚拟机，并提供虚拟机重启、关机、重置等功能，支持断线自动重连； 支持灵活的浮动工具条控制方式，实现功能的动态变化； 教师端： 支持C/S架构的教师端管理程序，教师可通过教师机上的管理端选择课程，实现教室上课环境切换，并可以实现下课、终端统一关机功能； 支持与教师物理PC MAC地址绑定,防止其他设备接入控制课程。 服务器： 支持虚拟机应用加速功能,要求教学应用软件,After Effects平均启动时间小于24秒，Dreamweaver启动时间小于5秒，均须提供视频证明； 提供虚拟桌面磁盘自动挂载功能, 所有学生可与老师共享一块虚拟磁盘，老师有文件上传和下载权限，学生仅有下载权限。 集中管理平台 ： 支持可独立安装的服务器管理平台软件，集中管理所有服务器； 支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统； 支持管理员使用向导制作镜像,修改镜像,导出导入镜像； 支持以教室为单位，有选择的将镜像同步给服务器，支持任务定时更新； 支持多台主机集群管理功能，主备机可动态切换； 支持按课程类型进行镜像管理； 支持服务器和管理平台均图形化性能监控界面，便于对问题进行故障排除。 单机web管理 ： 支持B/S架构服务器单机管理界面； 支持一键控制上下课功能管理上课环境； 支持本地镜像制作功能，管理员可使用向导制作镜像,修改镜像,导出导入镜像； 支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统； 支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。 具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件。 必须提供制造厂商针对本项目提供的专项授权书原件（加盖厂家公章或招投标专用章）和售后服务承诺函。 必须提供三年免费维修，终身免费上门维修，维修时只收部件成本费。 |
| 6 | 云终端 | 1.为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用ARM架构，处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz；内存容量不低于1GB；提供不少于4GB的内置存储空间。提供不少于4个USB 3.0接口、1个千兆网口、1个VGA口、1对音频输入输出接口 2.软硬件一体化设备，支持内置虚拟桌面客户端程序可免身份验证,直接登录虚拟桌面。 3.自由时间内可由学生自行选择加载所需的操作系统界面，上课时根据授课需要，可以实现在学生端无需重启的情况下，老师强制性一键切换操作系统。提供实际环境的操作视频。 4.提供主流教学软件的性能测试报告。 即插即用，除设定主机IP外不需更多配置即可使用； 支持内置虚拟桌面客户端程序,可免身份验证,直接登录虚拟桌面； 内置多媒体教学管理软件学生端，该软件学生需不可见从而防止关闭和删除，老师可通过软件远程监控并统一管理学生机； 支持根据教师端课程安排，自动连接相应操作系统教学环境。 要求提供制造商针对本项目出具的加盖公章的专项授权书原件。 要求和云主机同一品牌 必须提供三年免费维修，终身免费上门维修，维修时只收部件成本费。 |
| 7 | 显示器 | 品牌显示器 屏幕比例：16:9 屏幕尺寸≥19.5 最低屏幕分辨率≥1366*768 最佳分辨率≥1600*900 背光类型：LED背光 视频接口：VGA |
| 8 | 键盘鼠标 | 连接方式：有线 鼠标接口：USB 键盘接口：USB 人体工学：支持 工作方式：光电 防水功能：支持 |
| 9 | 管理系统 | 功能： 支持30项以上主要教学管理功能，功能涉及课程准备、课堂授课、课堂纪律、课堂互动、练习指导、复习测试等各个环节； 主要功能须支持:支持屏幕广播、录播教学、视频对讲、屏幕监看、分组教学、网络画板、远程控制、学生演示、文件管理、电子教鞭、电子点名、电子举手等； 支持与操作系统分离，在教学操作系统环境下无法关闭和卸载学生端软件，保障教学质量。 性能： 支持和虚拟化桌面无缝对接,性能优化,操作流畅。 配套一台管理电脑 要求提供制造商针对本项目出具的加盖公章的专项授权书原件。 要求和云主机同一品牌 |
|  |  | 系统必须支持满足以下功能要求： 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。 采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。 教师机对学生机可设定网络浏览、程序应用策略，对不同学生应用不同策略，策略支持开放、白名单、黑名单，任意限制或仅开放某个网页或程序，网页浏览支持QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具， 全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8（32位、64位）操作系统。 功能要求： 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间。 屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 网络影院：支持暂挂功能，记忆播放进度，以便教师下节课自动从上次暂停的地方继续播放。 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具， 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 软件开发公司须具有以下资质证书： 软件开发公司具有ISO9000认证、ISO27001信息安全体系认证，符合标准。 系统具有软件登记证书及著作权证书。 系统具有软件评测中心的“软件产品登记测试报告”。 要求提供制造商针对本项目出具的加盖公章（或招投标专用章）的专项授权书原件。 |
| 10 | 教师台式电脑 | 主板芯片组 ≥Intel H81 电源 ≥300W CPU ≥Intel i5-4590（3.3GHz,6M） 内存容量 ≥4GB, DDR3 1600MHz, 不低于2个内存插槽 硬盘容量 ≥1TB（7200 rpm） 显卡 1GB独立显卡 网卡描述 10/100/1000Mbps自适应网卡 显示器 ≥22"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,可视角度为水平90度/垂直50度) 插槽 1 个 PCIe x1；1 个 PCIe x16；1 个 PCI 安全性 网络同传，硬盘保护，断点续传，增量拷贝，系统还原；原厂标配，与主机同一品牌； 端口与接口 ≥正面 2个USB 2.0接口,1 个麦克风端口；1 个耳机端口；背面 6 个（4个USB2.0、2个USB3.0）；1个RJ-45以太网、一个串口,1个VGA视频端口,1个DVI-D视频端口，1 个音频输入端口；1 个音频输出端口； 机箱 小型立式机箱，静音设计，整机噪音低于20分贝； 服务 三年内提供24小时免费上门维修服务 |
| 11 | 二层交换机 | 交换容量≥200Gbps，包转发率≥45Mpps 可用千兆端口≥28个，千兆电口≥24个，SFP接口≥4个(非复用) USB口≥1个，方便管理维护 支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G，提供工信部测试报告 采用涡轮风扇设计，根据设备运行自动调整转速 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP 支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告 支持IPv4组播、IPv6组播 支持web portal认证和802.1X认证同时开启，提供工信部测试报告 支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS 节能环保设计，52个接口满负荷运转下功耗小于55W，提供工信部测试报告 CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 提供工信部交换机入网证书 要求提供制造商针对本项目出具的加盖公章的专项授权书原件。 要求支持可网管技术 |
| 12 | 三维扫描仪 | 要求三维扫描仪配备数据处理软件（具有自主知识产权，软件著作权证书） 可实现桌面式扫描（支持自动转盘）、移动式扫描。可以同时满足转盘自动扫描的教学级精度（不超过0.1mm），以及教学示意的移动式实时扫描精度（不超过0.5mm）。 主要技术参数及要求： 1.单面测量范围：200×150mm² 2.精度：0.1-0.5mm 3.点距：0.17-0.2mm 4.最大测量范围：转台全自动扫描：200*200*200mm，自由扫描：700*700*700mm 5.相机像素：1,310,000 6.光源：白光 7.扫描方式：三角架固定式+手持移动式 8.拼接方式：借助几何特征进行定位/标志点全自动拼接 9.数据输出格式：STL，ASC 10.工作温度:0-45°C,非冷凝环境 数据处理软件功能要求： 1．操作简便，可以快速编辑文件。 2．生成的数据可用于教学级应用； 3.提供三维数字化平台 必须提供制造厂商针对本项目开具的专项授权书和售后服务承诺函原件（加盖厂家公章或投标专用章） |
| 13 | 打印一体机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 耗材容量：2000页 预热时间：0秒 处理器：230MHz 内存 ：32MB 双面功能：手动 接口类型：USB2.0 黑白打印速度：14ppm 打印分辨率：600×600dpi 首页打印时间：10秒 打印内存：32MB 复印速度：14cpm 复印分辨率：600×600dpi 连续复印：1-99页 缩放范围：25-400% 扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板式 扫描元件：CIS 光学分辨率：1200×1200dpi 最大分辨率：19200×19200dpi 扫描尺寸：216×297mm 扫描格式：JPEG、TIFF、PDF、GIF和BMP 色彩深度：24位 介质类型：普通纸，激光打印纸，信封，投影胶片，标签，卡片，明信片 介质尺寸：A4，A5，B5，C5，C6，DL，明信片，自定义尺寸：76x127-216x356mm 供纸盒容量：标配：150页，优先进纸插槽：10页 输出容量：100页 |
| 14 | 投影机 | 1.投影技术：DLP数字投影机； 2.芯片技术： 0.55" (对角线) DLP芯片（4:3），786,432(1,024x768)x1共,786,432像素 3.标准分辨率：≥1024 X 768，可扩展支持1600X1200； 4.亮度（流明）：≥3200流明(ISO21118标准)； 5.对比度：≥20000：1； 6.光源：激光+LED混合光源，不含Hg水银，寿命≥20000小时； 7.镜头：≥1.1倍光学变焦聚集镜头，数字2倍变焦； 8.纵向自动梯形校正 9.整机功率：≤150W，待机耗电：≤0.12W ； 10.主要接口：VGA,RGB迷你(D-sub 15 pin)×1、HDMI×1、、RS-232C x1，USB（2.0规格）×1； 11.要求具备亮度智能控制功能：自动感应环境亮度，实现5级亮度智能调节功能，实现设备用电量控制。 |
| 15 | 音响系统 | 黑色喷砂面板， 音乐及话筒高中低音独立调节，混响延时独立调节，输出功率150W+150W 喇叭单元 ：8"（50mm）低音，1"×2钛膜球顶高音/频响范围 ：20Hz-20KHz/输出功率 ：100W(最大200W)/阻抗 ：8Ω/覆盖角度 ：90°/重量 ：10KG |
| 16 | 网线 | 超五类 |
| 17 | 稳压电源 | 30K 单项精密交流净化稳压 |
| 18 | 综合布线 | 含投影线、音箱线、投影吊架、水晶头、电线、绑带、线槽、插座、空气开关等至本项目安装调试并完成验收所需要的材料 |
| 19 | 电脑桌 | 120*60CM，高70 CM，厚度：2 CM，加隔断 |
| 20 | 凳子 | 职场黑色通用座椅 |
| 21 | 机柜 | 服务器机柜：高1200*宽600*深900mm，1.2-2.0mm优质冷轧钢板制作，拆装式结构，顶部风扇4个，1.6米以上层板2块，PDU电源1条，束线槽1对，国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃四周丝印黑色网纹；门条和三段六角网孔后门，高级旋把机柜门锁。 |
| 22 | 装修 | 实训室灯光、声音、地板、吊顶装修 |
| 23 | 电子白板 | 有效读取尺寸：1653*1139mm 面板尺寸：82英寸 其他特性：书写方式: 笔或手指 分辨率: 4096×4096 消耗电流: ≤85mA 显示比例: 4:3 面板快捷键: 两侧 笔架: 智能笔架 输出方式：红外线感应 面板数量：1个 输入输出：USB/串口 |
| 24 | 操作台 | 采用多功能讲桌，全钢结构，带有系统控制面板 |
| 25 | 中控 | 多媒体控制系统、电教简易多媒体设备控制器 2路VGA输出、1路音频输出 |
| 26 | IP服务器 | 12.1英寸TFT触摸屏 工业级CPU专业处理器 HD存储器 支持mp3,wav,avi等音频格式 可以按星期、月、天等方式对节目进行编程控制 标准tcp/ip协议，支持多层交换机 屏幕快捷按键操作，可编组分区 可以实现分区广播、全体广播、定时定点广播 |
| 27 | IP终端 | 支持TCP/IP协议 内设唯一IP地址码，可在局域网中使用*可设定防火墙 支持所有音频格式，CD音质 20W立体声输出 |
| 28 | 放大器 | 2路线路输入，3路MIC输入 分路音量控制，MIC1优先功能 音乐高低音调节 智能过热保护 70-100V 4-16欧650W |
| 29 | IP调谐器 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用 微电脑控制，轻触式按键操作 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目*调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能 SANYAO模块，石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入 1路音频信号左右声道（L /R）输出 特设公共广播专用MONO声道 受IP服务器控制可实现自动播放 |
| 30 | IP播放机 | 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。微处理集成芯片控制，轻触式按键操作。VFD荧光显示，清晰醒目。 全数码伺服 系统＋ESS解码方案，超强纠错功能 立体声输出 可播放CD/VCD/MP3碟片 受IP服务器控制可定时开关播放" |
| 31 | 网络矩阵 | 消防警报智能化接口； 标准RJ45，支持TCP/IP协议，支持跨路由，多层交换机； 16分区，每个分区任意选择单个或多个终端，自动触发； 报警音乐存放在主服务器里面； 16路报警输入，输入0V/+24V可选择； |
| 32 | 音频系统 | 室内塑料壁挂音箱（凸面高音） 70-100V 10W |
| 33 | 声音处理器 | 豪华大型室外音柱 70-100V 90W |
| 34 | 有线会议话筒 | 产品用途：会议专用 产品类型：有线 指向特征：心型 收音头：静电型电容音头 灵敏度：-30dB±3dB（0dB=1V/Pa at 1KHz） 频率范围：50-16000Hz 产品阻抗：100Ω±20%欧姆 |
| 35 | 无线会议话筒 | 设备类型：无线桌面会议话筒 频率范围： 740-790MHz 调制方式： 宽带FM 可调范围： 50MHz 信道数目： 200 信道间隔： 250KHz 频率稳定度： ±0.005%以内 动态范围： 100dB 最大频偏： ±45KHz 音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比： >105dB 综合失真： ≤0.5% 工作温度： -10℃--+40℃ |
| 36 | 输入设备 | 鹅颈会议话筒 |
| 37 | 专用柜 | 优质冷轧钢，国标广播机柜 |
| 38 | 系统集成 | 广播系统布线、安装、调试 |

二标段：电子商务设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 1 | 台 |
| 2 | 数码相机1 | 1 | 台 |
| 3 | 数码相机2 | 1 | 台 |
| 4 | 镜头1 | 1 | 台 |
| 5 | 镜头2 | 1 | 台 |
| 6 | 投影机 | 1 | 台 |
| 7 | 相机支架 | 1 | 台 |
| 8 | 手柄 | 1 | 台 |
| 9 | 影室灯 | 5 | 台 |
| 10 | 背景架 | 1 | 台 |
| 11 | 背景纸 | 1 | 台 |
| 12 | 反光板 | 4 | 台 |
| 13 | 反光伞 | 2 | 台 |
| 14 | 反光板支架 | 2 | 台 |
| 15 | 挡光板 | 1 | 台 |
| 16 | 顶灯架 | 1 | 台 |
| 17 | 顶灯柔光箱 | 1 | 台 |
| 18 | 地灯架 | 1 | 台 |
| 19 | 背景灯架 | 1 | 台 |
| 20 | 钢灯架 | 4 | 台 |
| 21 | 太阳灯 | 1 | 台 |
| 22 | 引闪器 | 2 | 台 |
| 23 | 电子防潮保险柜 | 2 | 台 |
| 24 | 静物拍摄台 PT-1020 | 2 | 台 |
| 25 | 供拍摄用的静物产品 | 4 | 套 |
| 26 | 反光罩 | 1 | 台 |
| 27 | M型柔光箱 | 4 | 台 |
| 28 | 高配置电脑 | 1 | 台 |
| 29 | 电脑座椅 | 1 | 台 |
| 30 | 铁皮柜 | 1 | 台 |
| 31 | 电源插排 | 4 | 台 |
| 32 | 3D打印机 | 2 | 台 |

- 建设需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 产品定位：专业摄像机 传感器类型：Exmor R CMOS 传感器尺寸：（1/2.3）英寸 传感器描述：内建ND滤镜 最大像素：1890万 有效像素：830万 光学变焦：20倍 镜头特点：G镜头 实际焦距：f=4.1-82mm 等效35mm焦距：31.5-630mm 最大光圈：F1.6-F3.4 液晶屏类型：翻转屏 液晶屏尺寸：≥3.5英寸 液晶屏像素：≥122.9万 液晶屏描述：翻转角度： 270° 取景器描述：彩色电子取景器 摄像性能：可录制 MPEG-4 AVC/H.264 Long GOP 编码的视频 对焦方式：自动对焦，手动对焦 对焦范围：10-800mm 最低照明度：3流明（1/25 秒快门速度） 白平衡：自动，预设（一键式，户外，室内，色温） 曝光控制：自动光圈控制：F1.6 - F11.0 手动光圈控制：F1.6 - F11.0 其它性能：对焦环、变焦环、光圈环 增益控制：自动，手动 附加功能：绘画功能，音频等级显示，低切滤波器，LINE IN 动态影像：4K： 3840×216024P（100Mbps） 3840×216024P（60Mbps） 3840×216050P（150Mbps） 3840×216025P（100Mbps） 3840×216025P（60Mbps） HD： 1920×108024P（50Mbps） 1920×108050P（50Mbps） 1920×108025P（50Mbps） 麦克风：内置 录音系统：线性PCM 2 声道（48kHz/16bit） 防抖性能：光学防抖 存储介质：XQD记忆卡，双记忆卡槽 存储容量：32GB 电池类型：锂电池 支持高清视频设备 系统支持五种录制模式： 第一种是可编辑式录制模式（备课模式），录制格式为thp,具备备课功能 第二种是三分屏课件录制模式，独有的白板捕获设备和技术，实时捕获教师在普通硬件白板上的书写，录制的课件高压缩，适合分发。可以根据需要任意组合录制（音频、视频、数据等，其中包括录制白板，白板上操作的每一个过程都将同步录制，而非简单的录屏），同时可以将授课过程录制的文件合并为一个可以点播的格式为thk的复合视频文件。支持高强度加密。所录制的文件播放时，教师视频可通过双击，放大视频、全屏，放大教师视频时，可通过拖、拉随意对教师视频进行放大、缩小、移动位置操作。 第三种支持常规流媒体格录制，格式为wmv，支持录屏功能，可将电脑画面上所显示的内容与教师的音频同步录制，所录制的微课适合流媒体点播。 支持现场高拍仪抓拍（视频头拍照、截屏） 剪贴板直接复制（支持word文档、图片复制后直接粘贴到白板上）.页面标注（基本图形绘制、随手画）、页面操作（翻页、跳转、删除、添加）、指示器（支持激光笔和指示器） 橡皮擦（支持圈选擦出） 蒙板功能、表情符号库 支持主讲人信息设置、视频字幕设置、版权信息设置 系统可以切换屏幕书写及纸写模式，可以调整书写参数，可以实现屏幕定位。 无线类型：2.4G RF,外观尺寸：278×282×20（mm），感应区域尺寸：8×6寸，数位板上有一键开关机电源按钮；面板类型：LCD，面板显示内容：电池容量、连接模式、手写板编号、连接级别。 无线数位板硬快捷键有上一页和下一页功能；数位板上的16个软快捷按键与微课助手软件功能相对应，功能有：钢笔/毛笔、颜色黑、颜色白、颜色红、笔加粗、笔减细、开始/停止录制、暂停/继续录制、保存文件、添加页面、清空页面、激光指示器、页面放大、页面缩小、 返回到上一步、退出。 支持课件加密，包括两种加密方式： 简单加密，作者可以设置打开密码 网络认证，播放时，读者需要得到服务器的验证后才可以打开课件。 加密后的课件无法另存 提供了加密工具，能够批量将课件加密 支持添加播放索引 支持播放课件的加密认证 支持从网页上点击后支持播放 支持授课内容多级目录设置 支持主讲人信息设置、版权信息设置 必须提供制造厂商针对本项目开具的专项授权书和售后服务承诺函原件（加盖厂家公章或投标专用章） |
| 2 | 数码相机1 | 产品类型中端单反 产品定位套装相机 操作方式全手动操作 传感器类型CMOS 传感器尺寸APS画幅（22.5*15mm） 传感器描述除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 有效像素≥2020万 影像处理器DIGIC 5+ 最高分辨率5472×3648 高清摄像全高清（1080） 镜头结构12组16片 镜头说明镜头型号：18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm 对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测 最大光圈F3.5-F5.6 显示屏类型触摸屏，旋转屏，高清屏 显示屏尺寸3英寸 显示屏像素104万像素液晶屏 液晶屏特性16:9模式 菜单语言25种（含简体中文） 取景器类型眼平五棱镜 快门类型电子控制焦平面快门 快门速度30-1/8000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异），闪光同步速度为1/250秒 闪光灯类型内置（具备无线主控功能） 外接闪光灯(热靴)支持（EX系列闪光灯（能用相机设置闪光灯功能）） 闪光范围约17mm镜头视角 闪光指数约12（ISO 100，以米为单位） 闪光灯回电时间约3秒 防抖性能光学防抖 连拍功能支持（最高约7张/秒） 遥控功能支持 无线遥控：遥控器RC-6 GPS功能支持 无线性能WiFi HDMI接口支持 视频接口AV接口 其它接口USB2.0 外接麦克风输入端子：3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子：用于快门线RS-60E3 电池类型锂电池续航能力静态照片：约920张（使用取景器拍摄），约210张（使用实时显示拍摄） 含摄影包32G卡和备用锂电池及遮光罩 |
| 3 | 数码相机2 | 产品类型中端单反 产品定位套装相机 操作方式全手动操作 传感器类型CMOS 传感器尺寸APS画幅（22.5*15mm） 传感器描述除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 有效像素2020万 最高分辨率5472×3648 高清摄像全高清（1080） 等效35mm焦距28.8-320mm 镜头结构12组16片 镜头说明镜头型号：18-200mm f/3.5-5.6 IS，实际焦距：f=18-200mm 长焦镜头是 对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测 对焦点数19点 最大光圈F3.5-F5.6 显示屏类型触摸屏，旋转屏，高清屏 显示屏尺寸3英寸 显示屏像素104万像素液晶屏 液晶屏特性16:9模式 亮度调节：手动（7级） 电子水准仪：以1°为单位显示水平水准 触摸屏技术：静电容量方式 取景器类型眼平五棱镜 快门性能 快门类型电子控制焦平面快门 快门速度30-1/8000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异），闪光同步速度为1/250秒 闪光灯类型内置（具备无线主控功能） 外接闪光灯(热靴)支持（EX系列闪光灯（能用相机设置闪光灯功能）） 闪光范围约17mm镜头视角 闪光指数约12（ISO 100，以米为单位） 闪光灯回电时间约3秒 防抖性能光学防抖 连拍功能支持（最高约7张/秒） 遥控功能支持 无线遥控：遥控器RC-6 GPS功能支持 无线性能WiFi 存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡 HDMI接口支持 视频接口AV接口 其它接口USB2.0 电池类型锂电池 续航能力静态照片：约920张（使用取景器拍摄），约210张（使用实时显示拍摄） 短片：约1小时20分钟 含摄影包32G卡和备用锂电池及遮光罩 |
| 4 | 镜头1 | 镜头定位135mm全画幅镜头 镜头分类单反镜头 镜头用途标准镜头 镜头类型变焦 镜头结构13组18片 镜头卡口佳能EF卡口 变焦方式伸缩式镜头 滤镜尺寸77mm 遮光罩EW-83H 最大光圈F4.0 最小光圈F22 光圈叶片数8片 焦距范围24-105mm 最近对焦距离0.45m 最大放大倍率0.23(105 mm处)倍 视角范围水平: 74度-19度20分 垂直: 53-13度 对角线：84度-23度20分 镜头直径83.5mm 镜头长度107mm |
| 5 | 镜头2 | 镜头定位135mm全画幅镜头 镜头分类单反镜头 镜头用途标准镜头 镜头类型定焦 镜头结构6组7片 镜头卡口EF卡口 变焦方式无变焦 滤镜尺寸58mm 驱动马达USM 遮光罩ES-71 II 最大光圈F1.4 最小光圈F22 光圈叶片数8片 焦距范围50mm 最近对焦距离0.45m 最大放大倍率0.15倍 视角范围水平：40度 垂直：27度 对角线：46度 镜头直径73.8mm 镜头长度50.5mm |
| 6 | 投影机 | 投影技术3LCD 显示芯片0.63英寸芯片 亮度3300流明 亮度均匀值80% 对比度10000:1 标准分辨率XGA（1024*768） 灯泡数量1个 灯泡功率230W 灯泡寿命正常模式：5000小时，经济模式：6000小时 变焦方式手动变焦 聚焦方式手动聚焦 变焦比1.2:1 光圈范围F=1.6-1.76 实际焦距f=19.16-23.02mm 投影比1.46-1.75 投影距离0.76-7.62m 投影尺寸30-300英寸 屏幕比例4:3 梯形校正垂直：±30度 投影方式正投，背投，桌上，吊顶 控制接口1×USB A，1×USB B，1×局域网：RJ-45 产品噪音正常模式：37dB，经济模式：33dB 电源功率295W，待机功率：0.5W 电源性能AC100-240V，50/60Hz 扬声器10W |
| 7 | 相机支架 | 产品类型：专业脚架+云台 最高工作高度：≥1564mm 最低工作高度：432mm 不升中轴高度：1340mm 折叠高度：584mm 节数：4节 |
| 8 | 手柄 | 品类型电池盒兼手柄 适用机型 与数码相机配套 电源内部可安装2块LP-E6锂电池或者6节5号电池 产品尺寸153.1×114.5×85.3mm 产品重量310g（不含电池和电池夹） |
| 9 | 影室灯 | 精准六级光圈1/1-1/32调节，可1/10微调 电容式功能控制操作面板 |
| 10 | 背景架 | 1、电压电源：220V/110V 2、电机功率：30W 3、电源输出电压：24V 4、电机转速：76转/分 5、每轴负重：最大10kg 6、无线遥控距离在15m以内 |
| 11 | 背景纸 | 每轴6米（色彩漆黑、中灰、冷白、宝蓝、中红） |
| 12 | 反光板 | 80CM五合一反光板（金白色、银白色） |
| 13 | 反光伞 | 颜色：黑色 尺寸：40寸 |
| 14 | 反光板支架 | 反光板支架 |
| 15 | 挡光板 | 四色挡光板（附有蓝红黄白滤色片） |
| 16 | 顶灯架 | 高度：140—210cm 横臂管径：35mm 第一节管径：35mm 第二节管径：28mm 沙袋：8kg 负重：10kg 万向灯头一只，配电源线及开关 |
| 17 | 顶灯柔光箱 | 柔光箱内配有115W三基色4U摄影节能灯泡一只 |
| 18 | 地灯架 | 标配3/8螺口 最大承重：10kg 灯架高度：170mm |
| 19 | 背景灯架 | 最大承重：10kg 灯架高度：400-700mm |
| 20 | 钢灯架 | 最大承重：7kg 最大高度：3m 最低高度：1m 收合高度：940mm |
| 21 | 太阳灯 | 内配150W太阳灯泡，支持电影、电视、时装、人像、婚纱艺术以及数码摄影 |
| 22 | 引闪器 | 2.4GHZ无线引闪闪光灯 2.4GHZ无线遥控相机快门功能 发射与接收距离：100m 16个独立的通道 配备2.5mm同步插口，用于摄影闪光灯、外拍灯 |
| 23 | 电子防潮保险柜 | 电子防潮箱130L |
| 24 | 静物拍摄台 PT-1020 | 高度：145cm 宽度：100cm 长度：200cm 离地面高度：80cm |
| 25 | 供拍摄用的静物产品 | 反光性静物1组、吸光性静物1组、普通材质静物1组、产品1组 用于实践教学 |
| 26 | 反光罩 | 照射角度：55度 口径18cm |
| 27 | M型柔光箱 | 80CM*120CM |
| 28 | 高配置电脑 | 主板芯片组 ≥Intel H81 电源 ≥300W CPU ≥Intel i5-4590（3.3GHz,6M） 内存容量 ≥4GB, DDR3 1600MHz, 不低于2个内存插槽 硬盘容量 ≥1TB（7200 rpm） 显卡 1GB独立显卡 网卡描述 10/100/1000Mbps自适应网卡 显示器 ≥22"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,可视角度为水平90度/垂直50度) *键盘+鼠标 标准键盘+光电鼠标,抗菌键盘鼠标，并提供认证证书(加盖厂家公章)； 插槽 1 个 PCIe x1；1 个 PCIe x16；1 个 PCI 安全性 网络同传，硬盘保护，断点续传，增量拷贝，系统还原；原厂标配，与主机同一品牌； 端口与接口 ≥正面 2个USB 2.0接口,1 个麦克风端口；1 个耳机端口；背面 6 个（4个USB2.0、2个USB3.0）；1个RJ-45以太网、一个串口,1个VGA视频端口,1个DVI-D视频端口，1 个音频输入端口；1 个音频输出端口； 机箱 小型立式机箱，静音设计，整机噪音低于20分贝,并提供证书(加盖厂家公章)； 认证及服务 三年内提供24小时免费上门维修服务 |
| 29 | 电脑座椅 | 根据学校需求定制电脑桌椅 |
| 30 | 铁皮柜 | 1800*850*390mm |
| 31 | 电源线排 | 8插头插座，6米导线，最大功率≥2500W |
| 32 | 3D打印机 | 自主研发3D打印控制软件 打印精度(mm):0.15-0.25 喷嘴尺寸(mm):0.4 喷头数量：≥1个喷头 内部照明（氛围灯）：有 直线运动速度：最大100mm/s 垂直构建速度：最大24mm³/h 打印材料：PLA环保打印材料 切片控制软件：图形化界面控制软件 脱机打印操作：可不联接电脑实现暂停打印、关机保存、拔电续打、换丝快键（打印、进退丝）等功能 显示方式：OLED液晶（有单独中、英文显示界面） 数据接入：USB数据线\TF卡 打印丝料盘：机箱内置 机箱封闭方式：围合金属框架式 走丝方式：明管外部走丝 打印平台：亚克力+平台胶水，禁止加热。 模型构建尺寸(mm)：≥160*160*160 外观尺寸：≤300*320*400 设备净重(kg)：≤10 数据格式：STL、GSD 提供计算机软件著作权登记证书 保护装置：喷头防护、喷嘴防烫 提供三维数字化自主开发平台 必须提供制造厂商针对本项目提供的专项授权书及售后服务承诺函（加盖厂家公章或投标专用章）。 |

三标段：机加工培训实训基地设备

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门式数控加工中心 | 车铣钻 | 1 |  |  |

2、龙门式数控加工中心：主要技术参数

| 项目 |  |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 工作台参考尺寸 |  |  | mm | #### 1650×2000 |  |
|  | 两立柱间距离 |  |  | mm | #### 1950 |  |
|  | 允许最大荷重 |  |  | Kg | #### 7000 |  |
|  | T型槽尺寸 |  |  | mm×个 | #### 22×9 |  |
| 加工范围 | 工作台最大行程——X轴 |  |  | mm | #### 2100 |  |
|  | ——Y轴 |  |  | mm | #### 1850 |  |
|  | 主轴最大行程 ——Z轴 |  |  | mm | #### 850 |  |
|  | 主轴端面至 工作台面距离 |  | 最大 | mm | #### 1170 |  |
|  |  |  | 最小 | mm | #### 270 |  |
| 主 轴 | 锥孔 (7:24) |  |  |  | #### BT50 |  |
|  | 转数范围 |  |  | r/min | #### 40～6000 |  |
|  | 最大输出扭矩 |  |  | N·m | #### 530/640 |  |
|  | 主轴电机功率 |  |  | kW | #### 22/26 |  |
| 进 给 | 切削进给速度范围 |  |  | mm/min | #### 1～5000 |  |
|  | 快速移动 | X轴 |  | #### m/min | #### 12 |  |
|  |  | Y轴 |  | #### m/min | #### 12 |  |
|  |  | Z轴 |  | #### m/min | #### 10 |  |
| 机床 定位精度 | X轴 | 执行标准: ISO230 |  | mm | #### 0.028 |  |
|  | Y轴 |  |  |  | #### 0.028 |  |
|  | Z轴 |  |  |  | #### 0.028 |  |
| 重复 定位精度 | X轴 | 执行标准: ISO230 |  | mm | #### 0.017 |  |
|  | Y轴 |  |  |  | #### 0.017 |  |
|  | Z轴 |  |  |  | #### 0.017 |  |
| 主轴传动 | ZF齿轮箱 |  |  |  | #### 两段德国ZF |  |
| 三轴马达 | X、Y、Z轴 |  |  | kW | #### 6.5./6.5/6.5 |  |
| Y轴导轨 |  |  |  | mm | #### Y轴上下导轨跨距700 mm、落差230 mm. |  |
| 立柱与Y轴横梁接触面积 |  |  |  | mm | #### 650×950 |  |
| 三轴导轨形式 |  |  |  |  | #### X、Y轴滚珠线轨Z轴硬轨 |  |
| 数控系统 |  |  |  |  | #### FANUC 0IMD |  |
| 机床重量 |  |  |  | kg | 26000 |  |
| 机床外形参考尺寸（长×宽×高） |  |  |  | mm | 5520×4350×4120 |  |
| 电气容量 |  |  |  | KVA | 45 |  |

注:供应商所投产品的技术参数相当或优于以上技术参数；投标时应把设备的备品备件清单列出。

四标段：机加工培训实训基地设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 车削 | 1 |  |  |
| 2 | 数控车床 | 车削 | 4 |  |  |

- 主要技术参数

- 1.1数控车床主要技术参数：

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  | mm | 800 |  |
| 最大切削长度 |  |  | mm | 1500 |  |
| 最大切削直径 |  |  | mm | 800 |  |
| 滑板上最大回转直径 |  |  | mm | 480 | 标配 |
| 主轴端部型式及代号 |  |  |  | D11 |  |
| 主轴孔直径 |  |  | mm | 104 |  |
| 最大通过棒料直径 |  |  | mm | 80 |  |
| 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |  | r/min/Nm | 17-100；38-222；76-445；180-1000/3040 |  |
|  | 主电机功率 |  | kW | 15 |  |
| 标准卡盘 | 手动卡盘直径 |  | mm | 315 |  |
| X轴快移速度 |  |  | m/min | 4 |  |
| Z轴快移速度 |  |  | m/min | 8 |  |
| X轴行程 |  |  | mm | 420 | 标配 |
| Z轴行程 |  |  | mm | 1350 |  |
| 数控系统 |  |  |  | FANUC |  |
| 尾座套筒直径/行程 |  |  | mm | 100/250 |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  |  | 莫氏 | 5 |  |
| 标准刀架形式 |  |  |  | 立四 |  |
| 刀具尺寸 |  | 外圆刀 | mm | 32×32 |  |
|  |  | 镗刀杆直径 | mm | Ф32 |  |
| 刀盘可否就近选刀 |  |  |  | 否 |  |
| 机床重量 |  |  | kg | 6500 |  |
| 机床外形参考尺寸 |  | 长×宽×高 | mm | 3650×2050×1850 |  |

1.2机床精度：

| 检 验 项 目 |  | 国家标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | IT7 |  |
| 加工工件圆度 |  | 0.005 |  |
| 加工工件圆柱度 |  | 0.03/300 |  |
| 加工工件平面度 |  | 0.025/Ф300 |  |
| 加工表面粗糙度 |  | Ra1.6μm |  |
| 定位精度 | X轴 | 0.03 |  |
|  | Z轴 | 0.045/1350； 0.06/2850；0.08/4850 |  |
| 重复 定位精度 | X轴 | 0.009 |  |
|  | Z轴 | 0.018/1350； 0.018/2850；0.018/4850； |  |

（2）2.1数控车床的主要技术参数：

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  | mm | 500 |  |
| 最大工件长度 |  |  | mm | 1390 |  |
| 最大切削长度 |  |  | mm | 1350 |  |
| 最大切削直径 |  |  | mm | 500 |  |
| 滑板上最大回转直径 |  |  | mm | 300 |  |
| 主轴端部型式及代号 |  |  |  | A28 |  |
| 主轴前端孔锥度及锥孔 |  |  |  | 1：20；Φ80 |  |
| 主轴孔直径 |  |  | mm | 70 |  |
| 转速级数 |  |  |  | 电动3档，档内无级 |  |
| 主轴转速范围 |  |  | r/min | 22-220；71-710；215-2200 |  |
| 主电机功率 |  |  | kW | 7.5 |  |
| 数控系统 |  |  |  | FANUC |  |
| 标准卡盘 | 卡盘直径 |  | inch | 10 |  |
| X轴快移速度 |  |  | m/min | 5 |  |
| Z轴快移速度 |  |  | m/min | 10 |  |
| X轴行程 |  |  | mm | 250 |  |
| Z轴行程 |  |  | mm | 1350 |  |
| 尾座直径 |  |  | mm | 75 |  |
| 尾座行程 |  |  | mm | 150 |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  |  | 莫氏 | 5 |  |
| 标准刀架形式 |  |  |  | 立式4工位 |  |
| 刀架转位时间（每工位） |  |  | s | 2.4 |  |
| 刀架转位重复定位精度 |  |  | mm | 0.008 |  |
| 刀具尺寸 |  | 外圆刀 | mm | 25×25 |  |
|  |  | 镗刀杆直径 | mm | Ф25 |  |

2.2机床精度：

机床精度贯彻GB/T 25659.1-2010《简式数控卧式车床精度》标准.

| 检 验 项 目 |  | 国家标准 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | IT6～IT7 |
| 加工工件圆度 |  | 0.005mm |
| 加工工件圆柱度 |  | 0.03mm / 300mm |
| 加工工件平面度 |  | 0.025mm/Ф300mm |
| 加工工件表面粗糙度 |  | Ra1.6μm |
| 定位精度 | X轴 | 0.032mm |
|  | Z轴 | 0.05mm |
| 重复定位 精度 | X轴 | 0.009mm |
|  | Z轴 | 0.018mm |

注:供应商所投产品的技术参数相当或优于以上技术参数；投标时应把设备的备品备件清单列出。

五标段：机加工培训实训基地设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 车削 | 2 |  |  |

- 数控车床主要技术参数

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EHC125150 |  |
| 床身上最大回转直径 |  |  | mm | 1250 |  |
| 最大卡持工件长度（顶尖距） |  |  | mm | 1600 |  |
| 最大切削长度 |  |  | mm | 1500 |  |
| 最大切削直径 |  |  | mm | 1250 | 盘类零件 |
| 滑板上最大回转直径 |  |  | mm | 850 | 轴类零件 |
| 主轴端部型式及代号 |  |  |  | A2-15 |  |
| 主轴前端孔锥度 |  |  |  | 公制140 |  |
| 主轴孔直径 |  |  | mm | 130 |  |
| 液压变速 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |  | r/min/Nm | 5～500/7500 |  |
|  | 主轴转速级数 |  |  | 液压三挡，每挡内无级变速 |  |
|  | 主电机输出功率 |  | kW | 22 |  |
| 卡盘 | 卡盘直径/型式 |  | mm | φ1000/手动四爪 |  |
| X轴快移速度 |  |  | m/min | 6 |  |
| Z轴快移速度 |  |  | m/min | 5 |  |
| X轴行程 |  |  | mm | 650 |  |
| Z轴行程 |  |  | mm | 1500 |  |
| 数控系统 |  |  |  | FANUC |  |
| 机械尾座 |  | 尾座套筒直径 | mm | 160 |  |
|  |  | 尾座套筒行程 | mm | 300 |  |
| 尾座套筒锥孔锥度 |  |  | 莫氏 | 6 |  |
| 刀架转位时间 |  |  | s | 6 |  |
| 刀具尺寸 |  | 外圆刀 | mm | 40×40 |  |
| 最大承重 |  | 盘类件 | kg | 1000 | 适用于质量均匀零件且重心距卡盘端面小于250 |
|  |  | 轴类件 | kg | 5000 |  |
| 机床重量 |  | 总重（净重） | kg | 11500 |  |
| 中心高 |  | 距床身 | mm | 625 |  |
|  |  | 距地面 | mm | 1275 |  |
| 机床 外形参考尺寸 |  | 长×宽×高 | mm | 5000×2725×2450 |  |

主要精度

| 检 验 项 目 | 国家标准 | 工厂标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工精度 | IT6~IT7 | IT6~IT7 |  |
| 加工工件圆度 | 0.005mm | 0.005mm |  |
| 加工直径的一致性 | 0.03mm / 300mm | 0.025mm / 300mm |  |
| 加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm | 0.02mm/Ф300mm |  |
| 加工工件表面粗糙度 | 外圆Ra1.6μm | 外圆Ra1.6μm |  |
|  | 圆弧面、圆锥面Ra3.2μm | 圆弧面、圆锥面Ra3.2μm |  |
| 定位精度 | X轴0.016mm | X轴 | 0.014mm |
|  | Z轴0.032mm | Z轴 | 0.030mm |
| 重复定位精度 | X轴0.007mm | X轴 | 0.006mm |
|  | Z轴0.013mm | Z轴 | 0.012mm |

注:供应商所投产品的技术参数相当或优于以上技术参数；投标时应把设备的备品备件清单列出。

六标段：机加工培训实训基地设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式管板一体数控切割机 | 切割下料 | 2 |  |  |

2.台式管板一体数控切割机主要技术参数

| 主要技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导轨横向宽度 | 2.0m | 有效切割宽度 | 1.5m |
| 导轨纵向长度 | 3.5m | 有效切割长度 | 3.0m |
| 等离子电源割炬 | 1组 | 等离子切割厚度 | 0.5-10mm |
| 移动精度 | 0.01mm/步 | 整机运行速度 | 12000mm/min |
| 卡盘直径 | 150mm | 运行长度 | 3m |
| 驱动方式 | 双边驱动 | 自动调高行程 | 0-120mm |

系统特性：

- 采用32位高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA，运用实时多任务控制技术和硬件插补技术，工作时高稳定性

- 整机工艺结构合理，配合全光耦隔离控制，超强的等离子抗干扰能力。

- 256M超大的加工文件存储空间，满足各种复杂程序的运行与加工，轻松处理大程序的运行。

- 采用ARM7处理器技术，程序运行速度和界面刷新速度更快。

- 等离子起弧检测、初始定位、拐角信号控制功能。

- 图形库功能：含24种图形（可扩充和自定义）的零件库，包含了常用的基本加工零件;

- 图形处理功能，对加工的图形进行排料、旋转和X、Y镜像功能

- 具有割缝补偿功能，并检测程序中补偿是否合理，作出相应报告，供用户选择

- 任意选段和选穿孔点加工功能。

- 文件名称可以显示中文名称，方便用户直观的辨别出存储的文件内容。

- 断点恢复，自动断电恢复功能，断点自动记忆。

- 回退，选段，断点恢复中，可任选穿孔位置和延时、预热、穿孔等功能，极大方便用户的操控。

- 采用了特殊的小线段处理功能，行走流畅，支持文泰格式，可广泛的应用于金属下料及广告、铁艺等。

- 与各种套料软件完全兼容。

- 可将数控系统内的加工文件拷贝到U盘中。

- 中英文操作界面转换，动态图形显示，1-8倍的图形放大，动点自动跟踪，采用U盘读取程序和及时软件升级。

- 轨迹输入采用U盘传输CAD进行套料后的加工文件和现场手动编写G代码两种方式。

- USB插口，U盘直接读取文件功能，便捷的现场操作。

注:供应商所投产品的技术参数相当或优于以上技术参数

七标段：农产品加工培训设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单 价 （元） | 金 额 (元) | 设备备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑式10t封闭酶解罐 | 10000L | 10 |  |  | 整套密封件 |
| 2 | 支撑式3000L冷热反应罐 | 3000L | 6 |  |  | 整套密封件 |

- 主要技术参数

2.1支撑式10t封闭酶解罐数据

| 1 | 内径 | 2400/2250 | 316L不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 内胆厚度 | 10mm | 316L不锈钢 |
| 3 | 内上.下封头厚度 | 10mm | 316L不锈钢 |
| 4 | 夹层厚度 | 8mm | 304不锈钢 |
| 5 | 夹层下封头厚度 | 8mm | 304不锈钢 |
| 6 | 外包皮厚度 | 3mm | 304不锈钢 |
| 7 | 外下封头厚度 | 4mm | 304不锈钢 |
| 8 | 高剪切均质乳化机 | 18.5 KW | 304不锈钢 |
| 9 | 搅拌系统15.0KW | 0-60rpm | 带不锈钢架，316浆式搅拌器，三层，变频调速，采底部固定装置 |
| 10 | 数显温度计 | 上海.台湾 | 上、中、下三点测温 |
| 11 | 机械密封 |  | 耐高温 |
| 12 | 压力人孔 | 500 | 304不锈钢 |
| 13 | 保温材料 | 聚氨脂发泡 |  |
| 14 | 工作温度 | 110度 |  |
| 15 | 夹层工作压力 | 0.4MPa |  |
| 16 | 放料孔 | 65下展式放料阀 | 304不锈钢 |

配置：全部管件、阀门、疏水阀、安全阀、压力表、电控元件、控制箱（不锈钢）。进料口、进气口、进水口、冷却水进口、冷却水出口、排气口、安全口、观察口、视镜、内视灯、清洗口。

2.2支撑式3000L冷热反应罐数据

| 1 | 内径 | 1600/1500 | 316L不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 内胆厚度 | 10mm | 316L不锈钢 |
| 3 | 内上.下封头厚度 | 10mm | 316L不锈钢 |
| 4 | 夹层厚度 | 8mm | 304不锈钢 |
| 5 | 夹层下封头厚度 | 8mm | 304不锈钢 |
| 6 | 外包皮厚度 | 2.5mm | 304不锈钢 |
| 7 | 外下封头厚度 | 3mm | 304不锈钢 |
| 8 | 高剪切均质乳化机 | 11 KW | 304不锈钢 |
| 9 | 搅拌系统11.0KW | 0-80rpm | 带不锈钢架，316浆式搅拌器，三层，变频调速，采底部固定装置 |
| 10 | 数显温度计 | 上海.台湾 | 上。中。下三点测温 |
| 11 | 机械密封 |  | 耐高温 |
| 12 | 压力人孔 | 500 | 304不锈钢 |
| 13 | 保温材料 | 珍珠岩 |  |
| 14 | 工作温度 | 120度 |  |
| 15 | 内胆工作压力 | 0.15MPa |  |
| 16 | 夹层工作压力 | 0.4MPa |  |
| 17 | 放料孔 | 65下展式放料阀 | 304不锈钢 |

配置：全部管件、阀门、疏水阀、安全阀、压力表、电控元件、控制箱（不锈钢）。 进料口、进气口、进水口、冷却水进口、冷却水出口、排气口、安全口、观察口、视镜、内视灯、清洗口。

注:供应商所投产品的技术参数需优于以上技术参数

八标段：农产品加工培训设备

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单 价 （万元） | 金 额 (万元) | 设备备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨泥磨 | 2 |  |  | 冷却装置 |
| 2 | 高效粉碎机 | 2 |  |  | 80目网 |
| 3 | 强力破骨机 | 1 |  |  | ∮15网板一个 |

- 主要技术参数

2.1骨泥磨：

产量：1-3T/H；电机功率：37/45KW；外形参考尺寸：1320*500*1280mm；处理细度：100-200目；

重量：1300KG；进出料口为304不锈钢材质，定转子为420不锈钢材质，电机盒底座外部包304不锈钢外壳；出料口方形、圆形各一个，采用防震、防水型设计生产，配备用定转子一套。

2.2高效粉碎机：

产量：300-500kg/h；电机功率：18KW；外形参考尺寸：700*500*1550mm；处理细度：80-120目，可调式。

重量：3000KG；整机采用304不锈钢材质，机体采用水冷却，保证物料温度小于30度。

2.3强力破骨机：

产量：4-6T/H；电机功率:22KW;外形参考尺寸：2200*1500*2350mm；粉碎口径：860*600mm；

重量：3000KG；整机为304不锈钢材质，刀具为高猛刚；采用消音式生产，配备用周转箱一个，刀具一套。

注:供应商所投产品的技术参数需优于以上技术参数

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、设备验收合格后，付合同总价款的90%，剩余10%作为质保金自交付之日起一年内无质量问题后五个工作日内付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目   标段

（参考格式）

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

采购编号：温政采[    ]   号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人资格证明书

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、供应商投标货物类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期：       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 （项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可接续

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

十一、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

投标保证金交付凭证复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证复印件

检察院无行贿犯罪证明复印件

以上复印件必须加盖单位公章

十二、投标人认为需要复印的其它材料