温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆弱电系统项目

招标文件

项目编号：温交易[2015] 271号

招   标   人：温县第一高级中学

招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

日        期：二〇一五年十二月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	7

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4.投标	12

5.开标	13

6.评标	14

7.合同授予	15

8．行贿犯罪查询记录	15

9. 需要补充的其他内容	15

第三章  评 标 方 法	16

1.评标准则和评标方法	16

2.评审标准	16

3.评标程序	17

第四章  招标项目概况和参数及服务要求	18

第五章   合同签订及条款	40

1.合同签订	40

2.合同一般条款	40

3．合同专用条款（特别约定条款）	42

第六章  投标文件格式	44

一、投 标 函	46

二、开标一览表	47

三、技术规格和商务条款偏差表	49

四、法定代表人身份证明	50

五、授权委托书	51

六、投标人基本情况表	52

七、类似业绩	53

八、企业荣誉	54

（非实质性条款）	54

九、售后服务承诺	55

十、反商业贿赂承诺书	56

十一、资 格 证 明 文 件	57

十二、投标人认为需要提供的其它材料	58

# 第一章 招标公告

温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆

弱电系统项目招标公告

1．招标条件

温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆弱电系统项目已由相关部门批准建设，招标人为温县第一高级中学，招标代理机构为河南省亿达工程管理咨询有限公司，建设资金来自财政资金（一中非税资金） ，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，并实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆弱电系统项目

2.2项目编号：温交易[2015] 271号

2.3项目地点：温县第一高级中学

2.4资金来源：财政资金（一中非税资金）

2.5项目概况：六栋寝室楼、西大门及围墙的网络监控系统、图书馆数字化弱电系统（详见招标文件）

2.6本次招标包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、培训及其它相关服务。

3.投标人资格要求：

3.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.2、投标单位必须是国内注册的独产法人，符合本次采购项目的经营范围；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及社会良好信誉；具有建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质，音视频集成工程企业叁级及以上资质；投标人应具有良好的银行资信和商业信誉及相关的证明文件（有法定机构出具的近三年年度财务审计文件,新成立企业不足三年的按已有的年份计算）。

3.3、开标时须提供由企业所在地（或项目所在地）检察机关出具的近三年企业法人、法定代表人、授权委托人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天；

3.4、本次招标不接受联合体投标。

4、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

- 报名时间

年    月   日 9 时 00 分—      年   月    日 17 时 30 分（节假日除外）

6. 招标文件的下载
　　6.1       年   月   日 9 时 00分—       年   月   日 17时30分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；
　　6.2  通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

7．投标文件的递交
　　投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为     年   月    日 9 时 00 分，地点为 温县公共资源交易中心开标厅 。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介
　　本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。
9. 其他
　　投标保证金的形式：网上在线支付
    投标保证金的金额：人民币 叁万元整，

递交时间：      年    月     日16:00时前以温县公共资源交易中心招标投标交易管理系统确认为准。
    具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

10、本次招标联系事项：

招标人：温县第一高级中学        招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

联系人：任先生                  联   系   人：王女士

电  话：0391-6161699            电        话：0391-3683999/15978751106

11、监督单位：温县财政局        联系电话：0391-6197778

温县第一高级中学

2015 年    月    日

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：温县第一高级中学 地 址：温县新络路大转盘温县一中新校区 联系人：任先生 电 话：0391-6161699 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南省亿达工程管理咨询有限公司 联系人：王女士 电 话：0391-3683999/15978751106 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆弱电系统项目 项目编号：温交易【2015】 271 号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 170万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 财政资金（一中非税资金） |
| 1.3.1 | 采购内容 | 六栋寝室楼、西大门及围墙的网络监控系统、图书馆数字化弱电系统 |
| 1.3.2 | 工期或供货期 | 60天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 合格的投标人 | 1.投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； 2.投标单位必须是国内注册的独产法人，符合本次采购项目的经营范围；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及社会良好信誉；具有建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质，音视频集成工程企业叁级及以上资质； 3.财务要求：投标人应具有良好的银行资信和商业信誉及相关的证明文件（有法定机构出具的近三年年度财务审计文件,新成立企业不足三年的按已有的年份计算）； 4.业绩要求：2012年元月1日以来类似业绩不少于一项。 （以签订合同原件为准） 5.其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） （1）法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份 证（复印件须加盖公章）； （2）投标人所投产品应满足本项目内容和参数要求，须提供参数表里要求提供的检测报告及各类证明文件复印件（复印件须加盖厂家公章） （3）投标单位必须提供由企业所在地（或项目所在地）检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、授权委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 不需要 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间10天前 |
| 1.7.3 | 招标人书面澄清的时间 | 自收到异议之日起5日内 |
| 1.7.4 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 1.7.5 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 1.7.6 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间： 2016 年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付。 网上缴纳投标保证金：通过七家银行：工商银行、交通银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金（企业网银支付投标保证金的，前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下四家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装），手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336 投标保证金金额： 人民币： 叁万元 整 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自动网上缴纳。 递交时间：投标人必须于 2016 年 月 日16:00时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心招标投标交易管理系统确认为准。 未按规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 4.11 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:招标人代表 1人，技术、经济专家 4 人 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10% 中标单位签订合同时需向招标人缴纳履约担保。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 招标文件的解释权归招标人所有。 |  |  |

- 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规格型号和数量）：见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求: 见投标人须知前附表；

- 诚信要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向招标人承担连带责任。

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

- 招标人根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与招标人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 具体详见第四章招标项目概况和参数及服务要求。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 招标人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）开标一览表

（4）投标保证金证明

（5）法定代表人身份证明

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人资格证明

（8）技术文件：技术参数和商务偏差表

（9） 投标人认为应提供的资料

（10）《行贿犯罪档案查询结果告知函》

（11）售后服务及优惠承诺

（12）施工组织设计

（13）投标人认为需要提供的其它材料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.5投标人应对所投项目进行总报价，本工程的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含报建、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、运输保险、装卸、各种报建报装手续、专业机构的验收、培训辅导、两年期的免费质保及维保售后服务、全额含税发票（分设备票和工程安装票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 招标人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在与招标人签订合同后退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表（注：1、是否提供根据招标文件的要求；2、有“具体年份要求”则无需指明“上一年度”）。

3.6.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 招标人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件为正本一份，副本陆份。投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称、项目编号、投标人名称、地址、电话、邮编。

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

5.2 投标人参加开标会议须出示的证件或材料

营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明。

5.3投标人有下列情形之一的，招标人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的招标人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由投标人按签到的逆顺序进行唱标，唱标人进行复唱，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的.

6.3.5投标人未响应实质要求的。

6.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对招标人的纪律要求。招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，招标人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

- 8．行贿犯罪查询记录

若开标时要求须提供由检察机关出具的近三年企业法人、法定代表人、授权委托人行贿犯罪查询记录的，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

招标代理服务费由中标人支付

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 第三章  评 标 方 法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 投标单位 |  | 符合《政府采购法》第二十二条之规定 |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 |  | 人民币 叁万元 |
|  | 业绩 |  | 2012年元月1日以来类似业绩不少于一项。（以签订合同原件为准） （以签订合同原件为准） |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期或供货期 |  | 60天 |
|  | 供货质量 |  | 合格 |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；（须提供参数表里要求提供的检测报告及各类证明文件复印件（复印件须加盖公章），未在检测报告内体现的按废标处理。）

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）本项目实行资格后审，未通过资格审查的投标人按废标处理。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2  评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

# 第四章  招标项目概况和参数及服务要求

1、项目名称：温县第一高级中学寝室楼、西大门及围墙网络监控、图书馆弱电系统项目

2、项目概况：六栋寝室楼、西大门及围墙的网络监控系统、图书馆数字化弱电系统

3、参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外一体化半球摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器；带报警接口 最大分辨率1920x1080； 最低照度彩色：0.01 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。（该项需公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于30米； 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps； 彩色模式，1920x1080@25fps，4Mbps码流时，RJ45输出，水平中心分辨力不小于1000TVL； 设备与客户端用150米网线传输时，丢包率小于1%。（该项需公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改； 需具有认证模式，且RTSP认证具有basic和digest两种选项。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需具备区域入侵检测、越界检测等功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 不低于IP66防尘防水等级； 可以经受空气放电8kV、接触放电6kV的恶劣环境。（该项需公安部型式检验报告证明）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（该项需公安部型式检验报告证明）； 登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（该项需公安部型式检验报告证明）； 提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 48 |
| 2 | 50米红外一体化枪式摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。带报警接口 最大分辨率1920x1080。 最低照度彩色：0.01 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。 设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。（该项需公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 需具备区域入侵检测、越界检测等功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 不低于IP66防尘防水等级。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（该项需公安部型式检验报告证明）； 登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（该项需公安部型式检验报告证明）； 提供所投产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 22 |
| 3 | 一键式报警按钮 | 报警按钮，与摄像机联动，不许单独布线 | 个 | 30 |
| 4 | 报警柱 |  采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持H.264视频编码格式，支持G.711U音频压缩标准； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP； 支持视频采集功能，内置130W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控； 支持GB28181标准协议，海康EHOME协议，满足不同平台的接入； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，无论是对讲还是广播，声音响亮清晰； 支持3G/4G无线网络传输，满足不同的网络环境； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防爆、防雷击，防撬锁等功能；安装模式：地垄式安装；防爆等级：IK10 | 台 | 3 |
| 5 | 客流统计半球 | 机器可分别对监视画面中进入和离开的人数进行统计，并将数据和图片存储至SD卡或NAS中，生成日报表、周报表、月报表、年报表，通过IE浏览器可以配置相关参数（要求此项由检测报告体现）；红外39米；支持宽动态、数字降噪等；分表率1920*1080 | 台 | 3 |
| 6 | 鱼眼全景摄像机 | 具有600万像素 CMOS传感器。采用鱼眼镜头，可实现360度全景监控。抓图最大分辨率3072x2048。（公安部型式检验报告证明）红外补光不小于15米 （公安部型式检验报告证明）；实时模式下，鱼眼视图支持3072x2048@25fps，ePTZ视图支持1024x768@25fps（公安部型式检验报告证明）；支持H.264、MJEPG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）；支持宽动态功能。（公安部型式检验报告证明）；支持移动侦测、视频遮挡、存储器满、存储器错误等检测功能。（公安部型式检验报告证明）；录像文件中可叠加水印信息，并进行查看。（公安部型式检验报告证明）；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 8 |
| 7 | 摄像机电源 | 12V;2A | 台 | 70 |
| 8 | 硬盘录像机 | 支持16路接入，最大接入带宽256Mbps； 支持H.264、H.265编码格式(该项要求在检测报告内体现）； 支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式； 支持8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态； 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔； 支持2个网口，支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持16路报警输入，4路报警输出接口； 支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等； 支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）； 支持针对不同视频通道，可配置相应的数据存储空间或存储磁盘； 支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖； 支持录像自动续传功能（ANR），支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR； 支持16路同步回放及多路同步倒放；支持以通道、时间等方式，进行图片的检索与回放； 支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。(该项要求在检测报告内体现）； 设备可以进行整机备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作； 支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路） ； 提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 8 |
| 9 | DVR硬盘 | 企业级硬盘容量4000GB 接口：SATA 6Gb/s 缓存：64MB 转速：7200 RPM 尺寸：3.5英寸 | 块 | 20 |
| 10 | 22寸液晶监视器 | 显示类别：TFT-LED背光屏幕尺寸：22寸最大分辨率：1920×1080P亮度：500cd/m²对比度：3000:1响应时间：3.7ms可视角度：水平170°，垂直160º输入输出接口：VGA输入接口:1个、HDMI输入接口:1个、BNC输入接口:1个、RCA输入接口:1个功耗≤35W 提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 8 |
| 11 | 光纤收发器 | 国产 | 对 | 10 |
| 12 | 光纤 | 单模4芯室外光缆 | 米 | 1900 |
| 13 | 拼接大屏 | 背光源：LED直下式背光源 显示对角线尺寸(inch）：46″ 显示分辨率：1920×1080 显示色彩：16.7 M 显示视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) 显示响应时间（平均）：6.5ms(G to G) 显示对比度：4500:1 显示亮度：500cd/㎡ 物理拼缝≤5.3 mm 视频输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1 寿命≥60000 小时 | 块 | 9 |
| 14 | 拼接控制一体机 | 1. 投标产品为图像FPGA硬件处理，主板双CPU架构。视频数据和控制数据分离，稳定性高。电源双备份。板卡、风扇可以热插拔。2. 投标产品支持设备告警功能，可实时监测系统工作状态，拥有工作异常报警、温度超限告警、IP冲突告警灯功能。3. ★投标产品支持输入信号源上墙前先预览信号源内容，并支持多路信号源同时预览。4. ★投标产品支持BNC、RGB、3G-SDI、DVI、DP、HDMI输入.最大分辨率≥3840X2160@30Hz.输出支持DVI、HDMI、SDI、HDBASET、VGA输出，支持DVI信号转换成光纤输出，SDI、DVI、BNC等支持双链路输入。5. 投标产品支持视频参数设置功能。通过串口控制大屏亮度、对比度、色度、饱和度、清晰度、开关机、输入信号源选择、画面位置调节等；对输入的视频参数进行调节：亮度、对比度、色度、饱和度。6. ★投标产品需支持虚拟LED显示功能，可以任意设置内容、显示位置、字体大小、移动模式、字体和背景色24位颜色任意可设。7. ★投标产品支持本地播放功能，本地文件可在电视墙播放。8. 投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。9. 投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机登移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。10. 投标产品客户端可以支持在线设备自动搜索功能。11.★投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。12. ★投标产品支持云台控制功能，设备支持HDTVI反向云台控制功能。13. ★投标产品支持支持回显功能，支持在大屏管理软件界面中完整的显示大屏幕所显示的画面内容。14. 投标产品支持支持大屏管理、轮询上墙、报警上墙等电视墙管理功能。15. 投标产品支持3D降噪和3D梳妆滤波技术的复合降噪技术。16. 投标产品客户端可支持添加多个控制器，支持SADP自动搜索IP17. 投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。18.★投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。19. 投标产品支持客户端软件管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能 。20. 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、FCC、CE、RoHS等检测报告,提供公安部权威检测机构出具的检测报告。 | 台 | 1 |
| 15 | 拼接控制机柜 | 1.8米（高）*0.6米（深）*0.6米（宽）；材料要求： 框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；玻璃门. | 套 | 1 |
| 16 | 操作台 | 8联位控制台；钢制；喷塑工艺；材质厚度：1.5MM； 机柜尺寸：4.8米（长）*0.85米宽*0.75米高； | 套 | 1 |
| 17 | 智慧型校园可视化综合管理平台 | 1) ★支持接入Web用户访问总数至少达8000个；并发在线Web用户总数至少800个；注册各种类型设备数不少于30000个；流媒体转发性能不少于200路1080P输入+200路1080P输出。2) ★具备WEB客户端和CS客户端进行管理和操作；具有对外接口用于系统平台接入功能。3) ★支持记录所有功能操作、异常情况日志，提供按条件进行查询的功能；4) ★支持多网域配置，实现多网融合、跨网段、内外网等灵活部署；支持域名解析访问功能；5) ★支持GB/T28181-2011、DB33联网协议的选择和配置功能；6) ★支持用户自定义LOGO替换配置；7) ★支持对存储、编码器等设备的统一管理；支持单IP设备添加及IP段设备批量添加；支持无固定IP地址设备的接入；支持第三方设备接入；支持设备批量导入导出。8) ★支持门禁、报警接入，提供丰富的报警联动功能，如联动视频、抓图、声音、录像等报警输出；9) ★支持智能设备接入，实现人脸识别、人流量统计、周界防范等智能分析功能；10) ★支持登记和查询资产属性功能；支持对资产的维修、报废进行管理；支持对资产进行报表统计功能；11) ★具有用户权限管理功能，用户可按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色；支持用户有效期的配置；支持硬件权限绑定，采用证书登陆方式。12) ★支持多画面实时预览，支持多画面全屏显示；支持画面云台控制及视频信号比例自适应。13) ★支持即时回放、电子放大、参数调节、OSD显示及手动录像功能；14) ★支持云台优先级控制、云台锁定功能，支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台；15) ★支持用户自定义分组、紧急预案、手动抓图、主子码流切换，可提供视频预览模块URL连接；支持视频剪辑与合并功能。16) ★支持设备、NVR、嵌入式、文件化等存储模式，支持录像控制等功能；17) ★支持录像模板管理、录像计划批量配置、录像批量下载、录像回放打标签、锁定和解锁功能；18) ★支持录像检索、回放控制、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放功能；19) ★支持客户端对单个设备的语音对讲，客户端对多个设备的广播以及支持客户端之间的语音对讲功能；20) ★支持客户端之间的文字信息传送、对讲声音本地保存功能；21) ★支持静态地图、谷歌地图、山海经纬地图等地图类型功能；22) ★支持地图切换、放大、缩小、新建、删除以及图预置点设置功能；23) ★支持在地图上添加监控点，查询并显示报警、卡口信息，报警时对应的监控点或报警点闪烁提示；24) ★支持地图展示实时位置和历史轨迹查询等设备GPS数据功能。25) ★支持开关量、移动侦测等告警类型，告警级别自定义，告警输入信息修改，第三方设备报警信息接收功能；26) ★支持告警联动功能，支持报警设备防区的布撤防功能；27) ★支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放等功能；28) ★支持对案件的图像、视频、办案文档等资料的上传、下载、删除；支持根据各个区域案件的不同生成四色预警图像，根据案件结果生成突出警情分析、警情多发区域以及警情综合统计等功能；29) ★具有支持安卓、IOS等操作系统的移动客户端；30) ★支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换手机布撤防及多路视频手机实时预览等功能；31) ★支持录像文件化存储功能配置，视频存储磁盘关联，录像计划的配置及管理，视频流保存成录像文件等功能。32) ★支持通行、报警、人行、场内车辆等出入口事件信息的查询功能。33) ★支持门禁设备和门禁主机的接入与管理；支持对门禁卡片及持卡人的管理，并可根据人员门禁权限关联相应的权限。支持刷卡人信息的显示、门禁历史事件的查询、客户端控制门禁的开关、门禁地图显示，并按门禁数据检索查看关联的报警抓拍图片和报警录像。34) ★支持动环监控报警主机接入、添加、修改和删除功能。35) ★支持烟感、水浸、电压等模拟量配置、串口配置，支持环境量数据的图形化展示与超阈值的报警联动功能。36) ★支持校园广播计划编制管理、按模板配置校园广播计划，支持单台设备关联多个计划模块功能。37）需提供计算机软件著作权登记证、软件产品登记证书，需提供软件评测报告且上述每一个带★功能项需在评测报告内体现，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 18 | 管理计算机 | I5-2400/4GDDRIII/1T硬盘/SATA DVD-RW/集成千兆网卡/HD6450独显1G/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/一键恢复三年有限保修及上门/前2后4 USB/220V 310W电源/20L机箱标配19寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 19 | 流媒体服务器 | *一、软件要求：*（1）部署与平台配套流媒体服务器软件模块，专机专用，不得与其他软件模块同时部署在一台服务器上。（2）单机并发转发能力为不低于200路4Cif，2Mbps码流。*（3）必须含正版WINDOWS SERVER 2008 操作系统（非预装）*二、硬件配置：E5-2620(6核2.0GHz)×2/8GB DDR3×4/300G SAS×4/热插拔/DVD/1000M NIC×2/冗余电源/导轨/2U机箱；含导轨 | 台 | 1 |
| 20 | 光纤配件 | 含终端盒、耦合器、尾纤、跳线； | 批 | 1 |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 1200 |
| 22 | 多功能插座 | 满足本项目施工需要 | 套 | 1 |
| 23 | PVC材料 | 满足本项目施工需要 | 批 | 1 |
| 24 | 监控机柜 | 1.42U全高服务器机柜；2.承载：静载承重达800KG(带支脚) ；3.防护等级： IP20； 4.主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作; | 台 | 1 |
| 25 | 施工费 | 施工、安装、调试费用 | 项 | 1 |
| 二、流媒体广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体主服务器 | ◆ 标准RJ45，支持TCP/IP，UPP，IGMP（组播）协议，支持跨路由、多层交换机； ◆ 12.1英寸NEC TFT触摸屏； ◆ 工业级专业多核CPU处理器； ◆ 音频芯片：集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； ◆ 网卡芯片：板载Realtek RTL8111E千兆网卡 ◆ 大容量SSD固态硬盘：读写速度快，低功耗、无噪音、抗震动、低热量 、体积小、工作温度范围大（可存储上万套音乐节目，一个月不重复播放）； ◆ 支持mp2/mp3音频格式； ◆ 可以按日、月、星期等方式对节目进行编程控制； ◆ 可控制多达200个终端，可在同一时间播放不一样的曲目； ◆ 可定时采集音源（多媒体播放器，调谐器）等； ◆ 编辑多种打铃方案，可在春、夏、秋、冬、阴雨、晴天等等之间相互切换，以避免多次重复的操作； ◆ 屏幕快捷按键操作，方便、简单可编组分区； ◆ 可以实现分区广播、全体广播、定时定点广播； | 台 | 1 |
| 2 | 机架式网络终端 | ◆ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； ◆ 标准RJ45，支持TCP/IP，UPP，IGMP（组播）协议，支持跨路由、多层交换机； ◆ MP3/MP2音频格式采样，采样率8K～48KHz，传输速率10Mbps，16位立体声CD音质音频输出，输出频率20Hz～16KHz； ◆ USB和SD卡插口输入，音量可调； ◆ 可设定防火墙； ◆ 实时接收系统传输的数字信号，转换为模拟的音频信号，给功率信号放大器提供音频输入； ◆ 支持本地话筒、线路输入，实现本地扩音功能，音量可本地调节，高低音独立调节； ◆ 远程服务器信号优先，自动强插； ◆ 内置一路网络IP解码，立体声音频输出，可扩展连接多台功率放大器； ◆ 一路短路触发输出； ◆ 两路智能电源输出,最大功率1100W(平时处于关闭状态，有网络信号时自动打开） | 台 | 3 |
| 3 | 网络寻呼麦克风 | ◆ 标准RJ45，支持TCP/IP，UPP，IGMP（组播）协议，支持跨路由，多层交换机； ◆ 全硬件设计，支持硬件开关机 ◆ 多种寻呼模式（对点广播、拨号对讲、分区广播、多人通话），和强切功能 ◆ 可自设优先等级 ◆ 内置喇叭单元，声音可调，双向对讲功能 ◆ 一路线路输入，一路线路输出 | 个 | 1 |
| 4 | 数字程控器 | ◆ 采用进口专业级处理芯片；◆ 128X64带背光LCD显示；◆ 液晶屏幕显示，中英文字幕可选；◆ 可对所有DKD产品进行电源控制；◆ 十二路电源输出；◆ +24V报警信号输入；◆ 内置时钟，断电记忆功能；◆ 程序执行叮咚音乐提示；◆ 10个可编程序，每个程序可编50个子程序，可编辑7天不同内容；◆ 0V控制输出功能，连接电源控制器实现定时开关，控制更多设备电源。；◆ 自动消防报警功能 | 台 | 1 |
| 5 | 电源控制器 | ◆ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ◆ 微电脑处理芯片 ◆ 16路受控电源随意操作 ◆ 特设自动紧急切断功能 ◆ 16路电源输出，每路输出AC220V(10A)。 ◆ 设有电子锁开关，手动和自动两种模式。 ◆ 16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间相差1S。 ◆ 电源插口总容量达4KVA。 ◆ 1路短路触发信号输入；1路短路触发信号扩展输出；可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制。 ◆ 简明的LED工作状态指示灯显示。 ◆ 支持自动开关机，受（DKD-9001/DA-9101）或短路触发信号控制 | 台 | 1 |
| 6 | 调谐器 | ◆ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用 ◆ 微电脑控制，轻触式按键操作 ◆ 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目*调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个 ◆ 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能 ◆ SANYAO模块，石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定 ◆ 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入 ◆ 1路音频信号左右声道（L /R）输出 ◆ 特设公共广播专用MONO声道 ◆ 受控制可实现自动播放 | 台 | 1 |
| 7 | 多媒体播放机 | ◆ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。微处理集成芯片控制，轻触式按键操作。VFD荧光显示，清晰醒目。 ◆ 全数码伺服 ◆ 系统＋ESS解码方案，超强纠错功能 ◆ 立体声输出 ◆ 可播放CD/VCD/MP3碟片 ◆ 受控制可定时开关播放 | 个 | 1 |
| 8 | 前置放大器 | ◆ 10通道输入，5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； ◆ 具有二级优先，强行切入优先功能； ◆ 话筒（MIC1)具有最高优先、具备强行切入优先功能； ◆ 2路(EMC）紧急优先输入 ◆ 高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节 ◆ 独立音量控制 ◆ MIC 2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出； | 台 | 1 |
| 9 | 公共广播专用机柜 | ◆ 机柜：黑色柜体，白色透明钢化玻璃门；◆ 防护等级：IP20；◆ 主要材料：SPCC优质冷轧钢板；◆ 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；◆ 外观高贵典雅,工艺精湛；◆ 尺寸(W×D×H)：600MM×600MM×1400MM；◆ 27U广播专用机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 纯后级功率放大器 | ◆ 1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。1路线路输出，1路辅助线路平衡输出。信号级联下一台纯后级功放。 ◆ 采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ◆ 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ◆ 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；电源软启动保护，拥有完整的线路安全工作保证。 ◆ 自动压限功能，防止自激或信号过大引起设备的损坏*内部模块化结构，美观，整洁。 ◆ 机器异常工作保护警告功能：当负载过重、线路短路、温度过高时，对应的指示灯常亮提示，有极高的可靠性。 ◆ 内部高压过流保护，降低因使用不当损坏设备的概率 ◆ 完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ◆ 特设安全防护盖 ◆ 2种功率输出方式：定阻输出4～16Ω、定压输出70V，100V，120V； ◆ 输出功率：1000W | 台 | 1 |
| 11 | 合并级功率放大器 | ◆ 2路线路输入，3路MIC输入，分路音量控制，MIC1优先功能 ◆ 1路线路输出可以环接纯后级功放以扩展功率。 ◆ 高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 ◆ 采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。 ◆ 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 ◆ 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 ◆ 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路、温度过高时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 ◆ 内部高压过流保护，降低因使用不当损坏设备的概率*完善的温度保护:开机设备风扇不转，工作噪音低；当机器到一定温度时，会自动启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 ◆ 内部模块化结构，美观，整洁。 ◆ 特设安全防护盖 ◆ 2种功率输出方式：定压输出70V-100V；定阻输出4～16Ω； ◆ 输出功率：350W | 个 | 2 |
| 12 | 室外防水音柱 | ◆ 豪华大型室外铝镁合金音柱，铝网面板； ◆ 防水等级：IP×6防水等级标准； ◆ 输入电压：70-100V； ◆ 灵敏度：93dB1w\1m； ◆ 频率响应：140-17KHz±3dB； ◆ 尺寸(H×W×D)：535mm×220mm×145mm； ◆ 喇叭数量:1(高音）+2（低音） ◆ 喇叭尺寸类型：高音4″+低音6.5″全频； ◆ 功率：60W； | 台 | 12 |
| 13 | 壁挂喇叭 | ◆ 室内塑料面包型壁挂音箱（凸面高音）；◆ 灵敏度：91dB1w/1m；◆ 频率响应：120-17KHz±3dB；◆ ABS材料；◆ 经久耐用，不变形、不褪色；◆ 壁挂式安装；◆ 安装方便；◆ 喇叭类型:1×2″高音+1×6.5″低音；◆ 声音清晰、明亮。◆ 尺寸(D×W×H)：275mm×200mm×115mm；◆ 输入阻抗：8欧◆ 额定功率：10W； | 台 | 44 |
| 14 | 广播线材（主线） | RVV2*1.5(国标纯铜） | 米 | 1500 |
| 15 | 布线辅材 | PVC材料；布线配件；电源插座 | 批 | 1 |
| 16 | 系统集成施工费 | 施工、安装、调试费用 | 批 | 1 |
| 三、网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 一体化机箱、冗余电源、冗余主控，槽位数量≥8、主控引擎槽位≥2、业务引擎槽位≥6，交换容量≥25.6 Tbps，包转发率≥9600 Mpps；支持4*40G及8*40G以及100G接口板卡，并提供含设备制造厂商官方网站链接的截图证明；支持N:1虚拟化，将四台物料设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；且支持两台设备虚拟化距离≥80KM;提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持1：N虚拟化，将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持异构虚拟化，支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持跨数据中心二层互联EVI或类似技术，使得各数据中心各节点可以实现二层互通，数据中心内虚拟机可在数据中心间可自有迁移，网络和服务提供商网络无需做任何变动；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持OPENFLOW 1.3标准、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）、支持多表流水线、支持Group table、支持Meter；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持FCoE、TRILL、VEPA等功能，提供官网截图证明；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持硬件无线控制器业务模块；支持防火墙业务模块；支持硬件IPS入侵防御业务模块；支持硬件SSL VPN业务模块；支持硬件LB负载均衡业务模块；为防止虚假证明，需提供含设备制造厂商官方网站链接的投标产品选配信息中以上业务模块的截图证明。支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；支持Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps，需提供包含完整链接的设备制造厂商官方网站截图；支持IEEE802.17标准的RPR弹性分组环、支持ITU-TG.8032 国际标准ERPS以太网多环保护技术；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae），提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；单台配置双主控引擎、双交流电源、万兆以太网SFP+光接口≥4个、千兆以太网SFP光接口≥24个、千兆以太网电接口≥48个、且配置业务板卡数量不得超过2块；提供原厂商3年维保服务、提供原厂商服务承诺函；为保证方便管理，本项目所有网络设备为同一品牌；投标产品所提供截图及证明材料必须由设备制造厂商加盖项目授权章；投标产品提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件； | 台 | 1 |
| 2 | 交换机千兆单模光模块 | SFP模块提供的用户接口连接器类型：LC接口 原厂千兆单模模块 | 个 | 8 |
| 3 | 24口接入交换机 | 交换容量≥256 Gbps、包转发率≥96Mpps；千兆以太网电接口数量≥24；千兆以太网光接口数量≥4，2千兆单模模块；支持设备堆叠数量≥32台，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；内置防雷技术，支持支持业界领先的7KV业务端口防雷能力；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；设备满负荷功耗≤20W、支持EEE(802.3az)、端口自动Power down，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图，并提供ROHS节能认证证书；投标产品提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件；投标产品所提供截图及证明材料必须由设备制造厂商加盖项目授权章。 | 台 | 10 |
| 4 | 楼层机柜 | 豪华型机柜，60cm高45cm深60cm宽，承重大于200Kg; | 台 | 10 |
| 6 | 五非屏蔽水晶头 | 五类非屏蔽水晶头；100个/盒； | 个 | 1200 |
| 7 | 超五类模块 | 符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801:2002要求； 超五类国际认证证书（SGS实验室）； | 个 | 288 |
| 8 | 理线器 | 19英寸设计，设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。材料：塑钢结构轻质、耐磨、安装简便，双绞链盖板设计，可上下开闭方便理线； | 个 | 14 |
| 9 | 单模光纤 | 单模4芯室外光缆 | 米 | 1500 |
| 10 | 光纤盒 |  | 台 | 4 |
| 11 | 光纤跳线 | 满足网络系统运行需要，3米光纤跳线； | 根 | 64 |
| 12 | 光纤熔接点 |  | 个 | 64 |
| 13 | 光纤配件 | 满足网络系统连接需要的熔接配件、熔接施工、尾纤、耦合器等设备 | 批 | 1 |
| 14 | PVC管材 | 国标 | 批 | 1 |
| 15 | 安装施工费 | 施工、安装、调试费用 | 项 | 1 |
| 四、电视、电话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电话程控交换机 | 主机1台，用户板配置11块，终继板2块，满足大于150条内线及10条外线电话交换功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 40对语音电缆 | 国标 | 米 | 750 |
| 4 | 电话终端模块 | 国标 | 个 | 87 |
| 5 | 电话中继设备 | 国标 | 套 | 1 |
| 6 | 电话分线箱 | 国标 | 套 | 12 |
| 7 | 电视 视频线 | 国标 | 米 | 5000 |
| 8 | 电视 视频线 | 国标 | 米 | 800 |
| 9 | 信号放大器 | 国标 | 台 | 2 |
| 10 | 电视终端盒 | 电话专用终端盒，标准486规格，含电话模块. | 个 | 47 |
| 11 | 分支分配器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。体积小，重量轻。微带电路设计，性能指标优。安装简单，两边孔位用来固定主体。表面喷漆处理，防氧化、不变色。插入损耗IN-OUT(dB)：5-65MHz；65-550MHz；750-1000MHz； | 台 | 20 |
| 12 | F头 | F头,公制牙纹为10*0.75,英制牙纹为3/8*32. 尾孔为7.3.材料为H59铜.表面镀镍. | 批 | 1 |
| 13 | TV插头 |  | 批 | 1 |
| 14 | 施工费 | 施工、安装、调试费用 | 项 | 1 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络摄像机 | 具有300万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2048x1536。 最低照度彩色：0.03 lx （AGC开，RJ45输出） ，灰度等级不小于11级。（该项需公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于50米。 需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps。 彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL。 设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。（该项需公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 需具备区域入侵检测、越界检测等功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 不低于IP66防尘防水等级。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（该项需公安部型式检验报告证明）； 登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（该项需公安部型式检验报告证明）； 提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 22 |
| 2 | 摄像机电源 | 12V;2A | 个 | 22 |
| 3 | 摄像机支架 | 配套专用壁装支架 | 个 | 22 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 支持32路接入，最大接入带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持H.264、H.265编码格式(该项要求在检测报告内体现）；支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作；可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；支持8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态；支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔；支持2个网口，支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持16路报警输入，4路报警输出接口；支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等；支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）；支持针对不同视频通道，可配置相应的数据存储空间或存储磁盘；支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖；支持录像自动续传功能（ANR），支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR；支持16路同步回放及多路同步倒放；支持以通道、时间等方式，进行图片的检索与回放；支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。(该项要求在检测报告内体现）；设备可以进行整机备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作；支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路） ；提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 5 | 液晶监视器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 千兆交换机 | 交换容量≥256 Gbps、包转发率≥96Mpps；千兆以太网电接口数量≥24；千兆以太网光接口数量≥4，2千兆单模模块；支持设备堆叠数量≥32台，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；内置防雷技术，支持支持业界领先的7KV业务端口防雷能力；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；设备满负荷功耗≤20W、支持EEE(802.3az)、端口自动Power down，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图，并提供ROHS节能认证证书；投标产品提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件； | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 企业级硬盘容量4000GB 接口：SATA 6Gb/s 缓存：64MB 转速：7200 RPM 尺寸：3.5英寸 | 块 | 8 |
| 8 | 水晶头 | 五类千兆水晶头；100个/盒； | 盒 | 1 |
| 9 | 机柜 | 1.8米（高）*0.6米（深）*0.6米（宽）；材料要求： 框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；玻璃门 | 台 | 1 |
| 10 | 分机柜 | 1.8米（高）*0.6米（深）*0.6米（宽）；材料要求： 框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；玻璃门 | 台 | 2 |
| 11 | 电源线 | YJV4*16+1*8 | 米 | 1500 |
| 12 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 8 |
| 13 | 理线器 | 19英寸设计，设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。材料：塑钢结构轻质、耐磨、安装简便，双绞链盖板设计，可上下开闭方便理线； | 个 | 4 |
| 14 | 8芯单模光纤 | 8芯单模光纤，室内型，有明显厂家标识及米标； | 米 | 350 |
| 15 | 光纤收发器 | 单模光收发器，传输速率1000M； | 对 | 4 |
| 16 | 光纤盒 | 国标 | 个 | 6 |
| 17 | 光纤跳线 | 满足系统运行需要，3米光纤跳线 | 对 | 16 |
| 18 | PVC材料 | 国标 | 米 | 80 |
| 19 | PVC材料 | 国标 | 米 | 600 |
| 20 | PVC材料 | 国标 | 米 | 445 |
| 21 | 辅料 | 所需线材、配件等 | 批 | 1 |
| 22 | 系统集成费 | 施工、安装、调试费用 | 套 | 1 |
| 温县一中西围墙网络监控设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 具有300万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2048x1536。 最低照度彩色：0.03 lx （AGC开，RJ45输出） ，灰度等级不小于11级。（该项需公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于50米。 需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps。 彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL。 设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。（该项需公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 需具备区域入侵检测、越界检测等功能。（该项需公安部型式检验报告证明）； 需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 不低于IP66防尘防水等级。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（该项需公安部型式检验报告证明）； 登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。（该项需公安部型式检验报告证明）； 提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 14 |
| 2 | 高清红外球机 | 视频输出支持1280×960@60fps，1280×720@30fps，分辨力不小于900TVL，红外距离可达240米；支持20倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。(该项要求在检测报告内体现）；信噪比57dB(该项要求在检测报告内体现）；支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能；支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级。(该项要求在检测报告内体现）；球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB；支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC。(该项要求在检测报告内体现）；图像传输延时≤150ms(该项要求在检测报告内体现）；当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤(该项要求在检测报告内体现）；支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警(该项要求在检测报告内体现）；支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。(该项要求在检测报告内体现）；室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃；提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 2 |
| 3 | 球机支架 | 壁装支架,铝合金 | 个 | 2 |
| 4 | 立杆 | 高4米，壁厚3mm,表面防静电喷塑处理(包含杆底座安装、固定） | 根 | 2 |
| 5 | 摄像机电源 | 1A；12V | 个 | 14 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 支持32路接入，最大接入带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持H.264、H.265编码格式(该项要求在检测报告内体现）；支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作；可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；支持8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态；支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔；支持2个网口，支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持16路报警输入，4路报警输出接口；支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等；支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）；支持针对不同视频通道，可配置相应的数据存储空间或存储磁盘；支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖；支持录像自动续传功能（ANR），支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR；支持16路同步回放及多路同步倒放；支持以通道、时间等方式，进行图片的检索与回放；支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户。(该项要求在检测报告内体现）；设备可以进行整机备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作；支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路） ；提供所投产品产品检测报告，以上资料需提供复印件并加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 7 | 液晶监视器 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆交换机 | 交换容量≥256 Gbps、包转发率≥96Mpps；千兆以太网电接口数量≥24；千兆以太网光接口数量≥4，2千兆单模模块；支持设备堆叠数量≥32台，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；内置防雷技术，支持支持业界领先的7KV业务端口防雷能力；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；设备满负荷功耗≤20W、支持EEE(802.3az)、端口自动Power down，提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图，并提供ROHS节能认证证书；投标产品提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件； | 台 | 4 |
| 9 | 硬盘 | 企业级硬盘容量4000GB 接口：SATA 6Gb/s 缓存：64MB 转速：7200 RPM 尺寸：3.5英寸 | 块 | 8 |
| 10 | 水晶头 | 五类千兆水晶头；100个/盒； | 盒 | 1 |
| 11 | 机柜 | 1.8米（高）*0.6米（深）*0.6米（宽）；材料要求： 框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；玻璃门 | 台 | 1 |
| 12 | 分机柜 | 1.8米（高）*0.6米（深）*0.6米（宽）；材料要求： 框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗；玻璃门 | 台 | 4 |
| 13 | 电源线 | YJV4*16+1*8 | 米 | 1500 |
| 14 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 8 |
| 15 | 理线器 | 19英寸设计，设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。材料：塑钢结构轻质、耐磨、安装简便，双绞链盖板设计，可上下开闭方便理线； | 个 | 6 |
| 16 | 8芯单模光纤 | 8芯单模光纤，室内型，有明显厂家标识及米标； | 米 | 1000 |
| 17 | 光纤收发器 | 单模光收发器，传输速率1000M； | 对 | 4 |
| 18 | 光纤盒 |  | 个 | 8 |
| 19 | 光纤跳线 | 满足系统运行需要，3米光纤跳线 | 对 | 16 |
| 20 | PVC材料 |  | 米 | 1000 |
| 21 | 辅料 | 满足监控系统运行所需线材、接插件、布线材料等 | 批 | 1 |
| 22 | 系统集成费 | 施工、安装、调试费用 | 套 | 1 |

# 第五章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与招标人签订合同。中标人与招标人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如招标人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 招标人追加合同标的权利：签订合同后，招标人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（招标人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得招标人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试。本项目设计、施工、验收必须符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》（GB50348）的有关规定。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投

标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

（正本或副本）

# 第六章  投标文件格式

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

地    址：

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人资格证明书

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、供应商投标货物类似业绩

八、企业荣誉（复印件）

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为需要提供的其它材料

## 一、投 标 函

致：             （招标人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或授权委托人）正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本陆                 份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期（或供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他招标人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

（附表一）货物分项报价一览表

招标编号：                                               单位：元 （人民币）

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可接续

## 三、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证明

。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 七、类似业绩

2012年元月1日以来类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

## 八、企业荣誉

## （非实质性条款）

## 九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 十一、资 格 证 明 文 件

1、营业执照（副本）复印件

2、税务登记证（副本）复印件

3、组织机构代码证复印件

4、投标保证金交付凭证复印件

5、资质证书复印件

6、依法缴纳社会保障资金的证明；

7、依法缴纳税收的证明（完税证明）；

8、财务状况报告（有法定机构出具的近三年年度财务审计文件,新成立企业不足三年的按已有的年份计算）

（注：开标日前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。）

9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

10、《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明复印件

以上复印件必须加盖单位公章

## 十二、投标人认为需要提供的其它材料