温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目

询   价   文   件

项目编号：温交易[2017]97号

采购编号：温政采[2017]74号

采   购   人：温县保封垃圾处理有限公司

采购代理机构：河南智远工程管理有限公司

日        期：2017年5月

温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目询价公告

河南智远工程管理有限公司受温县保封垃圾处理有限公司委托，就温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目

二、项目编号：温交易[2017] 97号     采购编号：温政采[2017]74号

三、采购项目简要说明： 5吨装载机一台，加长臂、带空调。

报价单格式如下（预算价35万元）：

温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨装载机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后 20 天 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

# 温县保封垃圾处理有限公司5吨装载机一台采购项目参数及服务要求

1、采购预算金额：35万元（大写：叁拾伍万元整）

2、采购数量及技术参数：5吨装载机1台，主要技术参数要求如下：

■ 整车参数

（一）斗容-----------------------------------------------------3 m3

（二）额定负荷-------------------------------------------------5000kg

(三)动臂提升时间（全负荷）------------------------------------≤6.5s

(四）三项和---------------------------------------------------≤13s

(五)各档最高车速：

前进Ⅱ挡---------------------------------------------38km/h

前进Ⅰ挡---------------------------------------------11.5km/h

倒退Ⅰ挡---------------------------------------------16km/h

(六) 牵引力-----------------------------------------------------160±5kN

(七) 最大掘起力(转斗)----------- -------------------------------146±10kN

(八) 最大坡度---------------------------------------------------30

(九) 几何尺寸：

车长（斗平放地面）---------------------------------------7850mm±20mm

车宽（车轮外侧）-----------------------------------------2996mm

车高（驾驶室顶部）---------------------------------------3345mm±10mm

轴距-----------------------------------------------------3000mm±10mm

轮距-----------------------------------------------------2150mm±5mm

最大卸载高度---------------------------------------------3400mm±10mm

最大卸载高度时的卸载距离---------------------------------1207mm

(十) 机重（带驾驶室）-------------------------------------------16600±100kg

(十一) 司机座位：位于车架铰接上方

■ 发动机

柴油机------------------------------------------------潍柴WP10G220E341型柴油机

额定功率------------------------------------------162kW

- 额定转速------------------------------------------2200r/min

- 最大扭矩------------------------------------------950N.m

- 燃油----------------------------------------------0号轻柴油

■ 传动系统

变换挡-----------------------------单杆操作，动力换档（不另带快慢操作杆）

变速箱-------------------------------------------行星式变速箱

- 驱动桥

形式----------------------------------------------干式桥

■ 制动系统

形式----------------------------------------------气顶油

■ 转向系统

型式----------------------------------------------定量系统

系统工作压力-----------------------------------------14.8MPa

■ 液压系统

系统工作压力----------------------------------------17Mpa

形式-----------------------------------------------定量双泵合流

■ 电气系统

系统电压---------------------------------------------24V

■ 加油容量

燃油-------------------------------------------------305 L

液压油-----------------------------------------------210 L

曲轴箱-----------------------------------------22 L (以油位尺刻度为实际加油量)

变速箱系统-------------------------------------45 L (以油位尺刻度为实际加油量)

前桥 (主传动及轮边减速器) -----------------------26 L (以油位刻度为实际加油量)

后桥 (主传动及轮边减速器)----- ------------------26 L (以油位刻度为实际加油量)

冷却系统----------------------------------------------4L

■ 空调系统

- 暖风

工作介质----------------------------------------------柴油机冷却水

制热量------------------------------------------------5000千卡

- 冷风

工作介质----------------------------------------------R134a

制冷量-----------------------------------------------4000千卡

相关要求：

（1）质量要求符合相关的国家安全强制性标准

（2）货物的技术参数要求符合标书要求

（3）中标人应按照询价文件要求向采购人提供全新产品

（4）送货上门

（5）在温县设有公司授权的维修服务站。

（6）质保期一年，发现问题，随叫随到。

3、商务要求：

| 4、其他要求： 供货时间 | 合同签订后20天 |
| --- | --- |
| 供货地点 | 温县城区 |
| 质保期 | 1年 |
| 售后服务 | 中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。 （1）如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到招标人通知后在12小时内到招标人现场。 （2）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 （3）供应商售后服务应符合国家相关规定 |

1、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

2、如中标商提供的货物不符合询价文件5吨装载机主要技术参数要求的，按照相关规定，对中标人作出相关处罚。

四、供应商资质要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标供应商须具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）、投标供应商是代理商和产品经销商的在开标时必须出具生产商针对本项目的唯一授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标供应商报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、保证金缴款凭证、依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2017年5月23日9 时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

1、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、投标供应商是代理商和产品经销商的在开标时必须出具生产商针对本项目的唯一授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标供应商报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、保证金缴款凭证，依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明。（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

2、询价保证金：保证金的金额叁仟伍佰元整；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2017年5月22日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

七、询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2017年5月23日9时 00 分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

八、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 95 %；剩余5%作为质保金，无质量问题满一年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

3、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、本次采购项目联系事项

1、采 购 人：温县保封垃圾处理有限公司

联 系 人：侯先生

联系电话：13939153865

联系地址：温县

2、采购代理机构：河南智远工程管理有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0391-2930299/13462804561

本项目联系地址：焦作市解放区民主中路82号院内（三维东门对面）南楼一楼

3、监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2017年5月17日