`

温县交通运输局S309超限不停车检测系统项目

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2017】150 号

采购编号：温政采【2017】122 号

采购单位：温县交通运输局

代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二○一七年六月

温县交通运输局关于温县交通运输局S309超限不停车检测系统项目竞争性谈判公告

河南大明建设工程管理有限公司受温县交通运输局委托，就温县交通运输局S309超限不停车检测系统项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县交通运输局S309超限不停车检测系统项目

二、项目编号：温交易【2017】150号   采购编号：温政采【2017】122号

三、采购项目简要说明：温县交通运输局S309超限不停车检测系统（高速动态称重子系统，监控车牌、车型识别子系统，信息显示诱导子系统，计算机管理及通信系统，防雷系统，安装辅材及告知牌等；（详见竞争性谈判文件）期限： 20天 ；资金来源：县财政资金。

四、投标人资格要求

4.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （六）法律、行政法规规定的其他条件；

4.2、供应商资格要求：经营范围符合本项目要求；有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供营业执照）；

4.3、供应商若为制造商应具备（石英式）动态汽车衡的制造计量器具许可证及计量器具型式批准证书；供应商若为代理商，须具有（石英式）动态汽车衡的制造计量器具许可证及计量器具型式批准证书的制造厂商授权书或计算机信息系统集成三级及以上资质。

4.4、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果;

4.5、供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)。

4.6、本次招标不接受联合体投标。

五、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2017年6 月8日 16 时 00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《中国采购与招标网》、《河南省招标采购综合网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

六、竞争性谈判保证金

投标保证金的金额：壹万元整

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2017年 6月 8 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

七、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2017年 6 月 9日 11 时 00 分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、银行转帐凭证、近6个月企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章、近6个月企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函、财务报告或财务报表、无不良信用和无严重违法失信行为的查询结果（复印件加盖公章）;检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明及投标人资质4.3要求的资质证明材料（注：以上均为原件）。

八、发布公告的媒介

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《中国采购与招标网》、《河南省招标采购综合网》上发布。

九、联系方式

采购人：温县交通运输局 
联系人：黄先生     
电  话：0391-6195169

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 
联系人：白女士
电 话：15346189989

十、其他应说明事项：

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

2017年 6 月 5 日

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县交通运输局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南大明建设工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县交通运输局S309超限不停车检测系统项目 |
| 4 | 采购预算价 | 98万元 |
| 5 | 质量 | 所提供的产品是全新的、符合国家质量标准和行业质量标准要求 |
| 5 | 期限 | - 20天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 保证金 | 1、保证金的形式：企业账户转帐 保证金的金额：壹万元整(10000.00元)。 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2017年6月8日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 2、未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还； |
| 8 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数伍份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 2017年 6月9 日 11时00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 11 | 其他内容 | 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 法人持法人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）； |

二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照副本）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、银行转帐凭证、近6个月企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章、近6个月企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函、财务报告或财务报表、无不良信用和无严重违法失信行为的查询结果（复印件加盖公章）;检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明及投标人资质4.3要求的资质证明材料（注：以上均为原件）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家共2人。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照副本 |
|  | - 税务登记证 - （副本） |  |
|  | - 组织机构代码证 - （副本） |  |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 谈判保证金 | - 人民币壹万元整 |
|  | - 资质 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； 2、供应商资格要求：经营范围符合本项目要求；有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供营业执照）； 3、供应商若为制造商应具备（石英式）动态汽车衡的制造计量器具许可证及计量器具型式批准证书；供应商若为代理商，须具有（石英式）动态汽车衡的制造计量器具许可证及计量器具型式批准证书的制造厂商授权书或计算机信息系统集成三级及以上资质。 4、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果； 5、供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)。 6、本次招标不接受联合体投标。 7、其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 期限 | - 20天 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

在采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序推荐1名成交供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河

南省政府采购网》《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

三、招标项目要求及清单

1、技术参数要求

系统总体要求

1、不停车自动称重系统应达到JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器检定规程》的要求，整车总重量首次检测最大允许误差不得高于±2.5％，使用中检查最大允许误差不得高于±5％，后续检测误差不得高于±2.5％，准确度不低于国家动态汽车衡器五级标准，为治超非现场执法工作提供相关依据。

2、系统须满足在1-80公里范围内不停车、不限速、不限道情况下及时准确地测得车辆轴数、轴重、车货总重、牌照、速度等信息。

3、系统要求最大检测单轴轴重须≥30T，满足对大型超限车辆高速超限精检的要求。

4、动态汽车衡器维护周期≥180天，以免造成不必要的封道维修。

5、检测系统安装方式须确保整个路面无检测死角，在同向车道内不增加任何隔离装置的情况下，准确检测跨车道行驶及多车并行（如2车并行）等车辆的数据信息。

6、系统具有自动轴载称重、自动计算功能，超限报警，向超限检测站计算机传输称重数据，并具有数据自动缓存功能。

系统组成

不停车检测系统由称重子系统、高清车牌识别子系统、视频监控子系统、数据传输系统、信息显示诱导子系统、治超站终端子系统、执法子系统、通信子系统以及供配电系统等多个子系统组成。

1、称重子系统

（1）基本功能要求

1）系统能够自动检测通过公路主线车道的车辆检测时间、轴数、速度、单轴轴重、总重等信息；

2）能够对车辆进行准确、有效的自动分离，并能够处理变道异常行驶状态，保证实际车辆对应实际称重数据；

3）系统具备自动缓存功能，能够保存一个月数据，向计算机发送数据失败时，能够自动重新发送，保证数据的唯一性和完整性。

4）系统能够通过定义的数据接口将称重相关信息传输到后端控制计算机；

5）系统可独立实现交通量调查功能；

6）系统能够在无人值守状态下满足不间断、全天候连续工作；

7）系统具有故障自检功能，系统中各设备和线路故障时，系统能取得相应的故障信息。

（2）性能基本要求

称重系统

1.1.1、石英称重传感器布局

石英式称重传感器采用三排交错布局方案。

★1）车辆称重车速速度1-80km/h；(计量器具型式批准证书须有1-80km/h的测试精度)

★2）单轴额定载荷≥30T；

★3）安全过载能力≥150%；

4）称重接触面与公路路面一体化，不影响车辆通行；

★5）采用路面浅表层镶嵌安装方式；

★6）异常过车（跨道、多车同时过衡、走S形、加速或减速过衡）时能检测整车总重量。

7）轴数检测精度≥99%；

8）速度误差：±1km/h；

9）交通量检测精度：≥98%；

10）工作环境温度-20℃至+80℃；

11）工作环境相对湿度0至95%RH；

12）使用寿命≥3000万轴次；

13）无障碍运行时间（MTBF）≥5000h；

★14）防护等级IP68；

15）通信中断后其检测数据在本机储存时间≥1周；

16）配备必要的电源、信号防雷设备，确保设备安全。

称重传感器

采用石英式称重传感器

- 1）石英称重传感器

2）承载能力：35吨，过载50%FS；

3）精度优于±5%；

4）载荷灵敏度：≥1.0pC/N

5）适应车速：1～80km/h；

6）防护等级：IP68；

7）抗冲击载荷＞2000g；

8）工作温度：-45～80℃；

9）电气连接：高频静噪声同轴电缆；

10）承载面可研磨；

11）线性精度≤±2%；（传感器各点静态校准精度）

12）一致性≤±5%；（传感器不同位置点各点静态校准精度）

13）重复性≤±2%；（传感器同位置点各点静态校准精度）；综合精度：≤±5%

14）无老化发生，绝对稳定的电子和机械性能；

15）适合不同气温环境从严寒到酷暑，工作温度范围-45～80℃；

16）温度影响可忽略不计，50°C以内的温度变化误差<1%；

17）整个传感器长度方向上灵敏度一致，称重误差<2%；

18）线性测量范围宽，自行车可以像重型车辆一样精确称重；

19）无侧向力,无虚假车轴；

20）配套采用最新工艺最新算法的电荷放大器。

称重指示器

在不停车超限检测系统中，其高精度动态称重仪表是整个系统的中心控制装置，主要负责处理称重传感器和环形线圈传送来的信息，经过分析处理形成车辆的载荷信息，并与系统设定的载荷限值比较，来确定车辆是否超重，该信息同时上传到工控机，工控机将车牌号码及相应车辆引导信息送往可变情报板子系统进行显示。

高速动态称重仪包括AC/DC电源转换器、多通道并行数据采集系统、数据存储系统、数据处理系统以及防电涌、防雷和防电磁辐射的装置。整个高速称重仪安装于一个钢制机箱中，机箱防护等级为IP65,全部符合电磁辐射标准要求,所有电缆接入处都采用了防水、防尘措施。此外，高速称重仪还具有工业级操作显示液晶屏，除了用于各车道称重数据、车辆信息及道路交通等参数的即时显示外，还可用于仪表参数标定、系统参数的本地设定等，可采用外置鼠标，键盘，显示屏，远传时也可以采用光电转换模块使用光纤进行远距离传输。

技术指标

1）全天候连续工作；

2）断电后来电自动开机并自动加载监控系统；

3）支持车道数：单向2车道（含路肩），可扩展；

4）工作环境相对湿度0至95%RH；

野外机柜

1）双层机箱密封设计，有独立的温控系统，防护等级：IP65；

2）系统插槽式设计，方便功能扩展；

3）含模数化插座、电源防雷模块、微型断路器等；

4）控制柜箱体厚度为1.5mm的碳钢喷塑材料，门锁采用防盗锁。

2.高清车牌识别子系统

（1）基本功能要求

1）可抓拍车辆牌照并输出识别结论，并应配备补光灯或闪光灯；

2）功能要求参照《机动车号牌自动识别系统》（GB/28649-2012）中的技术要求，具备采集、号牌图像输出、识别、存储、数据通信接口功能；

3）对所识别的车辆号牌，能够输出所采集的JPG格式的数字图像，拍摄图像应按照公安部《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2009）的要求，照片中须将需要包括车牌号、违法时间、违法地点、行驶方向、轴数、车速、总重、车道、检测设备编码、防伪码等数据叠印在组合照片上。

4）应具备设备故障自检功能。

（2）性能基本要求

★1）图像分辨率≥300万像素；

2）车牌号码自动识别，对车牌号码和车牌颜色识别、车型识别和车身颜色识别等；

★3）车牌号码识别时间≤300ms；

4）工作环境温度-20℃至+80℃；

5）工作环境相对湿度0至95%RH；

★6）车辆图像捕获率≥95%；

★7）车牌号码识别正确率，白天≥95%，晚上≥90%；

8）防护等级IP66；

9）接地：根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）要求，防雷接地电阻≤10Ω，安全接地电阻≤4Ω。

3、视频监控子系统

（1）基本功能要求

1）全天候对违法的车辆进行实时抓拍和监控；

2）车牌号码自动识别，实现对车牌号码和车牌颜色识别、车型识别和车身颜色识别；

3）采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活；

4）采用TI高性价比的达芬奇处理芯片和平台，性能可靠稳定；

5）同时支持编码和抓拍功能，支持JPEG抓图，最大图像尺寸可达1600×1200；

6）支持闪光灯同步，最多可支持3路闪光灯同步输出；

7）可实现对前端摄像机、通信网络的工作诊断功能；

8）系统具有图像稳定、阴影消除、视场校队、自动补偿功能；

9）设备断电后，检测数据自动保存，自身缓存空间应至少可以保存1周以上的视频数据；

10）当车辆通过检测车道时，通过视频监控系统实现对车辆超限检测现场动态监控等方面的监督，能够实现截取最近7天内的视频流并存储视频流数据。

（2）性能基本要求

1）支持车牌识别,支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发,支持红绿灯状态输入,支持JPEG抓图功能,支持补光灯同步,支持电源同步,支持IO测速功能；

2）分辨率：彩色≥480线、黑白≥520线；

3）最低照度：彩色≤0.1Lux（F2.4）、黑白≤0.1Lux；

4）信噪比≥50dB；

5）球机光学变焦倍数≥18倍；

6）镜头、防尘罩及摄像机焦距等其它性能指标应符合现场环境条件；

7）接地：根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）要求，防雷接地电阻≤10Ω，安全接地电阻≤4Ω。

4、信息显示诱导子系统

（1）基本功能要求

1）满足诱导、公告超限超载车辆信息公布；

2）设备将超限超载结果显示之后，预留给行车司机看到LED显示屏显示内容的反应时间至少不小于15秒，

3）可变情报板能够实现三车同时发布，文字交替、滚动等显示方式；

4）满足公安部《LED道路交通诱导可变信息标志》(GA/T484-2010)相关规定。

（2）性能基本要求

4.2.1 F型立杆

1）尺寸：6mX4m，含维修平台，设置应符合《道路交通标志及支撑件》（GB/T 23827-2009）相关标准；

2）F型立杆作防腐处理，除锈后涂防锈漆二度，面漆二度；

3）抗风速度：40m/s；

4）抵抗强度：215Mpa；

5）承受重量：500Kg；

6）臂长：4m，净空高度：6m；

7）含基础地锚。

4.2.2 显示屏规格

1）有效显示屏尺寸（长×高）：3m×2m；

2）系统应能显示国标一、二级字库中的所有汉字、GB2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形，汉字点阵可以是16×16、20×20、24×24、28×28、32×32，数字点阵、英文字母点阵可以是16×8、20×10、24×12、28×14、32×16；

3）可同时显示3车信息；

4）显示模块应采用双基色模式，每个像素由红、绿两种LED管组成，根据JTG F80-2004《公路工程质量检验评定标准》要求，显示屏每平米亮度≥8000cd；

5）LED 光源：红色采用HP管，绿色采用日亚的氮化镓管；

6）点间距为20㎜，像素具有防水、防尘、防腐蚀、防干扰、防震动的野外型组件结构，采用恒电流驱动方式，具有过流保护功能；

7）半功率角≥30°，失控点≤3‰，且为离散型；

8）显示内容：全屏编辑，可显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等；

9）显示屏应为可拆装式模块化结构；

10）显示屏的显示模块内各像素之间及各显示模块之间应排列均匀、平整，各像素点间距允许误差±1mm，不平整度不大于2mm/m2；

11）显示单元采用多层次模块化设计，个别点的故障不会引起连锁反应，增加了部件的通用性和可互换性，方便了维修，减少了备件量；

12）防护等级：IP56，抗风速度：40m/s。

4.2.3 可变信息发布屏控制器

1）可变信息发布屏可进行全屏幕编辑。微处理器内应装有一、二级简体字库，具有宋、楷、黑、仿宋、隶书五种以上字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均应具备闪烁、移动功能，闪烁、移动的频率和速度可调；

2）至少具有一个RJ45接口、一个RS422/485接口；

3）工作电源采用n＋1高可靠容错的开关电源系统；

4）防护等级：IP65；

5）环境温度： -10℃～+65℃；

6）相对湿度： 小于95%无冷凝；

7）电源AC220V±15%，50Hz±2Hz。

4.2.4 接地要求

设备保护接地与防雷接地分开设置，两类接地体相距不小于20米，保护接地≤4欧姆，防雷护接地≤10欧姆。

- 现场便携式执法子系统

- （1）基本功能要求

当车辆完成实时动态监测后，现场便携执法子系统能够迅速调取数据库内的车辆信息（包括数据及照片），及时将数据发送到现场人员的执法移动终端上。

此外，通过移动终端实现对车牌号码的历史违法行为、黑名单查询，并根据处理状态采取相应措施。

- （2）性能基本要求

- 软件APP直接安装在指定的综合执法单兵装备（PDA）上。

- 6、通信子系统

- 6.1性能基本要求

- 采用有线通讯方式

- 所有设备第一年的光纤使用费由成交供应商承担

6.1.1以太网光纤收发器

双绞线接口

1）通道数量：1-8可选；

2）物理接口：RJ45 ；

3）协议：10/100M自适应、全或半双工，MDX，支持IEEE 802.3 10/100Base-TX以太网标准；

光纤接口

4）物理接口：SC，可支持的连接跳线PC/APC可选；

5）光纤种类：单模(9/125um)，单纤；

6）光发射波长：1310/1550；

7）传输距离：单模：0～20km；

8）最小光功率衰减量： 20dBm；

9）工作温度：-30℃～+70℃；

10）湿度：0～95%不结凝；

11）防护等级：通用工业标准或特殊指定；

12）供电方式：5VDC,外置式电源配器100-240VAC,50/60Hz。

6.1.2以太网交换机

1）产品类型：智能交换机 ；

2）应用层级：二层 ；

3）传输速率：10/100/1000Mbps ；

4）交换方式：存储-转发；

5）背板带宽：19.2Gbps ；

6）包转发率：6.55Mpps ；

7）MAC地址表：8K ；

8）端口结构：非模块化；

9）端口数量：28个；

10）端口描述：24个10/100Base-T以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口；

11）控制端口：1个Console口 ；

12）传输模式：全双工/半双工自适应；

13）堆叠功能：可堆叠 ；

14）VLAN：最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN ；

15）QOS：每个端口支持4个输出队列；

16）支持802.1p优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级；

17）支持WRR、HQ+WRR队列调度算法；

18）支持端口发送和接收方向的双向端口限速；

19）组播管理：IGMPv1/v2/v3 Snooping ；

20）网络管理：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置 ；

21）支持SNMP；

22）支持iMC网管系统；

23）支持WEB网管；

24）支持系统日志；

25）安全管理：用户分级管理和口令保护；

26）支持端口安全，支持端口＋MAC绑定；

27）支持Guest VLAN；

28）支持IEEE 802.1X认证；

29）支持集中MAC地址认证；

30）支持SSH2.0；

31）环境标准：工作温度：0-45℃；

32）工作湿度：10%-90%（非凝露）；

33）电源电压：AC 100-240V,50-60Hz;

34) 电源功率：16W 纠错。

- 7、供配电系统基本功能要求

- （1）供电方面

在供电方面，以有线供电为主，而对于租用供电仅在有线供电无法实现情况下采用。

系统中设备（除了F屏）应配置UPS不间断电源进行供电，并备有1小时的后备电池，确保系统在外部供电停止后仍然可以维持一段时间的工作。

（2）防雷接地

整个系统采用两级防雷措施，即入室模块接防雷模块并隔离，在系统中各用电设备接入端再加一级防雷模块。系统信号传输（视频及数据）采用专用防雷模块。

由于整个系统设备属于露天安装的精密设备，保护接地是防雷击、抗干扰、确保系统可靠运行的有效措施。高速称重子系统、智能车牌识别子系统、F型可变情报板均采用单独接地的方式，形成各自的防雷体系。在分别接地后，再用光纤将各子系统以树状联接。

8、治超站终端子系统基本功能要求

（1）基础数据管理

能够对不停车检测系统采集的数据、图片进行存储。

（2）超限数据判别管理

1）车辆识别系统从车辆拍照到识别车牌号码时间应小于300ms，和称重系统匹配、判断后发布到情报板的时间小于700ms；

2）能够结合超限标准，自动判别车辆是否超限，并能显示包括时间、轴数、总重、车牌号、单车超限比例等信息。

（3）数据查询

能够根据时间段、站点、车道、车牌号、单车超限比例等条件完成不停车检测系统数据的查询，同时显示图片。

（4）历史统计分析

能够分别实现对不停车检测系统采集的数据按照吨位、超限率、轴数、时间等进行分类汇总，并形成数据分类统计报表。

（5）数据上传

能够实现检测数据、视频流的上传功能。

（6）车牌错误编辑

当车牌无法识别或者车牌识别系统识别车牌有误时，可以手动变更车牌号码。

（7）黑名单管理

对三次以上超限车辆进行自动筛选并列入系统黑名单管理数据库。

（8）超限信息发布

1）能够实现超限车辆车牌号码发布到可变情报板，引导驾驶人进站处理；

2）能够实现超限车辆车牌号码发布到执法人员手持移动终端，提示执法人员拦截；

3）能够实现超限车辆车牌号码发布到治超站监控计算机，提示执法人员；

4）能够实现超限车辆车牌号码发布语音播报系统，提示执法人员。

（9）交通量调查

独立实现交通量调查功能，为公路管理部门提供分析、决策数据。

1）交通量（小时、日、月、年）统计、分析；

2）车道占用率；

3）昼夜交通量的比例；

4）交通量周、月不均匀系数；

5）高峰小时系数。

（10）视频监控

能够实现通过统一资源管理器对视频流的实时监控或已存储的超限视频流进行访问。

（11）设备故障检测

具有检测不停车检测系统设备的运行状况功能。

（12）日志管理

具备对每次对软件的操作进行记录和管理。

- 9、其他

- （1）称重子系统路面要求

当现场路面不满足要求时，要自行改造路面，确保车辆尽量平稳通过称重区域。

- （2）治超站终端子系统配套硬件设备要求

9.2.1高速称重管理计算机技术指标

1）CPU：双核或多核处理器

2）内存：≥4G

3）硬盘：≥1T

4）光驱：DVD/RW

5）显卡：独立显卡

6）鼠标：USB光电鼠标，键盘：标准键盘；

7）网卡：100/1000Mbps 自适应

8）显示器：≥22英寸液晶显示器

9.2.2数据库服务器技术指标

1）处理器配置：英特尔四核CPU或以上

2）芯片：Intel 5520或以上

3）内存配置：≥16GB (2x8 GB)DDR3 1333MHZ 内存，支持内存热插拔、内存Raid、热备用、四路交叉存取、内存镜像

4）内存最大扩展：≥192GB（18 个DIMM 插槽）1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB DDR3

5）内置硬盘配置：数量2块，单块容量≥300GB，转速≥10K RPM ，SAS接口支持热插拔

6）内置硬盘最大扩展：提供灵活性扩展，可灵活选择2.5”或3.5”背板；3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘≥6 ，2.5英寸SAS热插拔硬盘≥8；

7）阵列卡配置：配置RAID控制器，支持PCI-e总线接口，带后备电池保护，缓存512MB，支持RAID 0、1、10、5、50

8）以太网卡端口：数目≥4个，10/100/1000Mb自适应，支持ISCSI启动、TOE功能

9）其他接口配置：USB2.0接口数目≥5个

10）PCI插槽配置：数目≥4个PCIe

11）光软配置：DVD驱动器

12）电源配置：1个550W电源 支持热插拔，支持PMBus电源监控标准

13）电源最多支持：电源数目≥2个

14）远程管理配置：集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等

15）远程管理可选：远程管理，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，可用于紧急的软件诊断，支持加密连接 (SSL)

16）故障监控：配备有可编程液晶屏，系统发生故障，液晶屏上将显示关于故障的具体信息

17）管理软件：能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能

18）可支持：Windows server 2003/2008/RedHat/Suse Linux

10、监控中心

液晶拼接屏技术指标

超薄超轻窄边框设计，使用方便,外形美观 高对比度，高亮度，画面层次感强，表现细节丰富 具有自动消除残影功能;

保护液晶屏的长期使用 5ms极速响应时间;

画面真正无拖尾 多种数字图像校正电路，图像失真最小 178°宽视角屏幕，显示比例4：3 ;

丰富的对接信号接口（AV/VGA/HDMI/S-Video/YPbPr等） ;

采用最新3D数字解码和图像降噪技术 装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数 ;

内置电源，能耗低，使用寿命长达6万小时以上 ;

全金属外壳结构设计，防电磁屏蔽性强，无辐射 智能温控风扇设计，环保静音 ;

电源 AC100V～240V，50/60Hz 最大功耗 ≦35W 待机功耗 <3W 工作环境 温度 0℃～50℃ 相对湿度 20％～80％ 存储环境 温度 -10℃～60℃ 相对湿度 5％～95％ ;

安装方式 桌面式、壁挂式可选 ;操作方式 面板按键,遥控器 ;

机壳材质 金属构件 ;产品颜色 黑色/白色/订制

- 综合说明

  - 本项目为交钥匙工程。谈判供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

  - 成交供应商负责人在项目实施时必须到位直至竣工，否则没收其履约保证金。

  - 质保期：整体系统自验收之日起要求提供一年免费上门维修服务，对所有设备负责终身维修。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。其中投标产品质保期按不低于招标文件中规定的相应质保期，未作规定的按国家相关质保标准执行。

- 备件和工具

  - 备件

供应商在提供设备的同时须提供足够的备件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行1年的需要，

  - 维修设备及工具

供应商须至少提供2套常用的维修设备和工具，并保证足够满足日常检修的需要，这些设备及工具不能在安装时使用。供应商在投标文件中应列明所供维修设备及工具的详细清单，包括型号、名称、数量、单价、总价等，价格应包含在总报价中。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供，价格应包含在总报价中。

4.供货、安装、调试及验收要求

4.1产品的质量标准要求

4.1.1本次采购项目的安装质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，应标人应根据企业实际能力在投标文件中对工程质量予以承诺，中标后在合同中加以确认；

4.1.2供应商提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。供应商必须确保标书中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，验收时应提交国家相关部门的质量检测报告书；

4.1.3主要设备、材料应为制造厂原装产品，如为进口设备交货时提交合法有效的如产地证、出厂合格证、质保书、进口材料有关证明、中国商检部门出具的商检证书；

4.1.4若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给采购人造成损失，供应商需承担相应责任并赔偿采购人的损失；

4.1.5所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。

4.2设备进场安装、调试与验收

4.2.1供应商须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件、操作系统）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作；

4.2.2供应商应根据采购人的要求对设备外观进行尽可能的修改，以符合采购人的设计要求；

4.2.3供应商应负责安装、调试以及环保设计与施工；

4.2.4所有设备均须由供应商送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用；

4.2.5供应商设备到达目的地后的10天内必须派人到现场负责安装和调试，采购人按供应商提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，供应商应在10日内更换新产品，相应的费用及责任由供应商自行负担；

4.2.6提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人；

4.2.7供应商须免费提供调试专用工具，直到工程保修期满；

4.2.8投标人必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、集成验收、应用系统运行、技术培训等；

4.2.9供应商应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训；

4.2.10由采购人确认：A产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字；

4.2.11供应商应负责安装、调试及施工，提供设备安装、调试等必备连接材料设施、软件和技术文档；

4.2.12在安装联调过程中，供应商供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由供应商负责；供应商在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由供应商负责。

5.技术资料

5.1设备到货时，供应商应向采购人提供以下资料：

A、设备硬件操作手册、软件使用手册（提供中文版）；

B、系统调试手册（提供中文版）；

C、测试报告

D、系统各种设备的维修、保养手册（提供中文版）；

E、设备到货清单；

F、产品出厂检验合格证书；

G、原产地证书；

5.2系统验收时，供应商应向采购人提供以下资料：

A、系统自测报告；

B、系统实施报告

C、系统使用手册

D、保修服务计划。

5.3供应商应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料、及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

6.质量保证、验收标准及质保期

6.1本项目设备及系统应提供自验收合格并交付使用后至少三年（36个月）的现场免费质保期，

厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期之内，供应商须对由于设计、制造、工艺、材料、配件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

6.2验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据；

6.3货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收；

6.4系统验收：供应商根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收；

6.5采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一；

6.6验收时供应商必须派代表参加；

6.7验收过程所发生的一切费用由供应商承担

7.技术服务和人员培训

7.1售后技术服务要求：提供7×24小时原厂服务，供应商在接到用户电话、传真通知等后，1小时内响应，并派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题12小时内解决，重大问题48小时内解决。在产品维修与维护期间，若故障在12小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品维修技术服务。

7.2合同规定的期限内，供应商应派遣有经验的工程技术人员在安装调试现场对招标人指派人员进行操作和保养培训，使其能独立操作上岗。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入投标总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。

7.3质保期满后，供应商工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为招标人提供优质、优价（按出厂价）的终身维修和产品（含软件）升级服务。

7.4安装、交付使用时间：合同签订后20天，货物送至招标人指定的现场地点，并负责卸货、安装（含基础设计、施工等内容）、调试完成(取得第三方检测合格证书)。（如有违约供应商需每天按合同总金额的1%交纳违约金。）

7.5安装交付使用地点：采购人指定安装现场。

（石英式）项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高速动态称重子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英称重传感器 | 米 |  | 24(具体按实际尺寸为准） |  |  |  |
| 2 | 传感器结构胶 | 组 |  | 24(具体按实际尺寸为准） |  |  |  |
| 3 | 电荷放大器 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 5 | 称重控制器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 地感线圈 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 电气箱 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 分流岛 | 项 |  | 1 |  | 10*1.5*0.5(钢筋混凝土结构标号C40） |  |
| 二、监控、车牌、车型识别子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别器 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | L型立杆 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | LED环境补光灯 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 闪光灯 | 台 |  | 2 |  | 闪光灯 色温：≥4000K~6500K 曝光指数64GN 闪光持续时间1/3000s 回电时间≤70ms 闪光次数≤300万次 防眩目处理：可内置光栅，进行光污染处理 防护等级≥IP65 工作温度≥-30℃~+70℃ |  |
| 5 | 高速全景监控摄像机 | 台 |  | 1 |  | 具有≥200W像素 CMOS传感器。 需支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 图像传输延时≤80ms。 具有≥105dB宽动态。 红外补光距离≥80米。 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 支持12行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 支持IP地址获取功能、样机接入网络时，可自动获取IP地址。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具有电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索等功能。 具有辅助聚焦值显示、场景自适应、区域曝光、人脸增强、场景变更侦测、故障报警等功能。 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持≥IP66防护等级 |  |
| 三、信息显示诱导子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F型LED大屏（2*3M） | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | F型立杆 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 四、计算机管理及通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速检测管理工控机 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器 | 对 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 稳压电源 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 管理用计算机 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 五、软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重量车牌匹配软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 分中心综合管理软件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 六、防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷系统 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 七、告知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 告知牌 |  | 块 |  | 1 |  | 3×4 |
| 2 | 告知牌 |  | 块 |  | 2 |  | 3×4 |
| 3 | L型立杆 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 八、安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳素波纹管 |  | 米 |  | 1000 |  | 直径50 |
| 2 | 超五类网线 |  | 米 |  | 500 |  | UTP-5 |
| 3 | 室内槽道中安装电缆 |  | 米 |  | 10 |  | PVV-2×2.5 |
| 4 | 主电源线 |  | 米 |  | 500 |  | PVV-3×6 |
| 5 | 光纤 |  | 米 |  | 600 |  | 4芯单模 |
| 6 | 土建施工费用 |  | 方 |  | 54 |  | 水泥路面硬化、含清理、开挖 |
| 7 | 安装调试费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 九、逆向卡口车牌抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口车牌识别摄像机 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 侧面抓拍摄像机 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 车辆检测器 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 闪光灯 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 侧抓摄像机电源 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | L型10米立杆 |  | 套 |  | 1 |  | 1.5m*1.5m*1.8m，混凝土：C40 |
| 7 | L型10米立杆基础 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | LED环境补光灯 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 9 | 支架 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 十、车尾抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车尾抓拍摄像机 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | LED环境补光灯 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 立杆 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 | 立杆基础 |  | 项 |  | 2 |  |  |

第四章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款方式及期限：项目验收合格（须出具由省级及以上质量监督局出具的标定证书）后6个月之内支付40%，设备运行一年无故障付30%，剩余30%自设备正常运行三年无质量问题，无息一次付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值   的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2017】   号

采购编号：温政采【2017】   号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）      ，（小写）      元人民币

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

## 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 采购编号 |  |
| 质量 |  |
| 期限 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 优惠条件 | （不得对投标总报价优惠） |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

2.1报价明细表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌及产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 （不得对投标总报价优惠） 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

## 3、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的______     ___          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

6、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

7、服务承诺及优惠条件

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所头产品保修（时间与范围） |  | 注意保修部件 |
| 2 | 技术人员现场培训、安装及调试服务 |  |  |
| 3 | 整机免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应期限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、7*8、7*24、天*时） |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |

此表仅作参考模板，供应商可自拟表格形式。

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 8、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 9、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

## 开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 采购编号 |  |
| 质量 |  |
| 期限 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 优惠条件 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权委托人签字:

- 年    月   日

说明：第二轮报价表供应商自行准备加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。

## 10、资 格 证 明 文 件

1.营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照副本）

2.法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证

3.近6个月企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章

4.近6个月企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

6.财务报告或财务报表

7.谈判保证金银行转帐凭证

8.无不良信用和无严重违法失信行为的查询结果（复印件加盖公章）

9.检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明及投标人资质4.3要求的资质证明材料

谈判文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

## 12、投标单位认为应附的其他证明材料