温县一中多功能会议室安装项目

询  价  文  件

项目编号：温交易[2017]240号

采购编号：温政采[2017]198号

采 购 人：温县第一高级中学

代理机构：河南智远工程管理有限公司

2017年8月

温县一中多功能会议室安装项目询价公告

河南智远工程管理有限公司受温县第一高级中学的委托，就温县一中多功能会议室安装项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

- 采购项目名称：温县一中多功能会议室安装项目

二、项目编号：温交易[2017]240号     采购编号：温政采[2017]198号

三、采购项目简要说明：会议室音响设备、多功能会议椅等。

报价单格式如下（预算价568000.00元）：

温县一中多功能会议室安装项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保1年 |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后60天内安装调试完毕 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地    址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

### 温县一中多功能会议室安装项目采购项目内容及要求

1、技术要求

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U段无线双手持话筒(可充电式) | 1.采用国际标准1U金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2.采用UHF频段，PLL相位锁定设计，特性最稳定，谐波辐射最低。 3.接收机采用高动态范围电路和窄频分隔，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 4.具有最先进的自动、快速排除受干扰的工作频道。 5.红外发射能自动、快速及精确地追锁发射器工作频率、ID码、功率大小。 6.双天线自动选讯接收，双重静音控制，不但接收距离远，且稳定性好。 7.个性化的彩色面板、与充电座和话筒协调搭配、时尚又雅致的统一。 8.用过SQ的调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 9.各频道可单独或混音输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声；尽情大声演唱确保原音完美重现。 10.系统用DC12V-500mA开关电源适配器，在180=240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定的动作。 11.拥有大量互不干扰的频率可以任意设定及变换，最适合在大规模的KTV包厢使用。 技术参数： ■振荡模式：PLL相位锁定频率合成； ■载波频率：UHF780.125MHz～838.000MHz； ■频带宽度：50MHz； ■可调频率：240组； ■调频方式：红外对频； ■输出功率：20-30mW； ■射频稳定度：±0.005%（-5°C～50°C）； ■实用灵敏度：输入6dBuV时，S/N>80dB； ■综合S/N比：>105dB（A）； ■综合T.H.D：<0.5% @ 1KHz； ■综合频率响应：50Hz～18KHz，具低频衰减滤频电路； ■最大偏移：±70KHz； ■拾音头：动圈式； ■供电方式：配套充电座，内含3.7V锂电池； ■电池使命：最长待机时间18小时； ■尺寸：482(宽)x44(高)x265(深)mm； ■重量：1.8kg。 | 套 | 2 |  | 无线手持话筒方便发言人走动 |
| 2 | U段无线双头戴话筒 | 1、智能光环：时沿个性的智能光环，麦克风静止时，光环自动关闭。 2、人体感应、自动静音、离手静音：离开人手三秒，话筒自动静音，进入节能省电的休眠模式。可以有效防止啸叫，防止音响烧坏。 3、智能唤醒：当人手拿起话筒时，话筒从休眠中无延时自动唤醒，无需担心刚开始说话的第一个没有声音。 4、节能省电：麦克风不使用时进入了休眠模式，耗电量比正常使用时便低，电池使用的时间更久。 5、时尚外观，独特造型，外观都非常时尚，造型非常独特、立体感极强。 6、分集接收：采用天线分集接收，信号更稳定，有效距离内无死点，防止断音掉字。单边采用双天线接收，系统自动判定两根天线中那个信号较好，无间断地切换致信号较好的天线接收。因此，此款无线麦克风有效距离半径可达到80～100米，适用于中小型舞台演出。KTV使用时，可把使用距离调短至20米左右（使用短天线、手持低功率、接收机灵敏度调到最低时，距离最近）。 产品参数： 接收机： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 频率稳定度：±0.005%(-10～40℃) 频率范围：UHF740-790MHz 射频带宽：50MHz 通道数：200个 通道间隔：250KH 动态范围：100dBz 频率回应：50Hz18KHz±1dB 最大频偏：±45HMz 信噪比：〉105dB 失真：≤0.5% 工作温度：-10℃ - +40℃ 灵敏度：12dBμV 最大输出电平：+10dBV 面板显示：LCD液晶显示 接收方式：二次变频外差 无线接头：BNC/50Ω 供电电源:DC11-16V(额定12V) 音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ 平衡：+4dB(1.25V)/600 发射机： 显示：LCD液晶 频率调整：IR红外 天线：内置天线 输出功率：高功率30mW,低功率3mＷ 杂声抑制：-60dB 供电：2节AA DC1.5V电池 音头：动圈式 | 套 | 1 |  | 无线双头戴话筒 |
| 3 | （U段）一拖四台式无线会议话筒 | 主要特性: ◆ 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 ◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 ◆ 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 ◆ 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 ◆ 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 ◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 ◆ 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 ◆ 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 ◆ 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米。 接收机 ◆ 载波频率：550-980MHz(可调） ◆ 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） ◆ 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA ◆ 消耗功率：13W ◆ S/N信噪比：≥95dB ◆ T.H.D失真：＜0.5% ◆ 频率响应：60Hz -16KHz 发射机 ◆ 载波频率：550-980MHz（可调） ◆ 发射功率：10dBm ◆ 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 ◆ 调制方式：FM ◆ 最大调制度：±45KHz ◆ 高次谐波：低于主波基准60dB以上 ◆ 使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） ◆ 连续使用时间：8小时 | 套 | 1 |  | 会议话筒 |
| 4 | 16路调音台 | 功能： 优质超低噪音,动态余量大的调音台 MIC通道上5段EQ均衡，中频可调（350Hz到7kHz） 2路立体声通道,每路均具有2个非平衡式立体声输入,一个是RCA插口,一个是TRS插口 提供单独的+48V幻象电源开关 100Hz高通滤波器切换 9段图示均衡器 附带高保真MP3播放器，支持SD/USB输入 24bit DSP处理器，带16种混响、合唱和延时效果 100mm持久耐用的对数衰减推子 12V 0.5A输出灯插孔； 平衡/非平衡 1/4”TRS和平衡XLR主输出； 耳机接口/电平控制 MONO可切换Sub超低音输出，内建18dB/8度，75Hz分频器； 丰富、大气、自然、一流的外型,是调音台中的王者。 输入接口 INPUT（参数）： MIC:12 LINE:12个单声道+2组立体声(ST1/ST2/ST3/ST4) INSERT IN:12 2TR IN:1个立体声 EXTFX IN:1组立体声 MAIN INSERT:1组 输出接口 OUTPUT（参数）： MAIN OUT:1组平衡和1组非平衡 FB编组：2 PHONES:1(推子前后监听) MONO OUT/SUB超低音：1(可切换) AUX OUT:1 FX OUT:1 SLAVE OUT:1组立体声 2TR OUT:1个立体声 幻像电源：+48V(每路可独立控制) 频率响应：20Hz-20KHz@1k 总谐波失真THD：0.01% 噪声：>2dB 串扰：-78dB@1KHz 电源：220V 50Hz/60Hz 功耗：60W 内置数字效果：FX：16种效果TIME/RATE和DAMPING/DEPTH音调，BYPASS功能 尺寸(长×宽×高）：665×545×115 净重（Kg)：12.25 | 台 | 1 |  | 音源采集控制管理 ，可调节音量 |
| 5 | 监听音响 | 性能特点： ■获得外观专利的一体化设计，高密度木质箱体，喷专业点状烤漆，防水防潮，网罩采用ABS材质开模骨架外加成型铁网； ■内置专为语音播放研制的5寸同轴扬声器，清晰动听，提供高质量的音质； ■采用高保真的D类功放，功耗低失真小，2X15W（8Ω）的输出的功率； ■单只音箱功率:15W（8Ω）,可以再接一个15W（8Ω）的副音箱； ■具有3寸高亮液晶屏(128x64)和红外遥控器，可点播存储器的素材； ★内置有源无源音频信号检测模块，当设备检测到有源音频信号无输入时，自动切换到无源信号系统，切换时间≤0.5秒，音箱断电源仍正常工作； ★配备2.4G蓝牙无线话筒，实现无线移动讲话，蓝牙和红外自动对频两种方式； 技术参数: 显示屏：3寸 LCD； 输出功率：2×15W（定阻8Ω） ★接口：1路3.5mm线路输入，1路标准网络接口输入，1路3.5mm线路输出； 电源：AC 220V； 功耗：≤37W； 尺寸：300*180*152mm； 重量：4.3kg | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 自带16段预设噪声门参数，一键调用 192KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制 可一键清除滤波器设置 输入通道及插座/输出通道及插座 2路XLR母卡侬座/2路XLR公卡侬座 输入阻抗/输出阻抗 平衡：2 0 KΩ/平衡：1 0 0Ω 共模拟制比 >70dB(1KHz) 输入范围 ≤+ 2 5 d B u 频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比 >110dB 失真度 <0.05% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度 > 110dB(1KHz) 啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波 信号输入频率响应 20Hz-30kHz ±0.5dB 滤波器 独立24个每通道 最小带宽 1/27th Octave 最大带宽 1/14th Octave 频率分辨率 0.5 Hz 啸叫寻找时间 0.1--0.5S FFT 长度 2048 传声增益 6--10 dB 处理器 96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换 电源 AC110V~240V 50/60Hz 功耗 <12W 机箱适配器高度 1U 产品尺寸(W×D×H) 482×148×44mm 净重 3.3kg | 台 | 1 |  | 抑制啸叫 |
| 7 | 数字四进八出音箱处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 4路信号输入8路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机可存储30种用户程序 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 可以分功能锁定，实现数据保密 输入通道可调噪声门 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 数字专业功放 | 8Ω/立体声：2×1200W 4Ω/立体声：2×2070W 2Ω/立体声：2×2500W 16Ω/桥接：1×2000W 8Ω/桥接：1×3500W 4Ω/桥接：1×5000W ◆立体声、单通道、桥接三种工作模式 ◆灵敏度1Vrms，可选择： 38dB，35dB，32dB，29dB ◆公卡侬输入插口 ◆Speakon输出插口 ◆RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：89.4V ◆电压增益：39.0dB ◆上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器)：50V/us ◆输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms ◆频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）：±0.2dB ◆输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ◆阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz）：≥5000 ◆信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥109dB ◆电源要求：90-260VAC， 50/60 Hz ◆保护功能：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 ◆尺寸(W×H×D)：483×44×370mm ◆净重：9kg | 台 | 1 |  | 数字专业功放 主扩声 |
| 9 | 主扩声音箱 | 技术参数 频响：38Hz-20KHz 阻抗：8Ω 灵敏度：99dB 额定功率：650W 最大声压级：128dB 单元配置：1x15寸（75芯音圈）低音单元；1x1.7寸（44芯音圈）高音单元 音箱材质：桦木夹板 表面处理：咖啡色点漆 音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网 吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔 连接方式：2xNL4 Speakon 覆盖角度（H×V)：80°×50°可旋转 尺寸（L×D×H）mm：460×440×695 净量(kg)：38 | 只 | 2 |  | 全频音箱 主扩声 |
| 10 | 数字专业功放 | 8Ω/立体声：2×650W 4Ω/立体声：2×1100W 2Ω/立体声：2×1540W 16Ω/桥接：1300W 8Ω/桥接：2200W 4Ω/桥接：3080W ◆立体声、单通道、桥接三种工作模式 ◆灵敏度1Vrms，增益可选择：41dB，38dB，35dB，32dB ◆公卡侬输入插口 ◆Speakon输出插口 ◆RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：63.2V ◆电压增益：38dB ◆上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器)：50V/us ◆输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms ◆频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）：±0.2dB ◆输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ◆阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz）：≥5000 ◆信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥106dB ◆电源要求：90-260VAC， 50/60 Hz ◆保护功能：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 ◆尺寸(W×H×D)：483×44×370mm ◆净重：9kg | 台 | 2 |  | 功率放大器（补声音箱） |
| 11 | 补声音箱 | 技术参数 频响：42Hz～20kHz 阻抗：8Ω 灵敏度：98dB 额定功率：450W 峰值：700W 最大声压级：126dB 单元配置：1x12寸（65mm音圈）进口低音单元；1x1.7寸（44mm音圈）进口高音单元 音箱材质：桦木夹板 表面处理：咖啡色点漆 音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网 吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔 连接方式：2xNL4 Speakon 覆盖角度（H×V)：90°×50°可旋转 尺寸L×W×H(mm):353x580x380 净量(kg):21.5 | 只 | 4 |  | 补声音响 |
| 12 | 数字专业功放 | 8Ω/立体声：4×450W 4Ω/立体声：4×765W 2Ω/立体声：4×1300W 16Ω/桥接：2*900W 8Ω/桥接：2*1530W 4Ω/桥接：2*2600W ◆立体声、单通道、桥接三种工作模式 ◆灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择 ◆公卡侬输入插口 ◆Speakon输出插口 ◆RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：60.0V ◆电压增益：35.6dB ◆上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器)：50V/us ◆输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms ◆频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）：±0.2dB ◆输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ◆阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz）：≥300 ◆信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB ◆电源要求：90-260VAC， 50/60 Hz ◆保护功能：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 ▲必须为四通道数字功放机、重量不超过8.5公斤、厚度不超过1U； | 只 | 1 |  | 功率放大器（返听音箱） |
| 13 | 返听音箱 | 技术参数 频响：65Hz～20kHz 阻抗：8Ω 灵敏度：96dB 额定功率：300W 峰值：450W 最大声压级：124dB 单元配置：1x10寸低音单元；1x1.3寸高音单元 音箱材质：桦木夹板 表面处理：咖啡色点漆 音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网 吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔 连接方式：2xNL4 Speakon 覆盖角度（H×V)：90°×50°可旋转 尺寸L×W×H(mm):300x500x300 净量(kg):16 | 只 | 2 |  | 返听音箱 |
| 14 | 智能电源控制管理器 | ◆彩色液晶智能显示屏,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态 ◆8路开关通道输出,每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒） ◆每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass ◆支持面板LOCK锁定功能，防止误操作 ◆内置时仲芯片,可根据日期时间定时设置自动开关机,智能化不须人为操作 ◆支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 ◆配置232接口，支持外部中控设备控制 ◆每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 ◆10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 ◆欠压、超压检测及报警，总功率6000W 单路最大承受2000W电压30A | 台 | 2 |  | 依次给各设备通断电 |
| 15 | 音响辅助材料 | 42U机柜主、专业音箱壁装支架(加厚)、3.5-双莲花线、莲花转6.5接头、卡侬公-卡侬母线、500支金银音箱线等 | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 空调（柜机） | 5匹冷暖空调,立式柜机,能效比：3.08，能效等级：定频三级，电压/频率：380V-3N50HZ，制冷量(W)：12000，制冷功率(W)：3896，制热量(W)：13500+3500，制热功率(W)：3960+3500，内机低-高风噪音：41-50，内机超高风噪音：52，外机噪音：58，循环风量：2000，内机重量：57kg，外机重量：101kg，内机尺寸：585*1830*405mm，外机尺寸：958(1021)*1333*417mm，制冷面积：54-80平方米，制热面积：54-80平方米 | 台 | 7 |  |  |
| 17 | 空调（挂机） | 类别：壁挂式。制冷类型：冷暖。匹数：大1.5匹。定频/变频：变频。能效等级：3级。电辅加热：支持。适用面积（平方米）：30。制冷量（W）：2600（450-3000）。制冷功率（W）：760（160-1160）。制热量（W）：3500（700-4140）。制热功率（W）：1100（180-1520）。扫风方式：上下扫风。电压/频率（V/Hz）：220/50。内机尺寸（宽*高*深）MM：868*290*184。外机尺寸（宽x高x深）mm：776*540*320 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 多功能会议椅 | 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为715mm，宽度为485mm，高度为135mm,海棉密度为45KG/M3。 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为500mm，宽度为455mm，高度为150mm,海棉密度为60KG/M3。 3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为695 mm，宽度为440mm，厚度为6mm。 4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为740 mm，宽度为525mm，厚度为15mm。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2001透原木纹高硬高度聚脂环保漆 5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm。外板具有121个∮10吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为76mm,自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2001透原木纹高硬高度聚脂环保漆 6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。 7、扶手面：采用进口橡木厚度为24mm。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2001透原木纹高硬高度聚脂环保漆 8、写字板：采用铝合金支撑结构配锌合金码仔，面板为中纤密度板贴防火板厚度18mm 9、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。 10、侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为2mm。 11、扶手框：扶手框采用优质A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型其框架宽度80mm、长度403mm、高度355mm。 12、扶手脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，(压铸铝合金GB/T15115-1994检验要求)无毛剌，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架高度：235 mm、壁厚5mm；脚架顶端与扶手框链接位尺寸：120*70*5mm；脚板长度：415mm，脚板两端宽度分别85 mm、50mm,高度30～40mm.脚架立柱宽度最宽70mm最窄43mm；脚架采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶三孔固定到地面，其脚板地脚孔前后、左右孔距分别为370mm、50mm，地脚塑料孔径25mm；脚架高度中间部位带有一根5mm加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度。 13、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适 14、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。 15、座椅规格：580*760*1000 | 位 | 400 |  |  |
| 19 | 主席台 | 2100*700*760mm,优质胡桃木面，胡桃木实木封边。优质五金配件，甲醛释放量ppm值小于0.09。木质基材，木材含水率小于10%，具有耐磨、防腐、防潮、可多次拆装使用，经久耐用，连接牢固。 | 张 | 3 |  |  |
| 20 | 会议椅 | 530*601*450mm 1、椅子长530mm宽610mm，座高450mm，靠背1000mm。 2、红色橡木实木框架，高靠背橡木扶手，靠背与座采用黑色革面包海绵，材质环保没有异味。 | 把 | 9 |  |  |
| 21 | 会议条桌 | 1200*400*760mm 优质胡桃木面，胡桃木实木封边。优质五金配件，甲醛释放量ppm值小于0.09。木质基材，木材含水率小于10%，具有耐磨、防腐、防潮、可多次拆装使用，经久耐用，连接牢固。 | 张 | 10 |  |  |
| 22 | 窗帘 | 窗口尺寸 高2200mm，宽1000mm 优质窗帘面料 | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 主席台后幕布 | 10000*4000mm 主席台幕布 优质布料 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 室内单红屏幕 | 像素密度 44321Dots/㎡ 像素构成 1R 单元板分辨率 64*32=2048Dots 尺寸(长*宽*厚) 304.0*152*14.6mm 重量 0.29kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 最大电流 2.0A±0.1A 输入电压(直流) 4.5V 驱动方式 1/16 扫恒流驱动 单元板功率 ≤9W 技术参数 亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8 屏幕水平视角 120±10 度 屏幕垂直视角 120±10 度 最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三 最大功耗 ≤205W/㎡ 使用环境 室内 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） 310W 控制参数 灰度等级 0-256 级可选 显示颜色 256 种 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥75Hz(全灰度场) 控制方式 计算机控制，逐点一一对应， 视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 工作特性 使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率(工作 3 年) ≤25％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为 0 工作温度范围 -20 至 40℃ 工作湿度范围 10％至 65％RH 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | m2 | 6 |  |  |
| 25 | 后台控制台式电脑 | - 产品类型：商用台式机； 2.CPU 型号：≥酷睿I5-7400处理器，主频≥3GHz,缓存3M； 3.主板：≥B250系列芯片组； 4.内存容量：≥1*4G DDR4 2133Mhz；2个内存插槽； 5.硬盘容量： 500G 7200转硬盘，SATA接口； 6.显卡：集成高性能显卡 7.无线通讯：内置 1000M以太网卡；原厂802.11AC无线网卡，蓝牙4.0且可依据随身蓝牙设备与电脑之间的距离，动态锁定计算机，确保数据安全 8.键盘鼠标：USB浮岛式抗菌键盘鼠标； 9.机箱电源：机箱小巧，体积不大于18L，顶置提手及开关，不大于250W_ES节能电源. 10.显示器描述：21.5寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌； 11.接口：前置USB接口≥4个，后置USB接口≥4个（其中USB3.0≥4个）；音频口≥3个；HIDMI≥1个，VGA≥1个, PS2≥2个，COM口≥1个，内置PC1-E*16≥1个，M.2固态硬盘接口≥1个，PC1-E*1≥2个,内置PCI接口≥1个（必备接口，方便接驳专业设备）； 12.安全特性：中小企业应用16版，具有远程唤醒、一键恢复、私密文件柜、文件粉碎机功能；BIOS底层集成USB保护功能，可在操作系统下设置USB接口仅识别鼠标键盘，针对USB存储类外设单独设定读写模式，对硬盘及外接存储设备设定保密区域，防止保密区域内的文件泄露； 13.操作系统：原厂正版Windows10系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查，原厂同品牌一键恢复操作系统，可保留出厂备份和用户自定义备份 14.服务及认证：3年保修，2小时电话响应,365天全年无休---包括周六、日和节假日。 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 后台控制笔记本电脑 | - 显示屏：15寸 LED防眩光高清显示屏，分辨率≥1920x1080，转轴支持180度开合 2. CPU：英特尔(R)酷睿™处理器i7-7500U(主频≥2.5GHz，缓存≥4MB)； 3. 内存：≥8GB DDR4 2133MHZ，最大支持2*16G DDR4； 4. 硬盘：≥1000GB 5400RPM机械盘+128G M.2固态硬盘 5. 显卡：独立显AMD Radeon R5 M430，显存≥2GB； 6. 无线及通信：集成100/1000MB自适应网卡；802.11ac无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0标配原厂蓝牙锁 7. 摄像头：HD720P高清摄像头 8.定位设备：触控板（按键与触控板一体式） 9.IO接口： USB接口≥3个，HDMI接口*1，VGA接口*1，RJ45接口，麦克风&耳机组合接口；6合1读卡器，光驱位预留第二块电池扩充空间 10. 安全及特性：内置指纹识别设备，标配原厂与指纹识别器可实现刷指纹登录操作系统；能够在操作系统下针对USB存储类外设单独设定读写模式,对硬盘及外接存储设备设定保密区域，防止保密区域内的文件泄露； 11.操作系统：原厂正版Windows系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查，原厂同品牌一键恢复操作系统，可保留出厂备份和用户自定义备份 12.服务及认证：3年保修，2小时电话响应,365天全年无休---包括周六、日和节假日。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 实物展示台 | 1、200万像素，1/3″逐行扫描图像传感器； 2、≥850TV线，总变焦360倍； 3、功能：彩色/黑白、正/负片、镜像、文本/图像、亮度调节、图像冻结、旋转、同屏对比。 4、双侧灯设计，灯臂设计，可随意弯曲全方位控制灯光，能有效防止灯光反光现象； 5、镜头可垂直或水平350°旋转； 6、侧灯均采用环保节能LED灯； 7、特有ESD静电保护功能，带电拔插不会损坏内部元器件 8、二路外部RGB输入，二路RGB输出，话筒输入接口，2路音频输出，断电直通。 9．采用外置12V超低压电源的安全供电 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 网络硬盘录像机 | 最多可对256个指定时间的录像文件加标签，回放时可根据标签进行检索； 单路录像可在预览界面上即时直接回放，回放时间为5min-lh可调； 可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，替换故障样机继续录像，故障恢复后，可将存储的录像回传给故障机； 可对MP3和PCM格式音频导入和播放；可对文件进行试听，命名及刪除；可支持U盘热插技，插拔后，依旧可对导入的音频文件进行音频播放；可支持多个时间段音频播枝设置；可设置不同间降，次数等进行音频播放； 对接入的硬盘进行盘组管理，创建两个不同容量的数据存储空间，并将各通道或同一通道不同码流和图片分配于设置的存储空间； 可配置2个不同网段的IP地址。可为正常工作的网口设罝一个热备网口，当其发生故障时，可启动热备网口替代故障网口。可将2个RJ45网络接口绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故障时，另一个网口应能正常工作，具有负载均衡模式设置选项； 可同时输出8路25fps、8Mbps、1920x1080格式的视频图像。 可通过IE浏览器或客户端软件将接入的多路视频图像以多画面方式显示在一路视频上； 可通过HDMI接口将接入的分辨率为3840x2160的视频图像显示输出在分辨率为3840x2160的液晶屏上； 可查看各通道状态、各通道码率、网络负载、网络带宽、系统时间，硬盘容量和S.M.A.R.T信息、硬盘组的容量。并可将上述硬盘容量和S.M.A.R.T信息等通过U盘进行备份； 设备对重要的数据能够进行备份。技术要求：可通过USB接口、eSATA接口或网络接口进行数据备份； 可通过IE浏览器、客户端软件或本机菜单添加/刪除访问样机的用户，并设定该用户的操作权限。可创建不同用户的权限组，分配不同用户权限，最大可创建20个用户组及64个用户。每个用户在登入设备时，有五次输入密码机会，每次输错时均会提示剩余密码榆入次数。第五次榆错时，账户将被锁定；可实现、客户端和接入的具有音频功能的网络摄像机之间的语音对讲； | 台 | 9 |  |  |
| 29 | 硬盘 | 硬盘尺寸3.5英寸 硬盘容量4000GB 盘片数量4片 单碟容量1000GB 缓存64MB 转速5900rpm 接口类型SATA3.0 接口速率6Gb/秒 平均寻道时间8.5ms 产品尺寸146.99*101.6*26.11mm 其他性能启动电流：2.0A 启动功率：7.5w 读写速度：180MB/秒 TRIM：支持 | 块 | 9 |  |  |
| 30 | 液晶监视器 | 产品类型液晶监视器 屏幕尺寸46英寸 最大分辨率1920×1080 亮度700nit 对比度4000:1 响应时间6.5ms 可视面积1018.1×572.7mm 可视角度178°/178° 显示色彩1073.7M 视频输入VGA×1 DVI×1 HDMI×1 DP×2（1进1出） 音频输出SPDIF×1（光纤输出） 其它接口RS232控制：RJ45 ×2（1进1出），外置红外接入×1 平均无故障时间≥60000小时 电源参数 电源电压100-240V 电源频率50/60Hz 电源功率125W 产品尺寸1053.5×608×63mm（不含底座） 产品重量约21kg（净重，不含底座） 产品特性1可选模块：1进1出AV输入卡；4进1出SDI输入卡；HD Base-T选项卡；OPS电脑； | 台 | 6 |  |  |
| 31 | UPS10KVA | UPS电源技术要求： 功率：10KVA，输入电压220V ,输出电压220V。外接电池16块电池一组。供电时间1个小时。 采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。 用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。 ◆自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。 ◆完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。 ●采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠.。 ●带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。 ●强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，为设备提供干净的电力环境 由于供电时间有电池决定，所以电池必须选用国内知名品牌。 | 台 | 1 |  |  |

- 商务要求：

2.1合同签订后60天内安装调试培训到位。

2.2 质保期：质保一年。

2.3音响部分要求：

- 提供生产厂家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、2008质量管理体系认证证书、2007职业健康安全管理体系认证证书，以上资料需提供复印件并加盖制造商公章。

2、主要产品为同一品牌，提供加盖生产厂家公章的证明文件；

3、供应商或厂家应具备声频工程企业综合技术等级资质证书；

4、国际知名品牌、质量信得过产品。

3、其他要求：

属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品，在技术服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

- 供应商资质要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有独立法人资格，有效营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）。

- 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

- 投标人须提供法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；

- 所有投标企业应在开标时提供：由企业住所地或业务发生地检察院机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

- 本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2017年9月4日9时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

1、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（或三证合一营业执照副本）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、保证金缴款凭证，依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经

营活动中没有重大违法记录声明，由企业住所地或业务发生地检察院机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

2、询价保证金：保证金的金额伍仟陆佰元整（5600.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2017年9月1日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

- 询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2017年9月4日9时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

八、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现负偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 95 %；剩余5%作为质保金，无质量问题满一年后一次性付清。

3、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、本次采购项目联系事项

采购人：温县第一高级中学

联系人：乔先生

联系电话：13782623801

代理机构:河南智远工程管理有限公司

联系人：张先生

联系电话：0391-2930299

监督单位：温县财政局

电  话： 0391-6197778

2017年8月28日