温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目

询 价 文 件

交易编号：温交易[2018] 76号

采购编号：温政采[2018] 72号

采  购  人： 温县教育局

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日      期：2018年5月

温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目询价公告

中科高盛咨询集团有限公司受温县教育局委托，就温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目

二、交易编号：温交易[2018]76号     采购编号：温政采[2018]72号

三、采购项目简要说明：温县第四实验中学、温县第四实验小学、温县第五实验小学校园监控设施。预算金额：12万元；

项目地点：温县第四实验中学、温县第四实验小学、温县第五实验小学校园。

四、报价单格式如下：

温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后 30 日历天 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 3年 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

# 温县教育局关于温县“全面改薄”监控设施采购项目参数及要求

1、采购预算金额：12万元（大写：壹拾贰万元整）

2、采购内容：温县第四实验中学、温县第四实验小学、温县第五实验小学校园监控设施。

3、项目地点：温县第四实验中学、温县第四实验小学、温县第五实验小学校园。

4、主要技术参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪机 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 48 |
| 2 | 网络高清球机 | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux ★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ★支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 ★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 所投产品需制造商提供： 提供所投产品的公安部检验报告复印件并加盖厂家公章，加★项需在其中体现（复印件并加盖厂家公章） 提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件 | 台 | 12 |
| 3 | 数字硬盘录像机 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览 ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 ★支持录像打包时间1-300分钟可设置 ★支持双码流同时录像 ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 可支持最大接入总带宽512Mbps的16路视频图像 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 所投产品需制造商提供： 提供所投产品的公安部检验报告复印件并加盖厂家公章，加★项需在其中体现（复印件并加盖厂家公章） 提供厂家针对本项目的售后服务承诺书原件 | 台 | 3 |
| 4 | 监控级存储硬盘 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 12 |
| 5 | 交换机 | 最大可用端口≥28个，固化10/100M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个、交换容量≥12.8Gbps、包转发率≥9.6Mpps、要求设备采用静音无风扇节能设计，提供官网截图(复印件加盖厂家公章）。 长期工作温度0-55°，提供官网截图。 产品功能 MAC地址表大小≥8K、所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤10W，要求提供官网截图(复印件加盖厂家公章）。 要求所投产品支持防雷等级≥10KV，要求提供官网截图作为证明(复印件加盖厂家公章）。 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图(复印件加盖厂家公章）。 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 管理特性 、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 产品资质： 提供工信部设备进网许可证复印件,且必须提供入网测试报告；要求提供电信设备进网管理官方网站链接和说明； 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 台 | 3 |
| 6 | 高清监视器 | 22寸液晶监视器，金属外观，显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度500cd/㎡；对比度4000:1，功耗：≤35W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)：525*321*47.7，接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个BNC输入接口，1个3.5mm音频输入接口，1个RS232输入接口，1个RS232输出接口，1个USB接口； | 台 | 6 |
| 7 | UPS | 容量 500VA/300W，1000VA/600W 输入范围 (165VAC~265VAC)±7VAC 输入过流保护 4A ，6.3A 支持（190J）， 支持（380J） 额定输出电压220V 输出波形 市电模式为正弦波；电池模式为准方波 输出频率 50Hz 输入 国标10A插头 输出插座 2个国标10A插头， 3个国标10A插头 电池备用时间（半载） ＞=7分钟 冷启动及自动重启 支持 工作温度 0-40°C 噪声 ＜40dB 质保 三年质保 | 台 | 3 |
| 8 | 密封铅酸电池 | 额定电压 12V 100AH 、 参考内阻 1.9 、运行温度范围 charging 0 to 40℃ 、温度对容量影响 40 40℃ 105% 25 40℃ 100% 、循环使用充电电压 14.4 to 15.0V recom 14.7V 、最大充电电流 30A 月自放电率 2% 标准端子 T11、外壳 ABS | 块 | 6 |
| 9 | 辅材 | 设备箱、水晶头、防水胶、线材、熔纤等 | 批 | 3 |

售后服务:本项目验收之日起，成交供应商提供3年免费质保服务。严格按照询价文件提供服务，保证产品质量，售后服务提供24小时技术支持。服务期限内出现问题的，成交供应商要在1小时内及时响应，24小时内解决问题，解决不了的，须提供相应的应急和安全措施。

履约担保：中标单位签订合同时需向采购人缴纳中标金额的5%的履约保证金。履约保证金在货物验收合格后无息退还。

五、供应商资质要求

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商须具有工商行政主管部门核发的有效的营业执照，且具备相应的经营范围的供应商；

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

4、本项目不接受联合体投标。

六、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

七、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

八、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2018年5月24日9时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）资格审查资料

1、供应商应携带①营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、②法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、③保证金缴款凭证、④依法缴纳社会保障资金的证明、⑤依法纳税证明、⑥财务报告或财务报表、⑦在参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明⑧“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页截图（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

2、询价保证金：金额壹仟贰佰元整（￥1200.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2018年5月23日16：00时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称2、项目编号、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

九、询价开标时间及地点

- 询价开标时间：2018年5月24日9时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

十、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

3、各投标单位抽签确定三名代表（投标单位四家或者四家以下时共同参加）验证。

十一、组建询价小组

询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人组成。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十二、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十三、评审办法：最低评标价法

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十四、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十五、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十六、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十七、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十八、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十九、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：货物安装调试到位，经第三方检测机构验收合格后，一次性支付合同价款的90%；剩余10%作为质保金一年后无息支付。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。第三方验收费用（原则上不超过2%）由成交供应商承担。

3、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

二十、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

二十一、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十二、关于政府采购优惠政策性的相关说明：

1.	根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》）财库〔2006〕90号文件的有关要求，供应商本次询价活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务、报价等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品的。（投标人须提供所投产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不享受此政府采购政策。）

2.	根据(财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知) 〔2004〕185号文件、《财政部 国家发展改革委员会关于调整公布（最新）一期节能产品政府采购清单的通知》文件有关要求，供应商本次询价活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目（且不属于强制性采购节能产品）时，在性能、技术、服务、报价等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不享受此政府采购政策。）

3.	关于小微企业：

1）小型或微型企业应当符合以下条件：提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

2）依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4）依照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，并对声明的真实性负责。

5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二十三、本次采购项目联系事项

采 购 人：温县教育局

联 系 人：郑先生

联系电话：03916185206

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：13693913397

监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2018年5月17日