温县交警大队更新示范街电子警察项目

招标文件

项目编号：温交易【2019】78号

采购编号：温政采【2019】75号

采  购  人： 温县公安局

代 理 机 构：国泰信华工程咨询有限公司

日   期：二○一九年四月

目  录

第一章招标公告	错误！未定义书签。

第二章 投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

1.总则	- 8 -

2.招标文件	- 9 -

3.投标文件	- 9 -

4. 投标	- 12 -

5. 开标	- 13 -

6. 评标	- 13 -

7.合同授予	- 14 -

8.无行贿犯罪记录	-15-

9.需要落实的政府采购政策	- 15 -

10.需要补充的其他内容	- 16 -

第三章 评标标准和评标方法	- 17 -

一、 1.评标准则和评标方法	- 17 -

二、 2.评审标准	- 17 -

三、 3. 评标方法	- 20 -

四、 4.评标程序	- 20 -

第四章 招标项目技术参数要求..............................................................22

第五章 合同签订及条款	- 36 -

1.合同签订	- 36 -

2.合同一般条款	- 36 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 38 -

第六章  投标文件格式	- 40 -

一、投 标 函	- 42 -

二、开标一览表	- 43 -

三、货物清单设备和材料技术规格和商务条款偏差表	- 44 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 46 -

五、授权委托书	- 47 -

六、投标人基本情况表	- 48 -

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）........................................ 38

八、类似业绩	- 50 -

九、售后服务承诺	- 51 -

十、反商业贿赂承诺书	- 52 -

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	- 53 -

十二、节能产品、环境标志产品明细表	- 54 -

十三、 投标人资格声明函	- 55 -

十四、投标人基本情况	- 56 -

十五、投标人资格证明文件	- 57 -

十六、投标人认为需要提供的其它资料	- 58 -

第一章  招标公告

国泰信华工程咨询有限公司受温县公安局委托就温县交警大队更新示范街电子警察项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县交警大队更新示范街电子警察项目

二、项目编号：温交易【2019】78号       采购编号：温政采【2019】75号

- 采购项目简要说明：更换电警抓拍单元17套；新增电警反向抓拍单元16套、LED频闪灯51套、反向抓拍闪光灯48套、前端控制主机3台、信号灯检测器3台等。（具体内容详见采购清单）。

四、采购项目预算金额：120.82万元（大写：壹佰贰拾万零捌仟贰佰元整）

五、资金来源：县财政

六、供货期：30日历天

七、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、供应商资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。

3、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）

5、不接受联合体投标。

九、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2019年  月   日   时00分-2019年  月   日17时30分（节假日除外）

3、招标文件的下载

2019年  月   日  时  分-2019年  月  日17时30分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过企业网银购买招标文件，招标文件300元/份、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

十、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2019年  月  日9时 00分，地点为温县公共资源交易中心。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，公告期限为7个工作日。

十二、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：12000元

递交时间：2019年   月  日16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

十三、本次采购项目联系事项

采购人：温县公安局

联系人：郭先生

电  话：0391-6106598

地  址：温县黄河路

采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司

联系人：董女士

电  话：0391-8365101

地  址：温县慈胜大街

监督单位：温县财政局            电  话：0391-6197778

2019年  月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名 称：温县公安局 联系人：郭先生 电 话：0391-6106598 地 址：温县黄河路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：国泰信华工程咨询有限公司 联系人：董女士 电 话：0391-8365101 地 址：温县慈胜大街 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 温县交警大队更新示范街电子警察项目 |
|  |  |  | 温交易【2019】78号 温政采【2019】75号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 |  | 120.82万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 |  | 县财政 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | 更换电警抓拍单元17套；新增电警反向抓拍单元16套、LED频闪灯51套、反向抓拍闪光灯48套、前端控制主机3台、信号灯检测器3台等。 |
| 1.3.2 | 供货期 |  | 30日历天 |
|  | 质保期 |  | 5年 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 |  | 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。 3、财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。 4、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任三个月）。 5、社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前6个月任3个月缴费证明）； 注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一标段的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】； 7、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 8、无行贿犯罪承诺书：投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）； 9、不接受联合体投标； 其他：法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 以上证件均为原件，列好原件的清单及联系方式后在开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接受其投标文件。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 |  | 否 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 |  | 北京时间：2019年 月 日9时00分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：4008609888。 投标保证金的金额：12000.00元 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2019年 月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 |  | 正本壹份，副本陆份，电子版1份（U盘格式）。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 |  | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 |  | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 |  | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 |  | 综合评分法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 |  | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| 8 | 投标人须知前附表1.4.1款和第三章评标办法中所需证件的原件，须装入档案袋内，袋外贴上明细，只写明内容、份数、公司名称、联系电话，开标程序结束后交验于现场工作人员，联系电话应保持畅通,评标结束后退还给各投标人。 |  |  |
| 9 | 在评标阶段，招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标单位是否为失信被执行人，是否有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 10 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10%。 中标供应商签订成交合同时需向采购人缴纳履约担保。履约保证金在货物验收合格之日无息退还。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按国家相关规定由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.供应商与采购人签订采购合同的当天，由供货方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。 |  |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、交货期限、质保期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求，采购内容见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目供货期及质保期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

- 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）技术规格和商务条款偏差表

（4）法定代表人资格证明书

（5）法人代表授权委托书

（6）投标人基本情况表

（7）投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11） 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（12） 节能产品、环境标志产品明细表

（13）投标人资格声明函

（14）投标人基本情况

（15）投标人资格证明文件

（16）投标人认为应提供的其它资料

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3关于节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品政府采购清单》复印件。

3.6.4关于环保标志产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品证书》及《环保产品政府采购清单》复印件。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期、质量标准、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，电子版壹份（U盘格式），投标人应将投标文件正本和所有副本及电子版装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

# 8.无行贿犯罪记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 标 委 员 会 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（原件）； |  |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |  |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |  |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证原件 |  |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） |  | 开标日前6个月任三个月的完税证明 |  |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证 |  |
|  |  | 财务状况报告 |  | 投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告 |  |
|  |  | 无行贿犯罪记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |  |
|  | 符合性评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |  |
|  |  | 投标内容和技术 标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |  |
|  |  | 供货期、质保期 |  | 见投标人须知前附表1.3.1、1.3.2的规定 |  |
|  |  | 质量标准 |  | 符合投标人须知前附表1.3.3的规定 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 人民币壹万贰仟元整（12000.00元） 从交易中心备案账户交纳 |  |
|  |  | 技术参数及服务要求 |  | 符合第四章“技术参数及服务要求”规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第五章“合同签订及条款”规定。 |  |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

2评分标准

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分50 | 技术指标 | 35 | 投标货物的技术参数完全满足招标文件参数要求的得基本分15分，如能按以下要求提供证明的在基本分基础上相应加分。 |
|  |  |  |  | 一：电警抓拍单元（共8分） |
|  |  |  |  | 1、支持信号灯颜色增强功能；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持摩托车、非机动车未带头盔检测；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 6、支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 7、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 8、支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 以上8项须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章。 |
|  |  |  |  | 二：电警反向抓拍单元（8分） |
|  |  |  |  | 1、支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、支持怀抱婴儿检测功能；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持摩托车、非机动车未带头盔检测；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、支持非机动车、行人人体和人脸抠取；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 6、支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 7、支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 8、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 以上8项须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章。 |
|  |  |  |  | 三：全景球机（4分） |
|  |  |  |  | 1、内置GPU芯片；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；（得1分，否则不得分） |
|  |  |  |  | 以上4项须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章。 |
|  |  | 产品质量 | 15 | 1、所投主要产品制造商2013年以来连续三年获得过中国质量检验协会评定的“全国质量信用先进企业”的，得3分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、所投主要产品制造商需获得国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书的，得3分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、所投主要产品制造商符合 ISO 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》并取得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书的，得3分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、所投主要产品制造商获得过国家级科技类奖项的，得3分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、所投主要产品制造商取得强制性产品认证实验室资格的，得3分，否则不得分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 备注：主要产品是指电警抓拍单元、电警反向抓拍单元、全景球机。 |
| 3 | 综合部分20 | 售后服务 | 8 | 提出完整的服务内容、服务形式、质保期内及质保期外服务承诺、维修单位及地点、技术人员情况、应急维修时间安排,每提供一项得1分；所投主要产品生产厂商需提供针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖生产厂商公章，得2分，否则不得分；（最高得8分） |
|  |  | 施工组织方案 | 6 | 提出完整的运行方案、资源配置、安全、质量保证、维护方案、维护标准，每提供一项得1分；（最高得6分） |
|  |  | 优惠承诺 | 2 | 产品质保期及售后服务承诺优于招标文件得2分；（最高得2分） |
|  |  | 培训计划 | 4 | 投标人培训计划提供培训内容、培训教材、培训方式、培训承诺；每提供一项得1分； （最高得4分） |
| 总分 |  | 100 |  |  |

## 3. 评标方法

- 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 4.评标程序

4.1.资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数要求

| 关于更新城区示范街电子警察设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：慈胜大街与黄河路 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9396-AS 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 4 |
| 2 | 电警反向抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等;像素：900W;分辨率：最大支持4096*2160;帧率：25fps;图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;相机：iDS-2CD9396-AES;镜头：25mm镜头;照度：彩色:0.01Lux;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入;存储支持：最大支持64G TF卡;自动光圈镜头：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W;支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能. | 台 | 4 |
| 3 | LED频闪灯 | 28颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯； 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W | 只 | 12 |
| 4 | 反向抓拍闪光灯 | 色温≥4000K；l 在20m位置基准轴上，峰值照度≤4000lx；l 具有峰值光强抑制功能，连续两次补光之间的最小时间间隔≤70ms，点亮时间≤1ms；l 工作寿命≥300万次；l 平均功耗≤100瓦；l 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；工作环境温度：-20℃～+70℃;工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；防护等级：IP65。 | 只 | 12 |
| 5 | 交通灯信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 | 台 | 1 |
| 6 | 前端控制主机 | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器； 内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入； 双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口； 支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出； 4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； | 台 | 1 |
| 7 | 全景球机 | 400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机；2560×1440@30fps；彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.7-142.5mm，25倍光学变倍；支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类；支持音频、报警；支持3D数字降噪、SmartIR、120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖；支持人脸抓拍、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；电源：AC24，60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 1 |
| 8 | 抱杆设备箱 | 定制 | 个 | 4 |
| 9 | 设备箱 | 1200*600*450 | 个 | 1 |
| 10 | 收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式 | 对 | 4 |
| 11 | 辅材 | 配套光纤、网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |
| 二：慈胜大街与太行路 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9396-AS 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 4 |
| 2 | 电警反向抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等;像素：900W;分辨率：最大支持4096*2160;帧率：25fps;图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;相机：iDS-2CD9396-AES;镜头：25mm镜头;照度：彩色:0.01Lux;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入;存储支持：最大支持64G TF卡;自动光圈镜头：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W;支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能. | 台 | 4 |
| 3 | LED频闪灯 | 28颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯； 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W | 只 | 12 |
| 4 | 反向抓拍闪光灯 | 色温≥4000K；l 在20m位置基准轴上，峰值照度≤4000lx；l 具有峰值光强抑制功能，连续两次补光之间的最小时间间隔≤70ms，点亮时间≤1ms；l 工作寿命≥300万次；l 平均功耗≤100瓦；l 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；工作环境温度：-20℃～+70℃;工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；防护等级：IP65。 | 只 | 12 |
| 5 | 交通灯信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 | 台 | 1 |
| 6 | 前端控制主机 | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器； 内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入； 双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口； 支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出； 4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； | 台 | 1 |
| 7 | 全景球机 | 400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机；2560×1440@30fps；彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.7-142.5mm，25倍光学变倍；支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类；支持音频、报警；支持3D数字降噪、SmartIR、120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖；支持人脸抓拍、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测；车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；电源：AC24，60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 1 |
| 8 | 抱杆设备箱 | 定制 | 个 | 4 |
| 9 | 设备箱 | 1200*600*450 | 个 | 1 |
| 10 | 收发器 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式 | 对 | 4 |
| 11 | 顶管 | 卡口顶管 | 米 | 260 |
| 12 | 辅材 | 配套光纤、网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |
| 三：太行路与司马大街 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9396-AS 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 2 |
| 2 | 电警反向抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等;像素：900W;分辨率：最大支持4096*2160;帧率：25fps;图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;相机：iDS-2CD9396-AES;镜头：25mm镜头;照度：彩色:0.01Lux;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入;存储支持：最大支持64G TF卡;自动光圈镜头：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W;支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能. | 台 | 4 |
| 3 | LED频闪灯 | 28颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯； 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W | 只 | 6 |
| 4 | 反向抓拍闪光灯 | 色温≥4000K；l 在20m位置基准轴上，峰值照度≤4000lx；l 具有峰值光强抑制功能，连续两次补光之间的最小时间间隔≤70ms，点亮时间≤1ms；l 工作寿命≥300万次；l 平均功耗≤100瓦；l 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；工作环境温度：-20℃～+70℃;工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；防护等级：IP65。 | 只 | 12 |
| 5 | 前端控制主机 | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器； 内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入； 双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口； 支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出； 4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V | 台 | 1 |
| 6 | 交通灯信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 配套光纤、网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |
| 四：太行路与人民大街 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9396-AS 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 4 |
| 2 | 电警反向抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等;像素：900W;分辨率：最大支持4096*2160;帧率：25fps;图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;相机：iDS-2CD9396-AES;镜头：25mm镜头;照度：彩色:0.01Lux;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入;存储支持：最大支持64G TF卡;自动光圈镜头：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W;支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能. | 台 | 4 |
| 3 | LED频闪灯 | 28颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯； 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W | 只 | 12 |
| 4 | 反向抓拍闪光灯 | 色温≥4000K；l 在20m位置基准轴上，峰值照度≤4000lx；l 具有峰值光强抑制功能，连续两次补光之间的最小时间间隔≤70ms，点亮时间≤1ms；l 工作寿命≥300万次；l 平均功耗≤100瓦；l 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W；工作环境温度：-20℃～+70℃;工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结；防护等级：IP65。 | 只 | 12 |
| 5 | 顶管 | 卡口顶管 | 米 | 260 |
| 6 | 辅材 | 配套光纤、网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |
| 五：太极路与子夏大街 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9396-AS 镜头：16mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 3 |
| 2 | LED频闪灯 | 28颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯； 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率60W | 只 | 9 |
|  | 总计 |  |  |  |
| 六：温武路卡口、徐堡卡口、黄河路司马大街 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 设备箱 | 1200*600*450 | 个 | 3 |
| 2 | 机房机柜 | 1.2米机柜 | 台 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  |

备注：1、为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备保证与采购单位指挥平台无缝对接，提供投标人出具的可无缝对接承诺书，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性。排名第一的中标候选人需在中标公示发出七日内完成高清电警抓拍单元、电警反向抓拍单元与采购单位指挥平台的对接测试，由采购方确认后，出具测试结论证明。如不能实现无缝对接则取消其中标资格.

2、投标人需具备与采购单位原有设备实现互联互通，无缝对接能力，并出具承诺函。承诺在中标后与采购单位及时沟通，在领取中标通知书后七日内，实现与原有设备实现互联互通、无缝对接,并交纳履约保证金。若中标后不能按期实现与原有设备实现互联互通，无缝对接将取消其中标资格，采购人有权拒绝与其签订合同，按照规定没收保证金。

中标单位实现与采购单位原有设备，实现互联互通，无缝对接过程中的所有设备及相关费用，均由中标单位承担。

中标单位在向采购单位提供货物和设备时，必须提供以下全新备用机， 高清电警抓拍单元、电警反向抓拍单元、LED频闪灯 、反向抓拍闪光灯、信号灯检查器、前端控制主机、全景球机各一台；确保设备有故障时及时更换，如以上备用机不能按时提供，竣工验收时视为不合格不予验收。

投标单位必须出具投标产品生产厂家（电子警察）出具的五年免费售后承诺卡（函）。出具投标产品生产厂家（电子警察）设备SDK、源代码等所有数据资料无偿提供承诺卡（函）。项目中所含杆件质保期为十年，十年内确保防腐、防锈、防弯曲、防损坏等安全隐患。

中标单位在与采购单位签订合同时，一并签订《工程进度表及安全施工协议》如不能保质保量按照《工程进度表及安全施工协议》施工，扣除10%违约金,在施工中如发生任何安全事故由中标单位承担一切责任，与采购方无关。

3、中标单位应保证所提供的货物其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由中标单位承担赔偿等全部法律责任；中标单位保证指挥平台、平台端口接入、电子警察等监控设备，所有SDK、源代码等资料无偿提供给采购单位，归采购单位所有，并提供所有数据资料。平台对所有接入资源不能有任何受限，如不能完成将取消其中标资格。

4、本次招标不接受联合体投标

第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           采购编号：温政采           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后     日内。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方项目结束验收后，由供方负责到财政审计审核合格，支付合同价款90%,剩余10%作为质保金，无质量问题满1年后一次性无息付清。本合同价格及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：温交易【2018】  号

采购编号：温政采【2018】  号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人（负责人）身份证明

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十二、节能产品、环境标志产品明细表

十三、投标人资格声明函

十四、投标人基本情况

十五、投标人资格证明文件

十六、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）              （小写）         元人民币

2、供货期：        ；   质保期：      ；  质量标准：       。                                                                             3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日  期：年    月   日

三、货物清单设备和材料技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：                    采购编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

货物分项报价一览表

| 项目名称： 项目编号： 采购编号： 投标人名称：（公章） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十三、 投标人资格声明函

致（采购人）：

关于贵方编号为                     的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十四、投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十五、投标人资格证明文件

1、营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一的营业执照副本）；

2、法人持法定代表人身份证及身份证复印件或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证复印件。

3、无行贿犯罪记录承诺书(格式见附件)（符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定）

4、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

5、依法纳税凭证（完税证明） 开标日前6个月任三个月的完税证明

6、缴纳社会保障资金凭证 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证

7、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

8、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“中国裁判文书网”网站网页截图

9、招标文件中规定的其他资料。

以上复印件必须加盖单位公章，资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

十六、投标人认为需要提供的其它资料

附件：

无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                  （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托人近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字）

年        月        日