大气污染防治网格化建设项目

招标文件

项目编号：温交易【2019】263号

采购编号：温政采【2019】249号

招 标 人：温县环境保护局

代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

日    期：二零一九年十月

目  录

第一章招标公告	2

第二章 投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

1.总则	- 6 -

2.招标文件	- 7 -

3.投标文件	- 8 -

4. 投标	- 10 -

5. 开标	- 10 -

6. 评标	- 11 -

7.合同授予	- 12 -

8.无行贿犯罪记录	-12-

9.需要落实的政府采购政策	- 12 -

10.需要补充的其他内容	- 13 -

第三章 评标标准和评标方法	- 14 -

一、 1.评标准则和评标方法	- 14 -

二、 2.评审标准	- 14 -

三、 3. 评标方法	- 17 -

四、 4.评标程序	- 17 -

第四章 招标项目内容和参数要求………………………………………………………………………………20

第五章 合同签订及条款	- 20 -

1.合同签订	- 42 -

2.合同一般条款	- 42 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 43 -

第六章  投标文件格式	- 44 -

一、投 标 函	- 49 -

二、开标一览表	- 50 -

三、服务项目分项报价一览表	-51-

四、货物技术规格参数条款偏差表……………………………………………………………………….52.

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 51 -

六、授权委托书	- 53 -

七、投标人基本情况表	- 55 -

八、技术实施方案…………………………………………………………………………………………..56

九、类似业绩………………………………………………………………………………………………-57

十、售后服务承诺	- 57 -

十一、反商业贿赂承诺书	- 59 -

十二、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	- 60 -

十三、节能产品、环境标志产品明细表	- 61 -

十四、投标人资格声明函	- 62 -

十五、投标人资格证明文件	- 63 -

十六、投标人认为需要提供的其它资料	- 64 -

十七、投标承诺函………………………………………………………………………………………….65

十八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明………………………….66

第一章 招标公告

大气污染防治网格化建设项目

招标公告

一、采购项目名称：大气污染防治网格化建设项目

- 项目编号：温交易【2019】263号       采购编号：温政采【2019】249号

- 采购项目预算金额：520万元（大写：伍佰贰拾万元整）

四、采购需求

1、采购项目简要说明：网格化六参数微型站、路边站（六因子+VOCs、气象五参、视频）、租用走航车（雷达+六因子）溯源服务、租用便携式颗粒物/二氧化硫/餐饮油烟分析仪巡源服务。

2、资金来源：县财政

#### 3、供货期限：15日历天

4、质保期：质保期一年

5、质量标准：合格

五、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

六、供应商资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人具备有效的营业执照（副本）且营业执照具有环保相关经营范围、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。

3、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）

5、不接受联合体投标。

#### 七、是否接受进口产品：否。

八、获取招标文件：

1、时间：2019年10月 29 日 9 时 00 分至2019年 11 月 4 日17时00分。

2、地点：凡有意参加投标者，请登陆温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载，凡未在规定时间内获取文件者视为无效标。

3、方式：本项目采用网上报名。

4、售价：通过企业网银或企业账户转帐购买招标文件，招标文件300元/份、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

5、本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间：2019年 11 月 28 日9时00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

十、开标时间及地点：

1、时间：2019年 11 月 28 日9时00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

十一、发布公告的媒介及招标公告期限：

1、本次招标公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上公布。

2、招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

采购人：温县环境保护局

联系人：卢女士

电  话：13523379388

地  址：温县黄河路

采购代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

联系人：李女士

电  话：18639105628

地  址：郑州市中原区建设西路198号西元国际广场B座9层

十三、监督单位

温县财政局            电  话：0391-6197778

2019年 11 月 8  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县环境保护局 联系人：卢女士 电 话：13523379388 地 址：温县黄河路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南飞洋建设工程咨询有限公司 联系人：李女士 电 话：18639105628 地 址：郑州市中原区建设西路198号西元国际广场B座9层 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 大气污染防治网格化建设项目 |
|  |  | 温交易【2019】263号 温政采【2019】249号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 520万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 县财政 |
| 1.2.3 | 供货期限 | 15日历天 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 网格化六参数微型站、路边站（六因子+VOCs、气象五参、视频）、租用走航车（雷达+六因子）溯源服务、租用便携式颗粒物/二氧化硫/餐饮油烟分析仪巡源服务。 |
|  | 质保期 | 质保期一年。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 | 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人具备有效的营业执照（副本）且营业执照具有环保相关经营范围、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）。 3、财务要求：财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。 4、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任三个月）。 5、社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前6个月任3个月缴费证明）； 注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。 6、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 7、无行贿犯罪承诺书：投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）； 8、投标人提供2017年以来类似业绩合同不少于1项。 9、不接受联合体投标； 其他：法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 以上证件均为原件，列好原件的清单及联系方式后在开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接受其投标文件。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 否 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2019年 11 月 28 日9时00分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份，电子版1份（U盘格式）。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按国家相关规定由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.供应商与采购人签订采购合同的当天，由供货方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、质保期、质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数要求，采购内容见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目服务内容

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

- 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）货物技术规格参数条款偏差表

（5）法定代表人身份证明书

（6）法定代表人授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）技术实施方案

（9）类似业绩

（10）售后服务承诺

（11）反商业贿赂承诺书

（12）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（13）节能产品、环境标志产品明细表

（14）投标人资格声明函

（15）投标人资格证明文件

- 投标人认为应提供的其它资料

#### 投标承诺函

（18）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金：无。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3关于节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品政府采购清单》复印件。

3.6.4关于环保标志产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品证书》及《环保产品政府采购清单》复印件。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期、质量标准、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标澄清会

不召开

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，电子版壹份（U盘格式），投标人应将投标文件正本和所有副本及电子版装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

    - 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

  - 招标主持人按以下程序开标：

  - 宣布会议开始；

  - 宣布会场纪律；

  - 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

  - 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

  - 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

  - 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

  - 开标会议结束，进入评标程序。

## 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

# 8.无行贿犯罪记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在河南省政府采购网予以公示。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 标 委 员 会 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照且营业执照具有环保相关经营范围（原件）； |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证原件 |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） |  | 开标日前6个月任三个月的完税证明 |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证 |
|  |  | 财务状况报告 |  | 投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告 |
|  |  | 无行贿犯罪记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 业绩 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |
|  | 符合性评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要 |
|  |  | 投标内容和技术 标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的要求 |
|  |  | 供货期限 |  | 见投标人须知前附表1.2.3的规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合投标人须知前附表1.3.3的规定 |
|  |  | 质保期 |  | 质保期一年。 |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 技术参数及要求 |  | 符合第四章“技术参数及要求”规定。 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第五章“合同签订及条款”规定。 |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

2.2评分标准

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 | 投标 报价 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评价基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价／投标报价）×30 投标人需提供详细的分项测算说明 小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 30 |
| 商务部分25分 #### 30 #### 40分 | 企业综合实力 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每提供一项得1分，未提供不得分。 （投标人必须在投标文件中附复印件，评标现场提供原件以备核实） | 3 |
|  |  | 投标人通过信息安全管理体系认证，且提供的认证范围包含与环境监测服务、仪器仪表销售相关的信息安全管理活动内容的得2分，未提供或提供的认证范围不相符的不得分。 （投标人必须在投标文件中附复印件，评标现场提供原件以备核实） | 2 |
|  |  | 投标人通过信息服务管理体系认证，且提供的认证范围包含向外部客户提供环保监测软件的开发及空气站基础设施、硬件的运维服务内容的得2分，未提供或提供的认证范围不相符的不得分。 （投标人必须在投标文件中附复印件，评标现场提供原件以备核实） | 2 |
|  |  | 投标人法定代表人或委托代理人拥有环境监测相关专业高级职称的得3分，未提供不得分。 （投标人必须在投标文件中附职称证明材料复印件，评标现场提供原件以备核实） | 3 |
|  |  | 投标人登记有运维车辆10辆车以上的得3分，有5—9辆得2分，有1-4辆得1分，没有不得分。 （车辆必须登记在项目所在公司名下，提供车辆登记证复印件并加盖公章，现场查验原件，否则不得分） | 3 |
|  | 企业 信誉 | 投标企业信用等级为AAA级得3分；信用等级为AA级得2.5分；信用等级为A级得2分。信用等级为BBB级得1.5分；信用等级为BB级得1分；信用等级为B级得0.5分。信用等级为CCC级及以下得0分。（信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。） （投标人必须在投标文件中附企业信用报告及信用等级证书复印件并加盖公章，现场查验原件，否则不得分。） | 3 |
|  | 企业研发能力 | 投标人提供具有由中华人民共和国国家版权局颁发的环境空气质量综合平台，得3分。 （投标人必须在投标文件中附证明材料复印件，评标现场提供原件以备核实） | 3 |
|  | 企业 业绩 | 投标人提供2017年1月1日以来环境空气网格站、路边站建设业绩的单份合同金额在100万及以上的类似业绩的，每份得1分，最多得2分；单份合同金额在300万及以上的，每份得2分，最多得4分；单份合同金额在500万及以上的，每份得3分，最多得6分。 （投标文件中提供业绩合同复印件、中标通知书复印件和网上中标公告打印件，以上三项缺一则此业绩不予认定，查验原件，否则不得分。） | 6 |
| 技术部分45分 #### 30分 | 设备技术参数 | 投标人提供的设备功能符合招标技术参数要求或高于本次招标要求的得25分，每有一项带★技术指标不符合招标要求的扣3分，扣完为止；在不带★技术指标中不符合招标要求的扣1分，扣完为止。 | 25 |
|  | 项目实施方案 | 项目实施方案应包括设备供货、安装调试、试运行测试、运行维护、技术培训等内容。评标委员会根据投标人提供的每一项内容，按照科学性、规范性和可操作性进行横向比较后在0-5分之间打分。 | 5 |
|  | 运行维护质量控制措施 | 主要包括系统设计、施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等内容。评标委员会按照编制情况横向比较后在0-5分之间打分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 1、投标人提供有详细的售后服务计划、服务期限、响应时间以及常用的备品备件等。评标委员会根据投标文件售后服务内容进行横向比较后在0-3分之间打分。 2、投标人提供与生产厂商签订的长期供应备品备件及耗材协议书的得2分，否则不得分。 （投标人必须在投标文件中附复印件，评标现场提供原件以备核实） | 5 |
|  | 无破坏计算机信息系统犯罪行为 （5分） | 投标人员工（包括但不限于法定代表人、高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）自2016年4月1日至今在环境监测服务活动中，未发生下述行为：违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪。满足得5分，否则得0分。 注：投标人须按招标文件中“附件格式（1）”提交声明函，否则得0分。 | 5 |

## 3. 评标方法

- 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 4.评标程序

4.1.资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目内容和参数要求

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气网格化六参数微型站 | 20 | 套 |  |
| 2 | 软件决策分析平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 路边站（六因子+VOCs、气象五参、视频） | 2 | 套 |  |
| 4 | 租用走航车（雷达+六因子）溯源服务 | 4 | 次 | 每 次2-5天 |
| 5 | 租用便携式颗粒物/二氧化硫/餐饮油烟分析仪 巡源服务 | 5 | 次 |  |

- 二、明细及主要技术要求：

# （一）空气网格化六参数微型站

1.在温县城区同时按照八方位布点法和同心圆布点法，围绕两个省控站点布设 20 个空气质量网格化六参数微型站，实现空气质量监测全覆盖，初步建成覆盖主城区和老城区区域的空气质量监测网络。

2.功能及要求：网格化加密站采用六参数空气质量微型站，能在线监测大气环境中 PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3、CO 等的微型化仪器。仪器采用太阳能的取电方式，使用电化学、光学等多种高精度传感器，检出限低、出数准确、时间分辨率高，可溯源校准，具有体积小、耗电少、价格低等特点，适合网格化、密集化布点。

3.设备参数

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3 |
| 时间分辨率 | 1min |
| 电源 | 自带电源 |
| 工作环境 | T(-20-55℃）RH(15%-90%) |
| 通讯方式 | 无线 |
| 电池 | 锂电池 |
| 工作时间 | 无外接电源连续工作 200h |
| 储存环境 | -20℃-60℃、＜90%RH |
| 数据传输 | 采用实时传输方式，具备断网补传功能。 |
| 校准 | 仪器预留校准口；SO2、NO2、CO、O3 现场可以通零气标气校准；现场可以校准零点 PM2.5、PM10。 |

4.技术指标

| 检测参数 | 原理 | 量程 | 检出限 | 出厂校准方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 电化学法 | 1000μg/m3 | 1μg/m3 | 动态校准仪 零气发生器 |
| NO2 | 电化学法 | 1000μg/m3 | 1μg/m3 |  |
| CO | 电化学法 | 10mg/m3 | 5μg/m3 |  |
| O3 | 电化学法 | 1000μg/m3 | 1μg/m3 |  |
| PM2.5 | 光散射法 | 1000μg/m3 | 10μg/m3 | 高效过滤器 |
| PM10 | 光散射法 | 1000μg/m3 | 10μg/m3 |  |

5.监测数据采集仪

（1）监测数据采集

支持实时数据采集。

（2）数据处理与上报

根据一定时间间隔对数据进行汇总处理（譬如：5 分钟/1小时），并根据配置要求定时上报给管理平台。

（3）历史数据查询

按查询指定时间段内的历史数据，数据信息可以是明细数据也可以是汇总数据。

（4）校准功能

根据质控结果，校准仪器准确度。

（5）权限管理

可以设置高级用户权限密码。

★6.供电系统（太阳能）

太阳能电池板参数

最大标称功率 Wp	max	(W): 120W

峰值工作电压 Voc（V）：17.5

峰值工作电流 Im（A）：6.86A

开路电压 Voc(V)：21.5

短路电流 Isc(A)：7.75

重量不大于 Weight(KG)：8.5

接口：航空母插头，安全、方便、可靠

工作温度：-40℃～+90℃

使用寿命：20年以上，衰减小于 20%

电源管理控制器

1）过充保护：避免蓄电池因充电电压过高而造成损坏。

2）过放保护：避免蓄电池因放电到过低的电压而损坏。

3）防反接功能：避免蓄电池及太阳能电池板因正负极接反而不能使用甚至酿成事故。

4）防雷击功能：避免因雷击而损坏整个系统。

5）温度补偿：主要针对温差大的地方，保证蓄电池处于最佳的充电效果。

6）定时功能：控制负载的工作时间，避免能源浪费。

7）过流保护：当负载过大或短路时，自动切断负载，保证系统的安全运。

8）过热保护：当系统工作温度过高时，自动停止给负载供电，故障排除后，自动恢复正常工作。

9）宽电压输入：对于不同的系统工作电压，自动识别，无须另外设置。

UPS 稳压输出：仪器供电 12V 稳压输出给仪器供电，保障仪器稳定运行。

混合动力：MCU 中控实时监视输入状态，市电/太阳能混合输入，实时调节工作状态。电池系统

电池类别：磷酸铁锂电池，温宽大，安全度高

电压：12V

容量：40AH

过流保护：防短路

过热保护：防止负载过大或短路，电池发生危险。

# （二）、软件决策分析平台（含APP）

大气污染防治决策支持平台基于云计算技术，允许大量前端智能设备同时接入，实时数据通过无线传输，上传汇总至云计算数据存储分析平台，通过大数据分析和处理，利用云平台通过多种维度将分析结果进行展现。用户可以通过手机、电脑等多种方式进行数据查看和分析。手机 APP 端能实现与平台的无缝对接。

（1）整合评价点、对照点、背景点、监控点的数据，打破国控省控市控界限，通过不同类型的立体监测网格的建设和融合，实现对监测区域的全方位精准监控，消灭监测盲区，实时掌握区域内环境污染分布现状及空气质量变化趋势；

（2）实现整个区域时间分辨、空间分布和多因子的实时动态监测；反应整个城市、背景、边界、传输通道、农村乡镇以及城乡结合部等区域的空气质量现状和变化趋势；建立不同网格间的联动关系，发现污染来源及扩散趋势，准确监控环境事件从产生到消失的全过程。

（3）以实时、准确的环境监测数据作为管理基础，及时发现环境污染事件或突发问题，缩短环境异常事件的响应与处理时间，并可为监管提供定性定量的数据支撑。

（4）通过不同网格数据的有效融合，实现对区域内各种功能区、污染源的环境空气质量的全面精准监控，为政府提供一套及时有效、自动化、信息化的监控工具（包括平台及移动终端）。便于打破以往环保部门单打独斗的局面，实现由单一部门治理向多部门协同治理、共同治理转变，履清分工、划分责任，在全地区构建大环保、大监管格局。

（5）利用大数据平台，结合气象数据、地理信息数据、多种环境质量模型，甑别影响区域空气质量的主要因素及其污染贡献率，实现靶向治理和更精准的专项引导；

（6）打通监测与监管之间的通道，协助环保部门从传统“点对点”（执法人员对具体排污单位）的监测监管模式向“点对面”（执法人员掌握所有点位的污染状况）模式转变，提高了工作效率。

（7）通过中长期的连续监测，对短期管理手段和长期治理效果评价，为政府优化产业结构、推进产业转型升级、制定大气污染防治决策支持行动计划等提供科学依据。

平台由监控分析、后台管理以及移动应用等三个子系统组成。

1.监控分析子系统

(1)监控 –空气质量总体概览

实时显示辖区内各网格站点空气质量整体情况，包括各等级空气质量站点数量、离线站点数量、TOP5差站点质量走势 以及各站点当前空气质量明细信息。

(2)监控 –空气质量多模地图

支持以地图和列表的方式实时显现各类型（国控/市控/县控等）以及不同监控对象（敏感区域/传输通道/交通/生活源/建筑扬尘/生活源等）各污染物实时读数，并以不同颜色标识污染等级。同时也可展示站点的联网状态等。

(3)监控 –单站点实时监控

支持通过污染地图或者列表查询的方式，选择具体站点进入该点位的详细监控页面。点位监控可实时展现该点位空气污染等级以及各污染物/气象数据读数。可了解该站点各污染因子近期数据走势 和 站点设备运行状况。

(4)监控 –污染预警处理

可针对不同类型的站点 以及 不同空气质量浓度读数和异常变化、设备离线等进行自动预警。预警信息可通过WEB网页、手机APP以及短信等方式提醒到具体责任人。

具体预警类型举例如下：

| 序 号 | 预警分类 | 预警描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 突然高 | 即监测指标超过所设定的准阀值 |
| 2 | 连续高 | 即指标值超过一小时连接超过阀值 |
| 3 | 超限 | 即超过所设定的标准值 |
| 4 | 超省控点100% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点100% |
| 5 | 超省控点150% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点150% |
| 6 | 超省控点250% | 周边所关联监测点各监测数据超过国控点250% |
| 7 | 离线预警 | 监测点位连续30分钟不在线 |

(5)监控 –空气质量实时报

可查询指定时间段内各类型站点/区域/网格空气质量实时数据（小时值），包括AQI，以及各空气污染物、颗粒物读数。

(6)监控 –空气质量日报

可自动生成空气质量日报，并支持任意时间段查询，EXCEL导出。同时日报可以以站点、网格/区域等为单位进行生成。

(7)监控 –气象实时/日报

可以小时/日为单位统计各站点的气象情况，含湿度、温度、风级等数据，便于观察气象数据对空气质量的影响。

(8)分析 –单站多参趋势分析

可针对单个站点分析AQI以及各因子浓度变化趋势，了解空气质量变化情况，支持以小时/日为单位进行分析。

(9)分析 –多站单参对比分析

支持任意选择多个站点，以小时/日为单位，对比各站点同一污染物浓度一段时间段内的数据差异，有助于发现特定污染物来源区域等信息。

(10)分析 –污染时段分布分析

通过统计不同类型站点的重污染时段（每天几点到几点），可辅助分析不同污染源污染物排放规律，从而支持精准治理。

(11)分析 –国标偏离程度分析

支持以国家发布数据为基准，选择指定站点进行数据对标，通过折线图的方式，展现污染浓度超发布数据站站信息以及超标程度等。

(12)分析 –浓度值同比/环比分析

支持按站点/区域/网格为单位，统计分析各污染物浓度同比和环比变化。便于了解各责任单位空气质量改善/恶化情况。

(13)分析 –排名分析

支持按站点/区域/网格为单位进行空气质量排名，排名因子可选。

支持以折线图的方式展示一段时间内的排名变化趋势。

(14)分析 –超标分析

支持以站点/区域/网格为单位统计分析各污染物超标天数以及超标比例。

(15)分析 –达标分析

支持以站点/区域/网格为单位，统计分析各监控区域的当期空气质量达标天数和达标率，以及相比去年同期的变化情况。

(16)分析 –敏感区域周边源分析

支持对重点区域（譬如国控点）周边网格点进行数据分析。分析内容包括周边站点各污染物浓度排名以及浓度变化趋势等，从而识别重点区域污染物来源方位等信息。

(17)分析 –污染物/气象关联分析

支持分析一段时间内两种因子之间的关联性，数据以列表和趋势图的方式进行呈现。譬如我们可以通过该功能分析PM2.5与PM10，PM2.5与风级/湿度等之间的关系，为日后的治理决策提供数据支撑。

(18)分析 –风向玫瑰图

支持统计指定时间段内具体区域的主导风向以及风级数据，了解区域大气环境特点，为本地化环境治理提供数据输入。

2.后台管理子系统

（1）站点数据管理

包括站点基本信息管理、站点部署仪器管理以及监测因子管理等。

其中站点基本信息，可记录站点具体位置（经纬度）、站点名称、编号、站点类型、所属区域以及周边相关站点等信息。

（2）站点运行状况统计

可统计指定时间段内各站点连通率以及数据有效率数据。

（3）系统管理

包括工号、权限以及系统日志管理等。其中权限可支持按功能权限和数据权限进行授权，譬如可指定某镇、办的工号只能查看本镇、办数据。

（4）短信通知管理

可针对不同的异常类型、严重程度设定不同的短信通知范围以及短信通知内容。

3.移动应用子系统

（1）系统登录

网格化精准监测平台APP系统使用用户名密码及数据授权的双重验证方式，只有合法的用户登录到系统后才能看到相关的数据。网格化精准监测平台会自动记录用户使用APP的痕迹并进行日志记录。

（2）空气质量概览

支持以饼图的方式呈现各空气质量等级站点占比以及数量，同时可查看空气质量较差站点当日污染走势。

（3）实时监测地图

以地图的方式显示登录用户权限内所有站点的实时监测数据，并根据监测指标的级别进行渲染，级别分为优、良、轻度、中度、重度、严重六个级别。同样也可显示各级别站点数量以及离线站点数量。

通过查看监测点位的详细功能，可以查看监测点位的实时监测数据，包括气象指标数据。

（4）站点空气质量列表

以列表的方式展现所辖范围内各站点具体空气质量情况，包括AQI以及各污染物实时读数。通过选择具体站点，可跳转到详情页面。

（5）站点空气质量详情

可展现某个具体站点的空气质量等级、首要污染物等信息，并可查看5分钟上报数据。同时，可了解该站点过去一小时、当天以及当前月各因子污染走势。

（6）服务器硬件参数

数量：1台

类别：数据服务服务器

结构：机架式

处理器

CPU类型：英特尔至强系列 E5-2600v4以上

支持CPU个数：2个以上（两颗CPU核心数可叠加）

内存：大小8G以上

存储:硬盘大小4T以上。

（7）光纤

10M以上光纤1条。

# （三）、路边站建设

购买七参数路边站2套，要求满足与管控平台联网。能够连续监测环境空气颗粒物（PM2.5、PM10）、四气态和VOC等七项参数，同时监测气象五参数和视频监测，满足实时视频监测道路通行和道路沿线污染状况等功能。。

1.颗粒物监测仪参数

用途：实时测量环境空气中的 PM2.5 和 PM10 质量浓度

★测量方法：连续实时在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术

★采样系统和智能加热系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度，提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告及CCEP证书复印件并加盖生产厂家公章。

测量量程：在 0-1mg/m3 和 0-10mg/m3 两个量程

最低检测限：4ug/m3（1 小时数据）

★测量小时精度：±2.0ug/m3 小于 80ug/m3，其他±5.0ug/m3

准确度：±5%（使用 NIST 可溯源标准膜片）

采样流量：采用亚音速小孔精确控制流量，16.7 升/分钟±2.5%

流量精度：±2%测量值

检测器源：β射线源采用小于 100µCi 的碳-14

★仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24 小时（可设）

数据变化：为便于精准管控的需要，仪器设备须满足实时采样，数据每分钟都有变化的数据

2、气态监测仪器

2.1 一氧化碳CO

a.测量范围：0-50ppm；

b.噪声：4    标准偏差±2（等效ppb）；

c.分辨率：0.004ppm；

d.反应时间：<25s(从零点到10ppmCO的t90时间)；

e.零点漂移：<±100(实验室空气中每年变化的等效ppb值)；

f.灵敏度漂移：<10(实验室空气中每年变化的百分比，月测)；

2.2 臭氧O3

a.测量范围：0-20ppm；

b.噪声：15，标准偏差±2（等效ppb）；

c.分辨率：0.015ppm；

d.反应时间：<45s(从零点到10ppmCO的t90时间)；

e.零点漂移：0~20(实验室空气中每年变化的等效ppb值)；

f.灵敏度漂移：< -20~-40 (实验室空气中每年变化的百分比，月测)；

2.3 二氧化硫SO2

a.测量范围：0-50ppm；

b.噪声：5   标准偏差±2（等效ppb）；

c.分辨率：0.005ppm；

d.反应时间：<30s(从零点到10ppmCO的t90时间)；

e.零点漂移：0~±20(实验室空气中每年变化的等效ppb值)；

f.灵敏度漂移：<±15(实验室空气中每年变化的百分比，月测)；

2.4 二氧化氮NO2

a.测量范围：0-20ppm；

b.噪声：15	 标准偏差±2（等效ppb）；

c.分辨率：0.015ppm；

d.反应时间：<60s(从零点到10ppmCO的t90时间)；

e.零点漂移：0~20(实验室空气中每年变化的等效ppb值)；

f.灵敏度漂移：< -20~-40(实验室空气中每年变化的百分比，月测)；

★2.5 VOCS设备

测量原理和特点

采用PID（光离子化）检测方法，利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线，使待测气体发生分离，通过  测量离子化气体的产生的电流强度，从而得到待测气体浓度。PID是一种非破坏性检测器，它不会”燃烧”或永久性改变待测气体分子。优点：不会改变待测气体，响应迅速，精度高，抗干扰能力强，适用范围广。

技术参数：

a.目标气体：带电离电位（<10ev）的VOCS

b.最小检测级别：1ppb

c.线性范围：50ppm ,±3%偏差

d.测量量程：0~50ppm..

e.灵敏度：0.05ppm

f.全部稳定时间：20~30min

g.预热时间：5s

k.响应时间：<3s

3、360视频监控参数

3.1设备用途：主要用于路边站采样区域周边道路通行、污染状况的拍照和视频，并兼顾采样区域的安全监控。

技术参数：

≥200 万像素 1/2.7”CMOS 图像传感器；

满足支持 H.265 及 H.264 编码；

最小照度大于0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

镜头：≤7mm, 水平视场角:≥60°；

满足帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；

宽动态范围：100-120dB；

感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；

电源供应：DC12V±25%；

功耗：7W MAX；

红外照射距离最远可达：30-50 米；

支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析；

存储功能：支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 37 均支持) ；

快门：1/3 秒至 1/100,000 秒；

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)。

不小于IP67 防护等级

4、气象五参监测仪

1）风向传感器

(1) 方位：360 度；

(2) 精度：±3 度；

2）风速传感器

(1) 测量范围：0-60m/s；

(2) 精度：±0.5m/s；

(3) 激活风速：1.0m/s；

3）温度传感器

(1) 测量范围：－50～＋50℃；

(2) 精度： 2℃；

4）湿度传感器

(1) 测量范围：0-100%相对湿度；

(2) 精度：±0.5%；

5）气压传感器

(1)测量范围：800－1100mBar；

(2)精度±0.5mBar。

5.数据采集上传单元

5.1功能：数据采集、上传，视频上传；

5.2配置要求：液晶显示，触控平板，数据存储；

5.3技术参数：

a.具有良好用户界面，每一个路边站自带显示系统，可显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警等。

b.可实现远程仪器状态查询，仪器控制等人机交互功能。

c.对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据及参数自动备份、 恢复功能。

d.现场仪器至少能保存1年的分钟、小时和日数据量存储。

e.4G及以上无线网格或有线网络传输，满足视频实时传输要求。

# （四）、租用激光雷达监测车溯源服务

利用车载激光雷达定期对建成区进行扫描，利用车载6因子空气监测设备实时监测环境空气质量，有效地说排查出污染物的时空分布特征，查清主城区大气污染物发生、扩散情况；同时，对污染排放发生的来源进行追踪分析，最终形成分析报告。

1.激光雷达设备技术参数

1）基本要求

运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的组成结构和时空演变。由激光雷达的探测数据可获得大气边界层的结构和时空演变特征、大气气溶胶消光系数垂直廓线的时间演变特征、大气能见度等信息。

2）配置要求

| 3）仪器性能指标 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达主机 | 1套 |  |
| 2 | 雷达控制箱 | 1套 |  |
| 3 | 工控机组件 | 1套 |  |
| 4 | 激光雷达数据采集软件 | 1套 |  |
| 5 | 激光雷达数据分析软件 | 1套 |  |
| 6 | 稳压电源 | 1套 |  |
| 7 | 带光学玻璃天窗 | 1套 |  |
| 8 | 运输箱 | 1套 |  |
| 9 | 操作说明书 | 1套 |  |

3.1 为同时保证在垂直及扫描探测等不同应用下都具有良好的时间分辨率，投标产品时间分辨率要求在 3s—10min 可调。

3.2 为同时保证在垂直及扫描探测等不同应用下都具有良好的空间分辨率，投标产品空间分辨率要求在 5m、7.5m、15m 可选。

3.3 为更全面反应污染物空间分布情况，探测盲区要求小于 75m。

3.4 为实现更大范围的雷达探测，投标产品最大探测高度要求不小于 20km。

3.5 雷达主机采用一体化设计，高度集成发射单元、接收单元、数据采集单元。

3.6 所投产品应具有先进性、科学性。

3.7 所投产品应具备独立严格的质量控制方法。

3.8 所投产品应具备较高的专业性、精确性。

3.9 脉冲能量：为保证重污染天气下雷达有效探测范围仍能满足要求，激光脉冲能量要求在 10uJ-1000uJ 区间可调。

3.10 投标产品符合《激光产品的安全》国家标准（GB747.1-2012），对人眼角膜脉冲单位面积的照射量≤5×10-7J.cm-2。

3.11 脉冲频率：不小于 2kHz，可以调节。

3.12 激光器：固态激光器。

3.13 泵浦方式：固体激光二极管泵浦。

3.14 接收望远镜：透射式同轴光学系统，应具有防光学干扰功能。

3.15 望远镜口径要求不小于180mm。

3.16 探测通道：设置偏振通道。

3.17 探测器:高灵敏度、低噪声光电倍增管。

3.18 系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天 24小时无人值守观测。

3.19激光雷达系统必须为真正的在线系统，提供稳定有效的数据。

4）仪器软件要求

4.1 整体要求

4.1.1 通过软件直接控制激光雷达的启停；

4.1.2 通过软件对激光器进行自动预热；

4.1.3 软件界面上可显现雷达所处环境温度和湿度；

4.1.4 软件可直接监控激光器工作状态，工作状态包括且不限于：通信状态、控制模式、工作电流、工作温度、工作频率；

4.1.5 软件可直接监控数据采集单元工作状态，工作状态包括且不限于：通信状态、采样频率；

4.1.6 软件可直接监控 UPS 工作状态，工作状态包括且不限于：通信状态、供电模式；

4.1.7 支持软件脱机运行，导入、管理原始数据，进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看。

4.2 数据产品

4.2.1 回波信号、信噪比：支持回波信号、信噪比变化曲线图，支持数据查询；

4.2.2 消光系数、退偏振比：以伪彩图的方式呈现。支持数据查询。能够结合 GIS 地理信息进行三维展示；

4.2.3 光学厚度：查看特定时间点的光学厚度的变化曲线图；

4.2.4 边界层：实时自动绘制边界层高度。支持边界层信息的数据查询；

4.2.5 云信息：在消光系数伪彩图中标识云底、云高、云峰等信息，支持数据查询；

4.2.6 能见度：显示能见度的曲线图信息。支持数据查询；

4.2.7 支持污染物的污染物自动判别，以伪彩图的形式实现；

4.2.8 颗粒物质量浓度时空分布，反演颗粒物（PM10）质量浓度时空分布图。

5）工作环境要求

5.1 电源供应：220V±10%，50-60Hz，功耗不大于 1kW；

5.2 仪器工作温度范围：15℃-30℃；工作湿度范围：0-90%。

2.空气监测设备和技术参数

2.1整体技术要求

投标人应提供实时采样且实时出数并且变化合理(一个小时至少30个变化的数)、符合采购方提出的有关质量标准的仪器和设备；

★为溯源服务所提供的主要设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明；

★为溯源服务所提供的核心设备需提供原厂的长期保修证明和长期供应备品备件及耗材的协议书，以确保设备服务的质量；

2.2设备参数

2.2.1二氧化硫分析仪

★(1)分析方法：脉冲紫外荧光法

(2) 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

(3) 零点噪声：<0.5ppb(RMS)；

★ (4) 最低检测限：0.5ppb；

(5) 测量精度：读数值的 1%；

(6) 线性：±1%满度值；

(7) 零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

(8) 跨度飘移：±1%满度值/24h；

(9) 响应时间：<120s/(0-95%)；

(10) 运行温度范围：20-30℃；

(11) 零跨阀：外置，可满足自动校准；

(12) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

(13) 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

(14) 电源电压：220±10%VAC/50Hz；

2.2.2氮氧化物分析仪

(1) 分析方法：化学发光法，可实时监测 NO/NO2/NOx；

(2) 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 ,100 ppm可选，双量程自动切换；

(3) 零点噪声：≤0.2ppb(RMS)；

★ (4) 最低检测限：0.4ppb；

(5) 测量精度：±0.5 ppb；

(6) 线性：±1%满度值；

(7) 零点飘移：<0.5ppb/24h，<1ppb/7d；

(8) 跨度飘移：±1%满度值；

(9) 响应时间：<120s 到 90%；

(10) 运行温度：15-35℃；

(11) 零跨阀：外置，可满足自动校准；

(12) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口 ；

(13) 运行方式：微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

(14) 电源电压：220±10%VAC/50Hz

2.2.3一氧化碳分析仪

(1) 分析方法：气体滤波相关红外法；

(2) 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换；

(3) 零点噪声：0.02ppm（RMS）；

(4) 最低检出限：0.04ppm；

(5) 测量精度：±0.1ppm；

(6) 线性：±1%满度值；

(7) 零点飘移：<0.1ppm/24h，<0.2ppm/7d；

(8) 跨度飘移：±1%满度值/24h， <1.0%满度值/7d；

(9)响应时间：<120s 到 95%；

(10) 运行温度范围：20-30℃；

(11) 零跨阀：外置，可满足自动校准；

(12) 具有内置自动零点校正系统

(13) 测量值输出：6路电压 10v、5v、1v、100mv，10个状态继电器，断电指示，16路数字输入，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口；

(14) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口；

(15) 运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

(16) 电源电压：220±10%VAC/50Hz。

2.2.4、臭氧自动分析仪

★(1) 分析方法：紫外吸收光度法,对称双光池技术

(2) 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100,200PPM;0-0.1, 0.2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 400 mg/m3；

(3) 零点噪声：≤0.3ppb(RMS)；

(4) 最低检测限：0.6ppb；

(5) 测量精度：1.0ppb；

(6) 线性：±1%满度值；

(7) 零点飘移：<1.0ppb/24h/7d；

(8) 跨度飘移：<1.0%满度值/24h/7d；

(9) 响应时间：<300s 到 95%；

(10)运行温度：20-30℃；

(11) 测量值输出：电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，10个状态继电器，断电指示，以及 RS232双向通讯界面及以太口；

(12) 运行方式：微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；

(13) 电源电压:220±10%VAC/50Hz。

2.2.5 PM10分析仪

1.用途：测量环境空气中的PM10质量浓度

2.测量分析方法：基于β射线方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）

3.采样系统和智能加热系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；

4.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰,要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过国家级技术认证或国际同等技术认证。

5.测量量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

6.最低检测限：4ug/m3（1小时数据）

7.测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

★8.平行性：≤7（参考依据来源于环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告）

9.准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）

10.采样流量：16.7升/分钟±2.5%。

11.流量精度：±2%测量值

12.检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14

13.仪器的质量浓度时间周期：60—3600秒和24小时（可设）

14.数据输出频率：1秒

15.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况

16.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

17.信号输出：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

18.可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

19.按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单中的要求能够满足颗粒物（粒径小于等于10 μm）实况状态检测。

★20.安全性：对于β射线方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

2.2.6 PM2.5分仪析

1.用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

2.测量方法：β射线加动态加热系统方法、或β射线加动态加热系统联用光散射方法、或微量振荡天平加膜动态测量系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）。

3.采样系统和智能加热系统：旋风式采样头,符合行业标准的采样头和切割器。采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度.

4.干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰,要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过国家级技术认证或国际同等技术认证。

5.测量量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

6.最低检测限：4ug/m3（1小时数据）

7.测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

★8.平行性：≤7（参考依据来源于环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告）

9.准确度：±5%（使用NIST可溯源标准膜片）

10.采样流量：16.7升/分钟±2.5%。

11.流量精度：±2%测量值

12.检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14

13.仪器的质量浓度时间周期：60—3600秒和24小时（可设）

14.数据输出频率：1秒

15.实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况

16.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

17.信号输出：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

18.可以使用软件进行远程控制，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程操作

19.按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单中的要求能够满足颗粒物（粒径小于等于10 μm）实况状态检测。

★20.安全性：对于β射线方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

2.2.7动态校准仪

(1)具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

(2) 能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

(3) 具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

(4) 流量测量准确度：±1%满量程；

(5) 流量测量重复性：±2%满量程；

(6) 流量测量线性度：±0.5%满量程；

(7) 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

(8) 臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)；

(9)具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

(10)电源电压：220VAC±10%/50Hz。

2.2.8零气发生器

(1) 输出流量：≥10L/min；

(2) 输出压力：10-30PSI；

(3) 含去除 HC 和 CO 装置；

(4) 零气纯度：NO、NO2、SO2、O5 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

(5) 电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

2.2.9气象五参数监测仪

1.风向传感器

(1) 方位：360 度；

(2) 精度：±3 度；

2.风速传感器

(1) 测量范围：0-60m/s；

(2) 精度：±0.5m/s；

(3) 激活风速：1.0m/s；

3.温度传感器

(1) 测量范围：－50～＋50℃；

(2) 精度： 2℃；

4.湿度传感器

(1) 测量范围：0-100%相对湿度；

(2) 精度：±0.5%；

5.气压传感器

(1)测量范围：800－1100mBar；

(2)精度±0.5mBar。

2.2.10配套系统及辅助设施

设备用途：本次采购的NO2、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、UPS电源等辅助设施

配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

技术参数：

(1) 采样管结构：垂直层流多路支管或竹节式多路支管；

(2) 制作材料：不锈钢或聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃；

(3) 采样管内径：5-15cm；

(4) 样品滞留时间：<10s；

(5) 样品输出温度 50±5℃；

(6) 样品相对湿度:≤80%;

(7) 样品输出点距离≤8cm；

(8) 雷诺数<2000；

(9) 电源电压：220VAC/50Hz。

2.3机架技术参数：

车载立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的NO2、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器，必要时也需要包括相应的其他配套设备.

UPS电源技术参数：

能够满足NO2、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备在车载UPS电源供电时能正常稳定运行4小时，不受感应电影响跳变电压，功率不小于5KW。

2.4采样系统：

电动球阀（通径为1/2英寸，316不锈钢材质，AC220V） 1个；球阀入口防雨罩1个

20mm管牙转Ф12 mm聚四氟乙烯球阀接头1个

“DC 24V 10A”球阀控制继电器1个，Ф1mm2三星电缆20米

Ф12mm×1 mm聚四氟乙烯管20米

聚四氟乙烯六分路多支路管1根，长度450mm，管径为Ф20 mm×5mm；带连接头，连接头主通径为Ф12mm，分支路接头为Ф1/4英寸

带接头的Ф12mm聚四氟乙烯两通2个

带接头的Ф12mm聚四氟乙烯三通2个

带接头的Ф12mm转Ф1/4英寸两通2个

Ф12mm×20mm海绵保温管5米

Ф6mm×10mm海绵保温管10米

户外采样管安装固定支架1套，材质为304不锈钢

空载流量为10升的“AC 220V 60W”膜片泵1台（带1升缓冲罐）

Ф1/4英寸聚四氟乙烯管30米

外置电磁阀8组

2.5数据采集仪

采用 Intel（R）Core（TM）i5或以上四核处理器， 内存≥4G，硬盘≥1T ，显卡声卡集成，拥有不少于8 个 USB 插孔、集成音频，集成100M 或 1000M 无线/有线网卡，操作系统为简体中文 windows系统。不小于19"液晶显示器，分辨率 1366×768。

# （五）、租用便携式颗粒物/二氧化硫/餐饮油烟分析仪巡源服务

5.1便携式颗粒物监测仪技术参数

便携式颗粒物监测仪应用于现场治理、粒径判别、质量验证、扬尘巡源等工作。

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| PM 范围 | PM1.0-PM10.0(配备不同切割器) |
| 测量浓度量程 | 0.001-400 mg/m3(自动量程) |
| 散射系数范围 | 1.5×10-6-0.6m-1 (大约)@λ=880nm |
| 精确度 | ±2%读数或±0.005mg/m3, 取较大值, 平均时间1s ±0.5%读数或±0.0015mg/m3, 取较大值, 平均时间10s ±0.2%读数或±0.0005mg/m3, 取较大值, 平均时间60s |
| 分辨率 | 0.1%读数或0.001mg/m3,取较大值 |
| 最大响应粒径范围 | 0.1-10μm |
| 流量范围 | 1.0-3.5 L/min |
| 空气动力学粒径范围 | 1-10μm |
| 浓度显示更新间隔 | 1s |
| 浓度显示平均时间 | 1-60s (用户选择) |
| 数据存储平均周期 | 1s-1h |
| 总数据量 | >500,000 |
| 数据标签数量 | 99(最大) |
| 存储数据 | 平均浓度，温度，相对湿度，大气压，时间/日期，数据量。 |
| 读出显示 | LCD16位字符(4mm高)，两行 |
| 通信模式 | USB/RS-232 或 Wi-Fi 或 GPRS |
| 软件支持 | 支持iOS和Android客户端 |
| 实时模拟量信号 | 0-2V，4-20mA, 选择满量程范围0-0.1，0-0.4，0-1.0，0-4.0，0-10，0-40，0-100和0-400(USB/RS-232) |

5.2便携式气体检测仪技术参数

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 便携式气体检测仪 |
| 检测原理 | 电化学、红外检测、PID、热导、催化燃烧 |
| 显示方式 | 2.5寸点阵LCD液晶数字显示 |
| 背光 | 高亮白色LED背光 |
| 显示单位 | %VOL、%LEL、PPH、PPB、mg/m2 可选 |
| 报警方式 | 声光报警、双色LED报警灯，声音≥75dB@25cm |
| 精度 | ≤±3%(实际浓度，更高精度要求根据传感器性能定) |
| 预热时间 | ≤60秒 |
| 输出信号 | USB数据存储（选配） |
|  | 无线数据传输、打印（选配） |
| 主题材质 | 壳体：铝合金，坚固，耐磨耐腐蚀 |
|  | 气室：高强度耐磨耐腐蚀铝型材 |
| 工作方式 | 泵吸式/扩散式 |
| 操作方式 | 按键操作（按键寿命达10万次） |
| 工作温度 | -20摄氏度～+60摄氏度(特殊要求需定制) |
| 工作湿度 | ≤95%RH，无冷凝（湿度>90%RH凝露可配过滤器） |
| 相对湿度 | 10%～95%RH,无结露 |
| 工作电压 | 内置高性能进口芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2500mAh |
| 充电器 | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V,充电温度范围:0～40摄氏度 |
| 充电时间 | ≤6小时,完全充满12小时 |
| 连续工作时间 | ≥12小时(常温下,电化学传感器) |
| 功耗 | 0.5W |
| 工作压力 | 86kpa～106kpa |
| 重量 | 约0.46kg |
| 防爆标志 | Exd id IIC T4 Gb |
| 防护等级 | IP66 |
| 执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.4-2010 |

# 5.3便携式餐饮油烟分析仪技术参数

（一）性能要求

（1）现场操作简单，5～10分钟可出数据。

（2）可以测量油、静压、动压。

（3）触摸屏，界面直观，操作简单。

（4）传感器低功耗；寿命长；灵敏度高。

（二）技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 5~10 | 1分 | 优于±0.2% |
| 测量范围 | （0~60）mg/m³ | / | 10% |
| 动压 | （0~2000）Pa | 1Pa | 优于±2.5% |
| 静压 | （－30~+10）KPa | 0.01KPa | 优于±2.5% |
| 烟温 | （0~500）℃ | 1℃ | 优于±1% |
| 整机重量 | ＜10kg |  |  |

第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行。终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后     日内。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、项目供货完毕支付合同价款的50%，安装调试完毕，经验收合格后支付至合同价款的 95%；剩余5%作为质保金，无质量问题满1年后一次性付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

需方（公章）：                         供方  （公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：温交易【2019】  号

采购编号：温政采【2019】  号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

地址：

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、货物技术规格参数条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法定代表人授权委托书

七、投标人基本情况表

八、技术实施方案

九、类似业绩

十、售后服务承诺

十一、反商业贿赂承诺书

十二、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、投标人资格声明函

十五、投标人资格证明文件

十六、投标人认为应提供的其它资料

#### 十七、投标承诺函

十八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）              （小写）         元人民币

2、质保期：      ；  质量标准：       。                                                                             3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      日历天。

7、在规定的开标时间后，投标人不能在投标有效期内撤回投标。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日  期：年    月   日

三、货物分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

四、货物技术规格参数条款偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 货物名称 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：       年    月      日 至       年     月      日

姓    名：          性别：          年龄：         职务：         系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

日期：          年       月       日

六、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

八、技术实施方案

九、类似业绩

类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

十、售后服务承诺

- 项目实施方案

#### 质量保证及售后服务

注：投标人必须提供但不限于提供以下内容：

（1）、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

（2）、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十二、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十四、 投标人资格声明函

致（采购人）：

关于贵方编号为                     的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十五、投标人资格证明文件

1、营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一的营业执照副本）

2、法人持法定代表人身份证及身份证复印件或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证复印件。

3、无行贿犯罪记录承诺书(格式见附件)（符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定）

4、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

5、依法纳税凭证（完税证明） 开标日前6个月任三个月的完税证明

6、缴纳社会保障资金凭证 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证

7、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

8、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“中国裁判文书网”网站网页截图

9、招标文件中规定的其他资料

10、投标承诺函

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

以上复印件必须加盖单位公章，资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

十六、投标人认为需要提供的其它资料

十七、投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

十八、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录声明

致：               （招标人）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人:           (签字)

日      期：           年     月     日

附件（1）：

无破坏计算机信息系统犯罪行为声明函

我单位郑重承诺，我单位员工（包括但不限于法定代表人、高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）自2016年1月1日至今在环境监测服务活动中，未发生下述行为：违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件（2）：

无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                  （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托人近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字）

年        月        日