温县特殊教育学校录播教室

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2020】17号

采购编号：温政采【2020】01-9号

采   购   人：温县特殊教育学校

采购代理机构：河南省天隆工程管理咨询有限公司

二〇二〇年四月

## 目	录

一、谈 判 须 知 表…………………………………………………………………3

二、谈	判	程	序…………………………………………………………………5

三、招标项目内容及参数要…………………………………………………………10

四、合 同 签 订 及 条 款…………………………………………………………21

五、谈判响应性文件基本格式………………………………………………………26

温县特殊教育学校录播教室

竞争性谈判公告

- 采购项目名称：温县特殊教育学校录播教室

- 项目编号：温交易【2020】17号	    采购编号：温政采【2020】01-9号

- 项目预算金额：38万元

- 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

- 项目基本情况

1、采购项目简要说明：高清录播主机、录播管理软件、录播导播软件、数字音频处理器、音频处理软件、教师定位摄像机、学生定位摄像机等。（具体内容详见谈判文件）

2、资金来源：中央资金+自筹

3、采购地点：温县

4、供货及安装期：60日历天

5、质保期：一年

6、质量：合格

六、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、供应商具备独立法人资格，生产或经营范围须符合本项目需求。

- 3、执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：谈判单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消谈判资格、财产被接管或冻结状态；

- 4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

5、本次招标不接受联合体投标。

七、获取竞争性谈判文件：

1、时间：2020 年4月13日 8 时 00 分至 2020 年4月20日 17 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》

3、方式：网上自行下载。

4、售价：人民币 300 元/份，开标前现场交纳。

八、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2020 年4月21日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体开标室见开标当天显示牌）。

九、响应文件的开启时间及地点

1、时间：2020 年4月 21日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体开标室见开标当天显示牌）。

十、发布公告的媒介及公告期限：

1、本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、

《焦作市公共资源交易中心网》上同时发布。

- 公告期限为三个工作日。

十一、重要提醒事项

1、为全力做好疫情防控工作，最大限度减少人员聚集，请各投标人做好个人防护措施，每个投标单位只允许法定代表人或其委托代理人一人参加谈判会议（带身份证原件）。

2、会议开始前请各投标人及相关人员配合工作人员做好信息登记、消毒、体温检测以及现场填写健康承诺书等工作。

3、为确保判文件递交时间充分，请各投标人提前到达开标现场。

十二、联系方式

1.采购人：温县特殊教育学校

联系人：郝先生

电  话：13839159008

地  址：温县

2.代理机构：河南省天隆工程管理咨询有限公司

联系人：吴女士

电  话：18749793326

地址：郑州市升龙环球大厦C座2608

3.监督部门：温县财政局      联系电话：0391-6197778

发布人：河南省天隆工程管理咨询有限公司

发布时间：2020年4月10日

# 一、谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县特殊教育学校 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县特殊教育学校录播教室 |
| 4 | 采购预算金额 | 38万元 |
| 5 | 供货及安装期 | 60日历天 |
| 6 | 质保期 | 一年 |
| 7 | 质量 | 合格 |
| 8 | 谈判有效期 | 60 日历天 |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“ 副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件的正本单独密封、副本整体密封,密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章） 未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | 合格投标人 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： - （1）具有独立承担民事责任的能力。 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、供应商具备独立法人资格，生产或经营范围须符合本项目需求。 - 3、执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：谈判单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消谈判资格、财产被接管或冻结状态； - 4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 5、本次招标不接受联合体投标。 其它要求：开标时，供应商应提供法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 12 | 谈判时间及地点 | 2020 年 4 月 21 日 9 时 00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心（温县慈胜大街天天大酒店南邻） |
| 13 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的 5%。 中标公示期结束无异议后三个工作日内，中标单位需向采购人缴纳履约担保金，逾期未缴纳的，视为自动放弃中标资格。 |
| 14 | 信誉要求 | 自2017年以来主要针对企业以往履约情况不少于一个（业主证明）； |
| 15 | 诚信要求 | （执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：谈判单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消谈判资格、财产被接管或冻结状态（谈判单位出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章证明） |
| 16 | 无行贿犯罪记录承诺书 | 出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明。 |
| 17 | 解释权 | 本竞争性谈判文件由采购人负责解释 |

# 二、谈 判 程 序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（三证合一单位只需提供营业执照副本）、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明、投标人须提供投标截止时间前近六个月任意一个月缴纳增值税的完税凭证和缴纳养老保险的凭据、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结状态（投标人出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章证明）。无行贿犯罪记录承诺书（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由 3 人以上单数组成，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济类专家人数不得少于 2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

3、初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 资 格 评 审 标 准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
|  | 法人代表证明或授权委托书 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | 合格的投标人 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： - （1）具有独立承担民事责任的能力。 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、供应商具备独立法人资格，生产或经营范围须符合本项目需求。 - 3、执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：谈判单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消谈判资格、财产被接管或冻结状态； - 4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 二 形式评审标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  | 谈判文件 | 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | 响应性谈判文件格式 | 基本符合谈判文件格式要求 |
| 三 符合性 评审 | 投标内容和技术标准 | 符合本谈判项目内容的规定 |
|  | 供货及安装期 | 符合本谈判文件要求 |
|  | 质保期 | 符合本谈判文件要求 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不超过采购预算金额 |
|  | 投标有效期 | 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | 谈判文件的其他响应 | 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈	判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。（对投标产品制造商是小微企业的按 6%进行价格折扣，根据《政府采购促进中小企业暂行办法》财库（2011） 181 号第 58 条）。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐3名成交候选供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向成交供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30 日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在《河南省政府采购网》予以公示。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号） 之规定，中小企业的标准为：

1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物， 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕

68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。（供应商提供产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品，报价给予 0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的节能清单中所在页的复印件， 及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品，报价给予 0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。）

2.1如招标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《政府采购节能产品清单》中要求的强制政府采购产品的，供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，此种情况不享受上述加分或评标价下调规定。

2.2投标产品属于自主创新产品，并载入注册地省级以上科技部门发布的最新自主创新产品目录清单内，供应商应提供注册地省级以上科技部门出具的在有效期内的证明材料和文件等， 将由评标委员会给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。

3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 三、招标项目内容及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | 1.为了系统的安全稳定，要求录播主机采用嵌入式ARM架构设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2.为了机柜的安装方便，须采用≤1.1U标准机架式外观设计； 3.为了体现录播系统具有简单、易用、集成度高的特性，录播与跟踪采用一体化设计，一台录播设备即可完成视频录制、编码、直播、点播、音频处理、互动等功能； 4.录播主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能； 5.录播主机内置音频处理功能，具有≥5路音量调整和静音功能，可通过鼠标拖拽任意调整大小，具有EQ特殊音效均衡功能，提供≥12种预设的频率范围可进行调整，及一键清零键；可启用回声抑制功能，支持48V幻象供电； 6.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入； 7.为了保证视频传输质量，要求录播主机具备≥4个3G-SDI输入接口，用于接入教师特写摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机、学生全景摄像机，不接受网络传输方式。录播主机具备≥3路HDMI画面的输出，兼容H.265和H.264两种视频编码协议； 8.音频编码：采用AAC编码协议，支持≥2路XLR平衡音频输入、≥2路Line in、≥1路Line out、≥1路耳机监听输出； 9.录播系统内置≥2T存储硬盘，满足日常录课需求，保证至少1000节课程、每节课程45分钟的存储空间。录播主机应支持电影模式和多流模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等； 10.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能； 11.为了便于录播主机接入鼠标键盘进行本地导播操作及U盘同步录制、视频拷贝，要求录播主机支持≥2路USB2.0接口；支持连接导播摇杆控制台； 12.录播主机采用先进的POC连线方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制传输采用同一根SDI线完成； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台； 14.录播内置互动模块： 1) 录播主机内置互动模块，无需额外增加视频互动终端，任意两台录播主机之间可实现非MCU模式下 “一对一”音视频远程互动，实现“一校带多校”跨班级、跨学校同上一节课； 2) 单台设备满足常态化课堂录制与互动教学教研使用需求，后期直接升级录播主机就可作为常态化录播主机使用，同时可用作互动录播主机使用； 3) 同时支持H.323、SIP等公用协议，可接入其他品牌的录播进行同步互动，还可接入与部署过视频会议终端的会议室进行视频会议、远程培训； 15.可扩展功能：录播抠像模块 1) 提供虚拟抠像功能，后期无需增加硬件，升级录播主机即可实现录播教室录课与校园虚拟电视台直播两种场景。单台设备同时可用作虚拟演播校园电视台主机使用； 2) 至少支持2路视频可蓝、绿背景抠像，实现虚拟背景渲染叠加，完成校园电视台虚拟直播的使用需求； 16. 其他要求：提供厂家针对此项目技术参数证明函和售后服务承诺并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 录播管理软件 | - 管理软件： 1.支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理； 2.支持录制、暂停、停止等基本功能操作； 3.支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式； 4.支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理； 5.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 6.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求； 7.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度； 8.录播主机采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施； 9.支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； 10.支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果； - 所投高清录播主机生产厂家通过知识产权管理体系认证，提供证书复印件并加盖厂家公章。 - 所投高清录播主机生产厂家获得中国教育装备行业协会2018年度推荐产品，提供证书复印件并加盖厂家公章。 - 二、录播点播模块： 1.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设；支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3.录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 4.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6.支持录像文件和对应PPT课件下载； 7.支持对视频进行手动FTP上传。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 录播导播软件 | 1.支持录制、暂停、停止等基本功能操作；提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换； 2.支持≥9种布局，包括双分屏、三分屏、画中画等，支持自定义布局方式，支持所有输入的视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；支持≥9种转场特效，包括渐变、推进、扩散等； 3.可通过鼠标直接拖拽设置字幕、LOGO在画面的显示位置，而非操作麻烦的横竖坐标设置模式；支持通过PC远程为导播实时添加字幕。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 录播直播软件 | 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议； 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流； 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用； 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE.：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能； 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中； 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K； 4. 频率响应 20~20KHZ； 5. 模/数动态范围 A-计权. 114dB； 6. 要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 音频处理软件 | 1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试； 4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除； 5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 教师定位摄像机 | 1) 扫描方式：逐行扫描； 2) 输出帧率：30fps； 3) 摄像元件：1/3 "； 4) 有效像素：1920（H）×1080（V）； 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)； 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）； 7) 最低照度：0.3Lux； 8) 自动白平衡：开； 9) 自动曝光：开； 10) 安装高度，不小于2.2米； 11) 接口控制：网络； 12) 供电：PoE ； 13) 与高清录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 教师定位摄像机软件 | 1） 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性； 2） 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机； 3） 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境； 4） 采用定位分析仪进行教师教学行为的辅助跟踪定位分析； 5） 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面，特写画面的大小、远近可以预设调节； 6） 教师跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄； 7） 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行教师特写、教师全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 学生定位摄像机 | 1) 扫描方式：逐行扫描； 2) 输出帧率：30fps； 3) 摄像元件：1/3 "； 4) ☆有效像素：1920（H）×1080（V）； 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)； 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm）； 7) 最低照度：0.3Lux； 8) 自动白平衡：开； 9) 自动曝光：开； 10) 安装高度，不小于2.2米； 11) 接口控制：网络； 12) 供电：PoE 13) 与高清录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 学生定位摄像机软件 | 1) 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性； 2) 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机； 3) 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境； 4) 采用定位分析仪进行学生教学行为的辅助跟踪定位分析； 5) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节； 6) 学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄； 7) 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行学生特写、学生全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI； 2.传感器类型：CMOS，≤1/2.33英寸； 3.传感器像素：有效像素≥207万； 4.焦距：22倍变焦； 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°； 6.支持水平、垂直翻转； 7.背光补偿：支持； 8.数字降噪：2D&3D数字降噪； 9.网络流传输协议：RTP、RTSP； 10.预置位数量：255； 11.网络接口：RJ45； 12.音频接口：Line In,3.5mm； 13.通讯接口：RS232、RS422； 14.USB接口：USB Type-A； 15.支持的协议类型：VISCA； 16.编码技术：视频H.265、H.264； 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC； 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4 | 套 |  |  |
| 13 | 全指向性拾音器 | 1．大口径双镀金振动膜咪头， 200平方内高保真、高灵敏、高带宽、无噪音； 2.使用数位信号处理（DNP），从而实现了远距离收音； 3.独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音DSP处理单元，两级动态降噪处理； 4.最新的AGC及DTS数字降噪信号处理单元，自动调节音频特徵，彻底消除一切噪音； 5.超长音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真； 6.拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 7.安装方式：隐藏吸顶式安装； 8.要求与录播主机为同一品牌。 | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 录播中控 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.制接口：RS232； 3. 信号指示灯：支持； 4. 支持一键式系统电源开关控制； 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； 4. 要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 教学视频资源管理平台 | 一、信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交； （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频； （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现； （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询； （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型； （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流； （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”； （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正； （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索； （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围； （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理； （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势； （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 二、直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能； （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全； （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件； （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 三、微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理； （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存； （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式； （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 四、为保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 资源管理平台主机 | （1）设备高度：≤1U； （2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作； （3）系统支持：Linux系统； （4）数据库支持：MYSQL （5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； （6）网络连接：RJ45千兆网口； （7）通讯接口：支持两个以上USB2.0接口； （8）支持Rst设备一键复位功能； （9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； （10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播； （11）要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 观摩室导播电脑 | - I5/8GB/1TB/180W电源/键鼠/WIN10正版操作系统； - 21.5英寸16：9宽屏液晶显示器。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 智慧黑板 | 一、硬件要求： 1）产品正面须显示为一个三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1220mm，厚≤90mm； 2）智能黑板核心采用75英寸液晶显示屏，液晶显示屏对比度≥1200:1，亮度≥480cd/㎡，可视角度≥178°，响应速度≤8ms； 3）智能互动黑板产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win7、Win8、Win10）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5毫米； 4）智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换； 5）智能互动黑板具备全屏开关、屏幕一键下移功能，在HDMI、VGA、TV、Windows等信号源模式下，均能实现描述功能； 6）智能互动黑板触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人； 7）接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1；Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少3路前置USB接口（其中至少1路 USB3.0，2路USB2.0）； 8)智能互动黑板液晶驱动主板与电脑主板必须为二合一设计，无需取下整机，即可实现插拔，可在五分钟内实现拆装，便于后期维护和升级。内置喇叭≥2×15W。 二、配套教学软件功能要求： 1）白板软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能； 2）白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用； 3）可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 4）板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。 三、内置OPS电脑配置要求： 1、采用模块化、可维护、插拔式结构设计； 2、 配置不低于Intel I5处理器，内存：不低于8G；硬盘：不低于256G-SSD 固态硬盘； 3、内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度。 四、产品整体要求： 提供生产厂商针对本项目的三年售后服务承诺书和技术参数确认函，加盖生产厂商公章。 | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 多媒体讲桌 | 1.材料要求：金属木纹水转印桌面、冷轧钢板桌体、主构架和前双U型塑钢桌脸,塑钢扶手； 2.外观要求：正前方采用双U型设计，双色套印，方便印校徽/LOGO。前后桌体采用“树杈”造型，并与“树叶”型散热孔相呼应。扶手采用ABS塑胶材质，分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观立体感强，层次分明，流线型设计,无菱角，保护师生安全； 3.尺寸要求：长宽高（CM），1100*590*1010 ； 4.安装：桌体采用拆装设计,桌体柜门左右开启； 5.提供生产厂家对本项目的售后服务承诺书，加盖公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 讲桌显示器 | 21.5英寸，显示比例16:9，LED背光，分辨率1980*1020，灰阶响应时间2ms，亮度250 nits，配套键盘鼠标，配合黑板同步显示 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 学生桌椅 | 桌子宽430mm,长600mm,高度可调；凳子高度可调 | 20 | 套 |  |  |
| 23 | 观摩室桌椅 | 定制 | 12 | 套 |  |  |
| 24 | 交换机 | 16口千兆网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 机柜 | 1.2米标准网络机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 装修和环境改造（录播教室和观摩室） | 1) 吸音矿棉吊顶(80㎡，:600*600mm吸音矿棉板，加厚轻钢龙骨，吊杆，更加牢固。采用烤漆主、付龙骨，更加美观； 2) 墙砖剔除（35㎡）； 3) 墙面木质吸音板(优质）+吸音腔(40㎡):木质吸音板基材采用15mm高质量的矿物纤维棉，重量平均，而且不易变形。表面有磨砂、覆膜等处理，更晋升了吸音板的档次和机能。甲醛释放量0.4mg/L,防火性能b1级； 4) 墙面聚酯吸音板+吸音腔+面板(80㎡):100%聚酯纤维制作，在125-4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.94，具有出色阻燃防火性能;甲醛释放量为0.05㎎/1，达到国家标准要求，应做到耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破； 5) 墙面吸音棉(120㎡):是由100%聚酯纤维经过热压粘结而成的，可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流，有效的实现吸引和隔音厚度500mm； 6) 墙隔断(25㎡):采用加厚75天地龙骨、竖骨、横穿骨10cm厚，具有较高的稳定性和抗撞击能力强； 7) LED灯(15套):选用优质的电感、电子镇流器色温4000k，平均照度2000lx，光效高，寿命长。提高7%以上的光效，比普通灯更加省电。光源更换，轻松简便：人性化结构设计，轻松替换盖表面经过静电喷涂处理，防腐蚀。灯具采用进口纯铝，且表面进行氧化处理形成保护膜，具有散热性强、不易氧化、反射系数高的特点； 8）复合地板铺设（90㎡）； 9）隔音门安装（2套）； 10) 踢脚线(55m):与整体装修风格一致； 11) 包窗口(2套):高密度生态免漆板，高端大气•防腐蚀•防水； 12) 观摩室墙面凿洞（1.2m*3.6m），安装单面玻璃； 13) 线路改造(1项):配电箱配备3路供电系统，所有线路采用国标4平方铜线，一路教室照明专用供电；一路提供整个教室多媒体设备及控制机柜内的设备供电，一路空调专用供电。五孔插座及电源开关以及对老电路的拆除； 14) 暗窗处理(2套):定制； 15) 观摩室墙面粉刷(55㎡):两遍底层处理，两遍乳胶漆； 16)讲台(8㎡):细木工板打底框架，PVC地面； 17) 装修所需所有配套辅材，包含施工、垃圾清理； 18）以上尺寸和数量可根据教室实际情况调整。 | 110 | 平米 |  |  |
| 27 | 柜机 | 大3匹 |  |  |  |  |
| 28 | 挂机 | 大1.5匹 |  |  |  |  |
| 29 | 集成安装 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 四、合同签订及条款

1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2.合同一般条款

2.1定义

- 甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单   位和团体组织。

- 乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

- 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种   文字说明、标准）。

- 2.2货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

- 2.3、合同价格

- 合同价格即合同总价。

- 合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4转包或分包

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方  的违约责任。

- 2.5质量保证及售后服务

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 X 小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述货物的免费保修期为 X 年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 2.6付款

- 本合同使用货币币制为人民币。

- 付款方式及方法：按专用条款执行。

- 2.7检查验收

- 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- 货物验收

- 需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 2.8、索赔

- 供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

- 2.9知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 2.10人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

- 培训地点：                    	；培训时间：                       ；

- 培训方式：                                                         ；

- 2.11违约责任

- 按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3.合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

#### 温县政府集中采购合同

合同编号：

- 需方（甲方）（采购人全称）：

- 供方（乙方）（中标供应商全称）：

- 供方持 		  签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件【项目编号：温交易   	】，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

- 一、本合同名称：          	。

- 二、本合同总价：          	元（人民币）（大写：           	元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：		                                 单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 |  | 技术参数 (详细配置) |  | 单位 |  | 单价 |  | 数量 |  | 合计 |  | 免费质保期 |  | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： | 佰 |  | 拾 |  | 万 |  | 仟 |  | 佰 |  | 角 |  | 分 |  |

- 三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的， 应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为  日。

- 四、售后服务承诺：

- 售后服务响应时间：

- 解决问题时间：

- 售后服务机构名称、地址及联系方式：

- 其他服务承诺：

- 五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 	年	月 	日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

- 六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

- 七、验收要求。

- 1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

- 2、需方在收到供方验收申请后 	个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

- 3、验收合格后 	日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

- 八、付款程序、方式及期限：

- 1、供方应开具名称为需方单位的发票。

- 2、付款方式：项目竣工验收合格后，支付合同总价款的90%，剩余10%作为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

- 九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

- 十、违约责任

- 供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 % 的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过   日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

- 如需方违约，按合同一般条款执行。

- 十一、争议的解决：

- 1、双方友好协商；

- 2、提请主管部门进行调解；

- 3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

- 十二、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

- 2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份 、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

- 3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

- 供方（公章）：                               需方（公章）：

- 地址：                                   	地址：

- 法定代表人或委托                        	法定代表人或委托

- 代理人（签字）：                          	代理人（签字）：

- 电话：	                                    电话：

- 开户行：	                                开户行：

- 账号：	                                    账号：

- 签约时间： 	年 	月 	日	                    签约时间： 	年 	月 	日

- 五、谈判响应性文件基本格式

- 正/副本

- （项目名称）

- 响应性文件

- 项目编号：温交易【2020】	号

- 采购编号：温政采【2020】	号

- 供 应 商：                            	（盖章）

- 法定代表人或授权委托人:             	(签字或盖章)

- 供应商地址：

- 日	期： 	年 	月 	日

## 1、谈判投标函

                - 致：采购人（名称）

根据贵方项目编号为 	号的 	（项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表） 正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址） 提交以下文件正本     份和副本    份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已仔细研究了 	              （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币大写       	元小写       	元的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为 60 个日历天。

5、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标人名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月   日

## 2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 供货及安装期 |  |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以 《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

年	    月   日

## 3、货物分项报价一览表

                - 投标供应商： （此处填名称并盖章）

                - 项	目： （此处填项目名称）	       金额单位：	元

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优惠条件： 法定代表人或授权委托人签字： |  |  |  |  |  |  |  |

年	    月	 日

## 4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

投标供应商名称：（公章）

| 序号 | 谈判文件技术 要求（详细列明技术配置 | 响应文件技术 响应情况（详细列明所投 产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 	年 	月 	日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 5、法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：                性别：            年龄：            职务：           系	                        （投标单位名称）的法定代表人为                         	项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标供应商：（盖章）

日	期：  	年 	 月 	日

附: 法人代表身份证复印件

## 6、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 	（姓名）系 		（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 		（单位名称）的 		（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 			项目的投标活动。

代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

代理人无权转让委托权。特此委托。

投标供应商代表：                    性别：         身份证号：

单位：                               部门：         职务：

详细通讯地址：                     邮政编码:           电话：

法定代表人签字或盖章：                       投标单位公章：

日	     期:       年     月     日

附:授权委托人身份证复印件

## 7、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

## 8、类似业绩

- 近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

投标人名称：                            （盖章）

日      期：        年       月       日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

## 9、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

## 10、售后服务承诺

投标供应商必须提供但不限于以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

11、资 格 证 明 文 件

- 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）；

- 法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）；

- 开标前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭证；

- 开标前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

- 财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）；

- 信誉证明（格式自拟，内容符合招标文件“谈判须知表”要求）;

- 诚信承诺书（内容符合谈判文件“谈判须知表”要求）；供应商必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其谈判资格；

- “信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

- 投标承诺函；

11. 供应商认为有必要提供的其他材料。

以上复印件必须加盖单位公章

## 12、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称 ）   投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

年    月   日

13、无行贿犯罪记录承诺书承诺书

(采购人名称）：

我方在此声明，我方在 	     （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

年    月    日

14、投标承诺函

我单位对               	项目（项目编号：     采购编号：     ） 投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

投标人名称：                         （单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：           （签字）

年  月     日

15、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定， 本公司为    	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足一下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写： 中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加          	单位的          	项目采购活动提供本企业制造的货物，有本企业承担工程、 提供服务、或者提供其他 		（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	    期：

（注：如果供应商不是中小型及微型企业，该声明函不使用）

第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 供货及安装期 |  |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以 《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年	月	日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。